Россия # ОАО «ЧУВАШТОРГТЕХНИКА» КоТЛЫ ПИЩЕВАРОЧНЫе электрические ОПРОКИДЫВАЮЩИеСЯ КПЭМ-60-ОМ, КПЭМ-160-ОМ, КПЭМ-250-ОМ, КПЭМ-350-ОМ ПАСПОРТ ЧЕБОКСАРЫ 2015

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Котлы пищеварочные  электрические типа КПЭМ-60-ОМ, КПЭМ-160-ОМ, КПЭМ-250-ОМ, КПЭМ-350-ОМ  (далее - котлы) предназначены для  приготовления и расстойки продуктов питания (бульоны, супы, соусы, пасты, каши, легкое тесто, взбитые сливки и т.д.), как с перемешиванием, так и без перемешивания приготовляемого продукта, а также для опорожнения котла путем опрокидывания его варочного сосуда.

Котлы используются на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и в составе технологической линии.

Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU С-RU.МН10.В.00061 с 08.11.2013 по 07.11.2018 о соответствии КПЭМ требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" и ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Декларация о соответсвии ЕАС  ТС № RU Д- RU.АЛ16.В.23026 от 15.11.2013 до 14.11.2018 о соответствии КПЭМ требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2008. Регистрационный номер сертификата 73 100 2188 от 17.01.2014 по 29.12.2016 г.

На котлы распространяется действие нормативного документа межотраслевого применения по вопросам  промышленной безопасности и охраны недр «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование параметра | Величина параметра |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПЭМ |  |  |  |  |  |  |
|  | -60-ОМ | -160-ОМ |  |  | -250-ОМ |  | -350-ОМ |
| 1. Номинальная потребляемая мощность, кВт - в режиме варки; - в режиме варки с перемешиванием | 9,1 9,9 | 18,1 21,0 |  |  | 27,1 28,7 |  | 36,1 37,7 |
| 2. Номинальное напряжение, В | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Род тока | трехфазный с нейтралью, переменный |  |  |  |  |  |  |
| 4. Частота тока, Гц | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Потребляемая мощность одного ТЭН-а, кВт | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Количество блоков ТЭН-ов (ТЭНов), шт. | 1(3) |  | 2(6) |  | 3(9) | 4(12) |  |
| 7. Номинальная потребляемая мощность электродвигателя опрокидывателя, кВт | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Номинальная потребляемая мощность электродвигателя миксера, кВт | 0,75 |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 9. Номинальная потребляемая мощность электромагнитных клапанов, Вт | (2х9)+25=43 |  |  |  |  |  |  |
| 10. Расход электроэнергии для поддерживания температуры кипения воды в стационарном режиме, кВт/ч, не более | 3,0 | 6,0 |  |  | 9,0 | 12,0 |  |
| 11. Время разогрева воды в сосуде до температуры 95 оС, мин, не более | 45 | 60 |  |  | 80 | 100 |  |

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | Величина параметра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПЭМ |  |  |  |  |
|  | -60-ОМ | -160-ОМ | -250-ОМ |  | -350-ОМ |
| 12. Диапазон регулирования температуры пароводяной рубашки, оС | от 20 до 120 |  |  |  |  |
| 13. Рабочее давление в пароводяной рубашке, кПа (кгс/см 2), не более | 125 (1,25) |  |  |  |  |
| 14. Давление воды в водопроводной системе, кПа (кгс/см 2) | от 49 до 589 (от 0,5 до 6) |  |  |  |  |
| 15. Диапазон регулирования частоты вращения миксера, об/мин. | от 0 до 140 |  |  |  |  |
| 16. Время опрокидывания, мин., не более | 0,6 |  |  |  |  |
| 17. Максимальный угол опрокидывания, 0 | 100 |  |  |  |  |
| 18. Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота - высота до уровня столешницы - высота с крышкой | 1132 820 1216 1093 1792 | 1363 895 1164 1037 1970 | 1510 1020 1375 1243 2330 |  |  |
| 19. Масса, кг, не более | 244 | 268 | 358 | 398 |  |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать таблице  2.

Таблица 2

| Наименование | Все котлы КПЭМ - …- ОМ |
| --- | --- |
| Котел | 1 |
| Паспорт на котел | 1 |
| Руководство по эксплуатации на котел | 1 |
| Руководство по эксплуатации на частотный преобразователь | 1 |
| Пакет из полиэтиленовой пленки | 1 |
| Упаковка | 1 |
| Паспорт на мотор-редуктор DRV40/75 | 1 |
| Паспорт на мотор-редуктор планетарный NMRV | 1 |
| Руководство по эксплуатации преобразователя частоты | 1 |
| Комплект пароварочный | по спец. заказу |
| Инструмент миксера (смеситель) с лопатками | 1 |
| Душевое устройство | 1 |
| Сито для слива | по спец. заказу |
| Болт М12х40 | 4 |
| Пластина опорная | 4 |

П р и м е ч а н и е. Сито для слива и комплект пароварочный  поставляются по отдельному заказу.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся КПЭМ-60-ОМ, КПЭМ-160-ОМ, КПЭМ-250-ОМ, КПЭМ-350-ОМ (нужное подчеркнуть), заводской номер _________________ соответствует  ТУ 5151-013-01439034-2002 и признан годным для эксплуатации.

Контроллер  ___________________________

Дата выпуска ____________________________________________________

________________________________________________________________________

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся КПЭМ-60-ОМ, КПЭМ-160-ОМ, КПЭМ-250-ОМ, КПЭМ-350-ОМ (нужное подчеркнуть) подвергнут на ОАО «Чувашторгтехника» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации

Наименование и марка консерванта

Консервацию произвел			________________________

(подпись)

Изделие после консервации принял	            ________________________

(подпись)

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся КПЭМ-60-ОМ, КПЭМ-160-ОМ, КПЭМ-250-ОМ, КПЭМ-350-ОМ (нужное подчеркнуть)  упакован ОАО «Чувашторгтехника» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки		                        				М. П.

(подпись)

Упаковку произвел

(подпись)

Изделие после упаковки принял

(подпись)

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУСКЕ КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся КПЭМ-60-ОМ, КПЭМ-160-ОМ,

КПЭМ-250-ОМ, КПЭМ-350-ОМ (нужное подчеркнуть), заводской номер __________________

установлен в _________________________________________________________________

наименование организации,

__________________________________________________________________________________________________________

проверен и подключен в соответствии с руководством по эксплуатации.

Установка, проверка и подключение произведено в соответствии с руководством по

эксплуатации представителем ___________________________________________________

наименование организации

_____________________________________________________________________________

Представитель организации,

проводившей установку котла ______________________________________ М.П.

подпись, расшифровка подписи, дата

Владелец                                 ______________________________________ М.П.

подпись, расшифровка подписи, дата

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации котла - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

При отсутствии в паспорте отметки о пуске в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты продажи (покупки) котла.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей котла произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда котел вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в руководстве по эксплуатации.

Время нахождения котла в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный котел.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю котла для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера котла, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копию удостоверения механика, обслуживающего котел.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08.2004, 02.10.2004. 21.12.2004, 27.07.2006, 16.10.2006, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008 г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями

от 26.12, 20.02, 12.08. 1996 г., 24.10.1997 г., 08.07, 17.12.1999 г., 16.04, 15.05, 26.11.2001 г., 21.03,14.11, 26.11. 2002 г., 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003 г., 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006 г., 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007 г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008 г., 09.02.2009 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями от 20.10.1998 г., 02.10.1999 г., 06.02.2002 г.,  12.07.2003 г., 01.02.2005 г., 08.02, 23.05, 15.12. 2006 г., 27.03.2007 г., 27.01.2009 г.).

Рекламации направлять по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Базовый проезд, 28.

Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.