# НАСТОЛЬНАЯ ВАКУУМНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА

# VM-260PD

# СОДЕРЖАНИЕ

| ## Глава I. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | 2 |
| --- | --- |
| Глава II. МОДЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 2 |
| Глава III. РАЗМЕРЫ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | 3 |
| Глава IV. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ | 5 |
| Глава V. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА | 5 |
| Глава VI. ДРУГИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | 6 |
| Глава VII. ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 9 |

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем подключить оборудование к электросети, удостоверьтесь в соответствии данных оборудования и электросети. Для эффективного использования оборудования установите систему заземления, соответствующую стандартам безопасности.  Производитель не несет ответственности за повреждения оборудования вследствие отсутствия необходимой системы заземления.

| ## Глава I. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ |  |
| --- | --- |

- Эксплуатация.

Настольный вакуумный упаковщик модели VM-260/PD обладает всеми необходимыми для эффективной работы характеристиками: простота обслуживания и широкий спектр использования. Машина предназначена для вакуумной упаковки продуктов питания, лекарств, электроприборов, точных измерительных приборов в пленку, алюминиевую фольгу и другие мягкие упаковочные материалы. Упакованные таким образом продукты, надежно защищены от окисления, влажности и порчи. Продукты надолго сохраняются свежими и срок их хранения увеличивается.

- Характерные особенности

  - Машина проста в использовании; рабочий цикл (создание вакуума, нагрев, запайка, печать наклейки, охлаждение, наполнение газом, открытие крышки) производится автоматически.

  - Запаечный нагревательный элемент располагается внутри машины (не в вакуумной камере), что улучшает внешний вид машины и дает возможность легко заменять нагревательный элемент при обслуживании оборудования.

  - Широкий выбор температуры и времени запайки позволяет использовать различные виды упаковочных материалов.

  - Специальная кнопка аварийная остановка на контрольной панели управления позволяет остановить машину в случае возникновения неисправности.

| Глава II. МОДЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |

1. Расшифровка кода модели:

V M-XXX XX Х

Количество запаечных планок

Форма шва

Длина запаечного шва

Вакуум

Многофункциональность

2.  Основные характеристики:

| Модель | VM-260/PD |
| --- | --- |
| Напряжение (Вольт /Гц) | 220/50 |
| Мощность двигателя (Ватт) | 370 |
| Объем вакуумной камеры (ДxШxВ) мм | 385×280×90 |
| Абсолютное давление вакуумной камеры ≤Mpa | -0.1 |
| Размер запайки (ДxШ)мм | 260×5 |
| Тип запайки | Одинарная |
| Производительность вакуумного насоса (м3/час) | 10 |
| Размеры (ДxШxВ) мм | 330×480×300 |

| Глава III. РАЗМЕРЫ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ |  |
| --- | --- |

Создание вакуума

Запайка и сжатие

Горячая запайка

Охлаждение

Таймер

Высокая температура

Средняя температура

Низкая температура

Остановка      Настройка    Вверх    Вниз   Регулятор температуры

Индикация вакуума

# Панель управления

1. Настройте панель управления перед началом работы

- Закройте  переключатель, расположенный на задней панели машины（воздушный переключатель），на дисплее появится изображение“－－”готовность к работе.

- Нажмите “set”, установите время создания вакуума (интервал 0~99сек), индикатор начнет мигать. Вы можете нажать ▲/▼, настроив необходимое значение, или нажать ▲/▼, удерживая кнопку, и значение будет возрастать или уменьшаться на 5 единиц в секунду (основная настройка в диапазоне 20~30)

- Нажмите “set” и сохраните значение созданного вакуума, затем установите время запайки (интервал 0~99сек), нажав “запайка и сжатие”, замигает соответствующий индикатор (основной диапазон настроек 0.2~0.5сек).

- Нажмите “set” и сохраните значение созданного вакуума, затем установите время “горячей запайки” (интервал 0~99сек), замигает соответствующий индикатор (основная настройка в пределах 4сек).

- Нажмите “set” и сохраните значение “горячей запайки”, затем установите время “охлаждения” (интервал 0~99сек), замигает соответствующий индикатор (основная настройка в пределах 1-3сек).

- Нажмите “set”, завершите настройки,  на панели появится индикация “Ed”.

- Нажмите “set” и удерживайте в течение 4секунд; это позволит удалить настройки времени.

Подключите к сети

Настройка создания вакуума

Настройка процесса запайки и сжатия

Настройка охлаждения

Завершение настроек

Настройка горячей запайки

## Настройка панели управления

- Нажмите “регулятор температуры”, задайте температуру (она отразится на дисплее) и индикатор начнет светиться оранжевым цветом; “высокая температура”, “средняя температура” и “низкая температура” (индикаторы запайки начинают светиться зеленым; если постоянный индикатор не мигает, значит функция запайки не задана.

- Введите  “охлаждение” и на дисплее появится “  ”, для возврата в обычное положение нажмите  “остановка”.

- После окончания процесса охлаждения, на дисплее появится “Ed”.

- Если процесс охлаждения прервался, выключите и снова включите машину.

| Глава IV. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| --- | --- |

  - Внимательно ознакомьтесь с данной информацией перед началом работы.

  - Перед запуском машины, залейте масло HFV—32 или N32 в вакуумный насос, так чтобы он занимал 3/4 насоса, и убедитесь, что уровень масла в окошке не ниже 1/2 высоты окошка; не наливайте масла слишком много, чтобы оно не перелилось.

  - Установите машину на ровной горизонтальной поверхности, в хорошо проветриваемом, чистом помещении.

  - Вне зависимости от количества используемых фаз (3 или 1), установите эффективную систему заземления.

  - Удостоверьтесь, что “температурный регулятор” и “горячая запайка” настроены в необходимом режиме.

  - Снимите скобу, держащую крышку; крышка откроется автоматически и машина будет готова к работе.

  - Подключите машину к электросети. Если возникает сильный шум и стрелка манометра на насосе не двигается, значит насос вращается против заданного направления; вентилятор должен вращаться против часовой стрелки. Если используется 3 фазы, необходим 5 жильный соединительный кабель  (к одной фазе это замечание не относится)

| Глава V. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА |  |
| --- | --- |

- Подключите машину к электросети и возьмите нужный упаковочный материал.

- Настройте время и температуру запайки, так же есть три варианта сжатия горячей запайки (высокое, среднее, низкое). Ориентируясь на время запайки, выберите оптимальный вариант сжатия (упаковка не должна плавиться или гофрироваться) и температурный режим.

- Время создания вакуума зависит от требований к продукту, который надо упаковать и показаний вакуумного манометра; так при упаковке жидких продуктов следует увеличить время создания вакуума (даже если его значение 0.1Mpa); для достижения наибольшего эффекта достаточно 99 секунд.

- Ровно положите край пакета на запаечную планку внутри вакуумной камеры.

- Закройте крышку, машина начнет работу автоматически. Обратите внимание:

- Насос начинает работать только после подключения машины к электросети.

- Крышка и вакуумная камера формируют систему обтюрации, которая позволяет насосу вытягивать воздух из вакуумной камеры т.е. создает отрицательное давление с одновременном изменением времени извлечения воздуха.

- Достигнув настроенного времени (заданного предела вакуума), таймер подаст сигнал, в то время как будут произведены следующие действия:

    - Вакуумный насос прекращает работу и клапан закрывается (или отдельный магнитный клапан), который сохраняет отрицательное давление на стадии вакуума.

    - Начинается процесс запайки и сжатия (запаечная планка нажимает на открытый край упаковочного пакета).

    - Начинает работать магнитный клапан, канал соединяющий клапан с внешней частью начинает наполняться воздухом, который затем попадает в камеру.

    - Включается регулятор времени нагрева, электрический импульс проходит по нагревательной цепи, поступает на нагревательный элемент и начинается процесс запайки, сжатия и печати

- После окончания работы регулятора времени нагрева, включается регулятор времени охлаждения и функция охлаждения, необходимая для завершения процесса запайки (благодаря ей край пакета получается ровным и гладким, не гофрируется). Достигнув настроенного времени, регулятор времени охлаждения выключается (время охлаждения можно регулировать), в то время осуществляется подача электричества на клапан поступления воздуха , он открывается и воздух попадает в рабочую камеру. Когда давление в камере становится одинаковым с давлением в окружающей среде, крышка автоматически открывается. Процесс упаковки завершен.

Крышка закрыта

Создание вакуума

Запайка и горячая запайка

Процесс охлаждения

Автоматическое открытие крышки

Процесс упаковки продукта

| Глава VI. ДРУГИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ |  |
| --- | --- |

  - Одна сторона силиконовой резины сетчатая, к другой крепятся буквы для печатания этикеток.

  - Если необходимо прервать рабочий цикл, просто нажмите кнопку «Аварийная остановка» и крышка автоматически откроется.

  - Если машина не используется, отключайте ее от электросети.

  - Поперечное сечение внешнего соединительного кабеля должно быть больше, чем поперечное сечение внутреннего соединительного кабеля.

  - Если высота данного местоположения над уровнем моря выше, и атмосферное давление растет, то показания  манометра будут немного выше (смотрите таблицу).

| Высота над уровнем моря (м) | Атмосферное давление (mmHg) | Величина вакуума (Mpa) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 760 | 0.101 |
| 200 | 742.15 | 0.099 |
| 400 | 724.64 | 0.097 |
| 600 | 707.47 | 0.094 |
| 800 | 690.63 | 0.092 |
| 1000 | 671.11 | 0.090 |
| 2000 | 596.25 | 0.079 |
| 3000 | 525.87 | 0.070 |
| 4000 | 467.40 | 0.062 |

  - Летом и при использовании машины более 10 часов в день, вакуумный насос необходимо оборудовать внешней системой охлаждения, чтобы оптимизировать его работу.

Схема вакуумной системы

Электросхема: Компьютеризированная модель вакуумной упаковочной машины

| Глава VII. ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ |  |
| --- | --- |

7.1　Неисправности вакуумной системы

| Неисправность | Причина | ### Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Вакуумный насос не качает воздух | Насос не запущен | Смотрите таблицу 7.3 |
|  | Крышка вакуумной камеры закрыта неплотно | Плотно закройте крышку |
|  | Реле времени вакумирования повреждено | Замените детали |
|  | Клапан между насосом и вакуумной камерой закрыт. | Смотрите таблицу 7.2 |
| Недостаточный уровень вакуума в вакуумной камере | Насос не может создать заданный уровень вакуума | Смотрите таблицу 7.3 |
|  | Трубка протекает | Замените детали |
|  | Трубка слабо закреплена | Закрепите трубку |
|  | Утечка газа |  |
|  | washer вакуумной камеры поврежден | Замените детали |
|  | Верхняя поверхность вакуумной камеры неровная | Отрегулируйте поверхность |
|  | Магнитный клапан протекает | Смотрите таблицу 7.2 |
|  | Недостаточно времени выкачивания воздуха | Увеличьте период времени |
| Крышка не открывается и воздух не поступает в камеру | Магнитный клапан не отключается | Смотрите таблицу 7.2 |
| Уровень вакуума в норме, но в пакетах остается газ | Запаечная планка не возвращается в исходное положение | Отрегулируйте движение запаечной планки |

7.2　 Неисправности  магнитного клапана

| Неисправность | Причина | ### Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Запайка осуществляется неэффективно | Участок запайки загрязнен | Почистите загрязненный участок |
|  | Запаечная поверхность повреждена | Ремонт или замена детали |
|  | Резиновое уплотнение повреждено | Замените детали |
| Сбои в запуске и остановке машины или машина не работает. | Шнур питания неправильно подсоединен |  |
|  | Перегорел предохранитель | Замените детали |
|  | Слишком низкое напряжение |  |

7.3　 Неисправности  вакуумного насоса

| Неисправность | Причина | ### Способ устранения неисправности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние абсолютного вакуума не достигается | Масло испорчено | Замените масло и измерьте уровень вакуума |  |
|  | Масла недостаточно | Добавьте масло до необходимого уровня |  |
|  | Масло вытекает | Замените емкость для масла |  |
|  | Удаляющая воздух трубка подсоединена неплотно | Проверьте правильность подключения трубки |  |
|  | Фильтр засорился | Прочистите фильтр |  |
|  | Воздушный клапан заблокирован | Проверьте состояние клапана |  |
|  | Ползун искривлен и скольжение затруднено | Замените ползун |  |
|  | Внутренние повреждения вследствие трения | Ликвидируйте причины, вызывающие сильное трение |  |
| Насос не работает | Низкое напряжение или перегорел предохранитель | Проверьте напряжение и замените предохранитель |  |
|  | Насос или двигатель заблокированы | Снимите крышку вентилятора и выясните причину блокировки |  |
| Шум при работе насоса | В насосе слишком много масла или масло не подходит к данной машине | Проверьте уровень масла и его соответствие данной модели |  |
|  | Масло слишком вязкое, если атмосферное давление слишком низкое | Замените масло; если температура ниже 5°С, необходимо нагреть масло перед запуском машины. |  |
|  | Фильтр вытяжки сдавлен | Почистите и замените фильтр |  |
| Во время работы насос сильно греется | Слишком много или мало масла в насосе | Проверьте и отрегулируйте уровень масла |  |
|  | Неправильно происходит охлаждение | Почистите охлаждающий ползун насоса и двигатель |  |
| Во время работы двигатель заблокировался | Долгое вращение в неправильном направлении | Измените направление вращения и проверьте двигатель и все механизмы |  |
|  | Ползуны сломаны или искривлены | Проверьте и замените ползуны |  |
|  | Трущиеся поверхности недостаточно смазаны | Проверьте каналы поступления масла и выясните причину |  |
| Странный звук работающего двигателя | Двигающиеся части сильно изношены | Почините или замените изношенную часть |  |
| Из выпускной форсунки идет дым или вытекают капли масла | Слишком много масла | Уберите излишек масла |  |
|  | Фильтр вытяжки установлен неправильно или частично поврежден | Установите правильно или замените фильтр |  |
|  | Фильтр вытяжки сдавлен | Почистите или замените фильтр |  |

7.4　 Неисправности  запаечного устройства

| Неисправность | Причина | ### Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Процесс запайки не осуществляется | Переключатель запайки установлен неправильно |  |
|  | Нагревательный элемент перегорел | Замените |
|  | Электротермическая/ запаечная планка сломана | Замените |
|  | В электротермической/ запаечной планке произошло короткое замыкание |  |
|  | Контактор запайки испорчен | Замените |
|  | Магнитный клапан мини- газовой камеры не работает | Смотрите таблицу 7.2 |
|  | Запаечная планка заблокирована |  |
| Стежки на запаечной планке не одинаковые | Запаечная планка растянута | Натяните ленту |
| Запаечный шов неровный | Недостаточное давление запаечной планки |  |
|  | Недостаточное время охлаждения планки | Увеличьте временной интервал |
| Запаечный шов недостаточно плотный | Место запайки загрязнено |  |
|  | Недостаточное время запайки | Измените время |
|  | Неподходящее внешнее напряжение | Измените напряжение |
|  | Перепады напряжения | Отрегулируйте напряжение |
|  | Недостаточное давление запайки: - слишком длительное время вентилирования влияющее на величину давления вакуумной камеры - запаечная планка блокирована - клапан мини- газовой камеры открывается с затруднением - утечка газа из мини- газовой камеры | Измените и/ или смотрите таблицу 7.2 |
|  | Тефлоновое покрытие повреждено | Заменить покрытие |
|  | Низкое качество упаковываемого пакета |  |
| Пакеты повреждаются при вакумировании | Запаечная планка некорректно возвращается в исходное положение, что не позволяет вакууму вовремя удаляться из пакета повреждает его | Скорректируйте движение запаечной планки |

Внимание:

- Данная инструкция предназначена для пользователей; в случае возникновения серьезной неисправности обращайтесь к специалисту сервисной службы.

- Разные модели слегка отличаются друг от друга.

- Инструкция не содержит информацию, касающуюся дополнительных технических усовершенствований.