Россия # ОАО «ЧУВАШТОРГТЕХНИКА» КоТЛы ПИЩЕВАРОЧНЫе электрические ОПРОКИДЫВАЮЩИеСЯ с мешалкой типа КПЭМ-60-ОМР, КПЭМ-100-ОМР и КПЭМ-160-ОМР Паспорт и руководство по эксплуатации «Впервые выпускаемая в обращение продукция» ЧЕБОКСАР 2013

1  НАЗНАЧЕНИЕ

Котлы пищеварочные  электрические с мешалкой типа КПЭМ-60-ОМР, КПЭМ-100-ОМР и КПЭМ-160-ОМР  (далее - котлы) предназначены для  приготовления и расстойки продуктов питания (бульоны, супы, соусы, пасты, каши, легкое тесто, взбитые сливки и т.д.) как с перемешиванием, так и без перемешивания приготовляемого продукта, а также для опорожнения котла путем опрокидывания его варочного сосуда.

В связи с постоянным усовершенствованием машины в ее конструкции могут быть изменения, не отраженные в настоящем издании и не влияющие на ее монтаж и эксплуатацию.

Котлы используются на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и в составе технологической линии.

Котлы имеют сертификат соответствия № С-RU.MX11B.00113. Срок действия с 11.02.2013 по 10.02.2018.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2008. Регистрационный номер сертификата 73 100 2188 от 30.12.2010 по 29.12.2013.

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Величина параметра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПЭМ |  |  |  |
|  | -60-ОМР | -100-ОМР |  | -160-ОМР |
| 1. Номинальная потребляемая мощность, кВт - в режиме варки; - в режиме варки с перемешиванием | 9 10,0 | 18 19,5 |  | 18 19,5 |
| 2. Номинальное напряжение, В | 400 |  |  |  |
| 3. Род тока | трехфазный с нейтралью, переменный |  |  |  |
| 4. Частота тока, Гц | 50 |  |  |  |
| 5. Потребляемая мощность одного ТЭН-а, кВт | 3 |  |  |  |
| 6. Количество блоков ТЭН-ов (ТЭНов), шт. | 1(3) | 2(6) |  |  |
| 7. Время разогрева воды в сосуде до температуры 95 оС, мин, не более | 40 |  | 55 | 60 |
| 8. Номинальная потребляемая мощность электродвигателя миксера, кВт | 1,1 |  |  |  |
| 9. Диапазон регулирования частоты вращения миксера, об/мин. | от 0 до 120 |  |  |  |
| 10. Рабочее давление в пароводяной рубашке, кПа (кгс/см 2), не более | до 50(0,50) |  |  |  |
| 11. Давление воды в водопроводной системе, кПа (кгс/см 2) | от 49 до 589 (от 0,5 до 6) |  |  |  |
| 12. Время опрокидывания, мин. (не более) | 0,6 |  |  |  |
| 13. Максимальный угол опрокидывания, 0 не более | 100 |  |  |  |
| 14. Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота - высота до уровня столешницы - высота с поднятой крышкой | 1039 682 1163 1070 1626 |  | 1266 861 1243 1143 1927 | 1266 861 1243 1143 1927 |
| 15. Номинальный объем варочного сосуда, л | 60 |  | 1000 | 160 |
| 16. Масса, кг, не более | 131 |  | 152 | 163 |

3  УСТРОЙСТВО И  ПРИНЦИП РАБОТЫ

Котел состоит из следующих основных узлов: варочного котла с рубашкой и крышкой, корпуса, стойки контрольно-заливочной арматуры, блока управления, механизма поворота, опоры.

Устройство котла приведено на рис. 1.

Принцип работы котла основан на косвенном обогреве содержимого в варочном котле паром, который образуется при нагреве теплоносителя в рубашке трубчатыми электронагревателями. Такой процесс обогрева полностью исключает пригорание продуктов.

Варочный котел с рубашкой  состоит из варочного сосуда, приваренных к нему кожуха рубашки и дна. В дно вмонтирован блок трубчатых электронагревателей и электрод «сухого хода». На дне варочного котла установлен электропривод (рис. 1 поз. 29). Электропривод через вал соединен с инструментом перемешивания (рис. 1 поз. 26).

Для предотвращения выхода пара и для заправки в варочный сосуд продуктом предусмотрена крышка. Для фиксации крышки котла в открытом положении предусмотрен фиксатор (рис1. поз. 7). Для закрытия крышки котла необходимо подтянуть ручку фиксатора на себя и отпустить крышку.

В варочном сосуде на вал привода устанавливается рабочий инструмент. Рабочий инструмент перемешивания  съемный. Для его извлечения с вала необходимо поднять фиксатор (рис. 1 поз. 26) крепления рабочего инструмента и извлечь его. Инструмент перемешивания в рабочее положение устанавливать в обратной последовательности.

Замкнутое пространство между варочным сосудом, кожухом рубашки и дном предназначено для теплоносителя  и образует паровую рубашку. В рабочем положении электронагреватели должны находиться в среде теплоносителя. Переход электронагревателей в среду пара ухудшает теплоотдачу и влечет за собой их перегрев и быстрое перегорание.

Варочный котел с рубашкой закрыт снаружи декоративными панелями и основанием.

На задней стенке котла установлен кран контроля уровня (рис. 1 поз.19), который соединен с паровой рубашкой и служит для контроля верхнего уровня теплоносителя, заливаемого в рубашку.

Нижний предельный уровень теплоносителя в рубашке контролируется электродом со специальной автоматической защитой электронагревателей от «Сухого хода». Под термином «сухой ход» принято понимать положение, при котором электронагреватели вследствие понижения уровня теплоносителя в рубашке оказываются полностью или частично обнажены.

Паровая рубашка с наружной стороны, обернута базальтовым теплоизоляционным материалом и алюминиевой фольгой.

Подключение котла к системе водоснабжение осуществляется через штуцер G1/2 (рис. 1 поз. 30) наружная резьба. Вода в котел заливается через кран (рис. 1 поз. 30), который имеет вентиль.

Управление котлом осуществляется с панели управления. На панели управления расположены:

1 сигнальные лампы:

- сухой ход (красный светофильтр) (рис. 1 поз. 2),

- режим работы (оранжевый светофильтр) (рис. 1 поз. 3);

- положение крышки котла (оранжевый светофильтр) (рис. 1 поз. 21);

- сеть (белый светофильтр) (рис. 1поз. 4);

2  переключатель мощности (рис. 1 поз. 1);

3  ручка управления скоростью перемешивания (рис. 1 поз. 22);

4  ручка выбора направления вращения рабочего инструмента (рис. 1 поз. 23).

- ручка включения электропривода рабочего инструмента (рис. 1 поз. 24);

- кнопка аварийного останова (рис. 1 поз. 25).

Расположенная на задней стенке котла стойка контрольно-заливной арматуры состоит из заливной воронки с краном, предохранительного клапана и клапана вакуумного.

Заливная воронка с краном служат для залива воды в паровую рубашку (рис. 1 поз. 8 и поз. 15).

При установке переключателя в положение «Вперед» рабочий инструмент вращается по часовой стрелке (непрерывно).

При установке переключателя в положение «Вперед/Назад» первоначально рабочий инструмент вращается в одну сторону (по часовой стрелке). Затем рабочий инструмент останавливается и начинает вращаться в противоположном  направлении (против часовой стрелки). Затем рабочий инструмент останавливается. Далее алгоритм работы повторяется ;ля предотвращения чрезмерного повышения давления установлен предохранительный клапан (рис. 1 поз 16), который срабатывает при превышении давления в рубашке (50÷65) кПа (0,50÷0,65 кгс/см2). Для предотвращения создания чрезмерного разрежения установлен вакуумный клапан (рис. 1 поз. 17), который срабатывает при создании разрежения в пароводяной рубашке более 0,01 кгс/см2.

Защита ТЭН-ов от «Сухого хода» осуществляется следующим образом: при понижении уровня теплоносителя ниже датчика  возрастает сопротивление между контактами 11-12 блока БУПК (см. принципиальную схему). Срабатывает автоматика,  загорается красная сигнальная лампа «Сухой ход» (рис. 1 поз. 4). Обесточиваются цепи питания обмоток пускателей  КМ1…КМ3 и разрывается цепь питания ТЭН-ов. После заполнения рубашки водой  сигнальная  лампа «Сухой ход»  гаснет, и происходит включение котла в автоматическом режиме.

Механизм поворота установлен на правой стойке опоры.

Регулирование величины мощности нагрева котла производится установкой ручки переключателя (рис. 1 поз. 1) в положение «1», «2», «3», что соответствует слабому, среднему и сильному нагреву. Отключение нагрева производится установкой ручки переключателя в положение «0».

Для предотвращения аварийной ситуации предусмотрен электроконтактный манометр.

Электроконтактный манометр расположен на передней стенке (рис. 1 поз. 14) и настроен на верхнее рабочее давление 0,60 кгс/см² и 0,45 кгс/см² - нижнее рабочее давление. При достижении давлением внутри рубашки котла верхнего значения давления электроконтактный манометр выдает сигнал на блок БУПК. В свою очередь блок БУПК формирует сигнал на отключение всех электронагевателей. Электронагреватель находятся в отключенном состоянии, пока давление внутри рубашки не достигнет нижнего значения задания давления на электроконтактном манометре. Электроконтактный манометр защищен пломбой, нарушение целостности пломбы означает прекращение гарантии на изделие.

Внимание! Конструкция котла постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем  паспорте и руководстве по эксплуатации.

4  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током котел относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0.

Лица, допущенные к обслуживанию котла, должны пройти инструктаж по правилам эксплуатации и технике безопасности при работе с котлом.

Электропроводка и заземляющие устройства должны быть исправными. При замыкании на корпус немедленно отключить котел от электросети и включить вновь только после устранения неисправностей.

Все работы по ремонту и чистке проводить только после отключения котла от электросети и при отсутствии давления пара в рубашке котла.

Необходимо соблюдать осторожность при подъеме крышки котла и при его разгрузке.

Запрещается:

- отключать блокировку крышки котла;

- включать котел при неисправности заземления, электроконтактного манометра, предохранительного клапана;

- устанавливать на электроконтактном манометре предел верхнего давления более 65 кПа (0,65 кгс/см2);

- устранять неисправности, производить чистку при включенном котле;

- открывать во время работы котла кран уровня;

- включать котел с незагруженной варочной емкостью (пустой котел);

- оставлять включенный котел без присмотра.

Внимание!

Для очистки наружной части котла не допускается применять водяную струю.

5  ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

После хранения котла в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдерживать его в условиях комнатной температуры (18÷20°С) в течение 6 ч.

Распаковка, установка и испытание котла должны производиться специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

Установку котла проводите в следующем порядке:

- перед установкой котла на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей. Котел следует разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным зонтом. Необходимо следить за тем, чтобы котел был установлен в горизонтальном положении. Для крепления котла к фундаменту в основании котла имеются 4 отверстия. Котел установить на фундаментные болты М10х100;

- установить котел на соответствующее место;

- установить кран залива воды в сосуд  в положение «закрыто». Подключить котел к системе водоснабжения. Визуально контролировать отсутствие течи в местах соединений;

- подключение котла к электросети должно быть выполнено согласно действующего законодательства и нормативов. Электроподключение производится только уполномоченной специализированной службой с учетом маркировок на табличке с надписями;

- монтаж и подключение должны быть произведены так, чтобы доступ к токопроводящим частям без применения инструментов был невозможен;

- надежно заземлить котел, подсоединив заземляющий проводник к заземляющему зажиму;

- провести ревизию соединительных устройств электрических цепей котла (винтовых и безвинтовых зажимов), при выявлении ослабления необходимо подтянуть или подогнуть до нормального контактного давления

- проверить сопротивление изоляции токоведущих частей котла, которое должно быть не менее 2 МОм.

Электропитание подвести к автоматическому выключателю от распределительного щита.

Котлы, предназначенные для постоянного соединения со стационарной проводкой к источнику питания должны осуществляться жесткими кабелями.

Номинальное поперечное сечение кабелей питания не должны быть меньше значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2

| Изделие | Обозначение шнура (марка, число и номинальное сечение жил) |
| --- | --- |
| КПЭМ-60-ОМР | ПВС 5х2,5; ПРМ 5х2,5; ПСГ 5Х2,5 |
| КПЭМ-100-ОМР, КПЭМ-100-ОМР | ПСГ 5Х4 |

Для выравнивания потенциалов при установке котла в технологическую линию, предусмотрен зажим, обозначенный знаком               - эквипотенциальность.

Установить штурвал на червяк, с помощью установочного винта М4х10.

Сдача в эксплуатацию смонтированного оборудования оформляется по установленной форме.

6  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Прежде чем включить котел, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, с указаниями по технике безопасности, элементами управления и надписями на котле.

- проверить целостность и надежность заземления;

- проверить правильность установки инструмента перемешивания и скребков в варочный сосуд;

- перед первым пуском котла: установить наливную воронку в стойку контрольно-заливной арматуры. Открыть кран уровня и через наливную воронку  заливать воду, пока вода не появится из крана уровня. Закрыть подачу воды и закрыть кран уровня.

Произвести расконсервацию внутренней поверхности варочного сосуда котла путем кипячения чистой воды. При необходимости допускается использовать моющие средства, разрешенные к применению ФС Роспотребнадзора.

- при ежедневном использовании котла: перед пуском проверить наличие теплоносителя в рубашке, открыв кран уровня и кран наливной воронки. Если из крана уровня появится жидкость, уровень теплоносителя можно считать нормальным. Недостающее количество теплоносителя следует восполнить через наливную воронку кипяченой водой, отстоянной в течение суток, до появления теплоносителя из крана уровня или одновременно с водой в рубашку котла заливать средство, которое предотвращает появление накипи на электронагревателях (например «Calgon»). Закрыть кран уровня.

7  ПОРЯДОК РАБОТЫ

Работу проводить в следующем порядке.

На панели управления все переключатели установить в положение «О».

Подать питание на котел визуально проконтролировать включение лампы «Сеть».

Ручку «Скорость миксера» повернуть против часовой стрелки (до упора).

Проверить положение кнопки аварийного останова (кнопка красного цвета), кнопка должна быть в отжатом положении – рабочее положение. Если кнопка аварийного останова находится в нерабочем положении повернуть по часовой стрелке и отпустить.

Открыть крышку котла, проконтролировать включение лампы «Крышка котла». Заполнить варочный сосуд котла продуктами. Налить требуемое количество воды в варочный сосуд.

Закрыть крышку котла, проконтролировать отключение лампы «Крышки котла». Порядок заполнения варочного сосуда продуктами и водой определяется технологическим процессом приготовления.

Открыть кран наливной воронки для определения начала кипения воды в рубашке.

При открывании крана наливной воронки, во избежание ожога горячим паром, будьте  осторожны!

Установить переключатель мощности в положение "3", при этом загорается лампочка "Работа". Закрыть кран наливной воронки при появлении ровной непрерывной струи пара из воронки. Наличие воздуха в паровой рубашке снижает теплопередачу варочному сосуду.

Установите переключатель “Миксер» в положение «Вкл.». Лампочка «крышка котла» должна быть отключена.  Выберите режим перемешивания установив переключатель в положение «Вперед» или «Вперед/Назад». Установите скорость вращения инструмента перемешивания – повернуть по часовой стрелке.

После закипания воды в варочном сосуде переключатель установить в положение «2» или «1» в зависимости от необходимой интенсивности кипения воды.

При открывании крышки котла загорается лампочка «Крышка котла», одновременно блокируется вращение рабочего инструмента (отключается электропривод).

Во время работы допускается изменять режим и скорость перемешивания по своему усмотрению.

По окончанию приготовления продукта выключить нагрев – установить переключатель мощности  в положение «0», при этом выключается сигнальная лампа «Работа».

Установить переключатель режима перемешивания в положение «0».

Повернуть ручку скорости перемешивания против часовой стрелки, до упора.

Откройте крышку котла

Разгрузить котел.

ВНИМАНИЕ !  При заливке холодной воды в горячий котел и перед опрокидыванием обязательно должен быть открыт  кран наливной воронки.

Для опорожнения котла поверните его на необходимый угол при помощи механизма поворота. Опрокидывание котла осуществляется поворотом штурвала по часовой стрелке, подъем – против часовой стрелки.

Внимание! Запрещается опрокидывание в рабочем положении переключателя (режим 1…3).

После окончания приготовления  произведите разгерметизацию пароводяной рубашки для чего  откройте кран наливной воронки. Это необходимо для снятия возникающего разряжения в пароводяной рубашке и предотвращения деформации рабочей емкости котла. Оставить кран открытым до полного остывания котла.

Снять инструмент перемешивания. Вымыть котел и инструмент перемешивания, протереть и оставить открытым до полного высыхания. Установить рабочий инструмент в варочный сосуд. Закрыть крышку котла.

- ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА ВАРОЧНОГО КОТЛА

Необходимо после окончания работы проводить очистку котла.

Охладите котел, при необходимости, до 50°С.

Поверните котел в положение удобное для проведения очистки.

Отключите электропитание.

Удалите остатки продукта.

Производите очистку специальными жирорастворяющими средствами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для очистки едкие щелочи и концентрированные кислоты, абразивные вещества.

Обработайте внутренние поверхности жирорастворяющим средством (в соответствии с инструкцией по эксплуатации жирорастворяющего средства);

Смойте моющую жидкость, используя душ.

Протрите поверхности чистой тканью, смоченной водой

ВНИМАНИЕ! Чтобы не нанести вред здоровью и во избежание получения химического ожога обязательно использовать:

- защитную одежду;

- защитные очки;

- защитные перчатки.

ВНИМАНИЕ!

В случае сильных загрязнений допускается использовать чистящее средство “CILLIT lime & rust BANG!” (в соответствии с инструкцией на чистящее средство).

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III – V  разрядов, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

Техническое обслуживание необходимо проводить 1 раз в месяц.

При техническом обслуживании аппарата проделайте следующие работы:

- выявите неисправность аппарата путем опроса обслуживающего персонала;

- проведите внешний осмотр на соответствие требованиям техники безопасности;

- проверьте исправность защитного заземления от автоматического выключателя до заземляющих устройств котла;

- проверьте исправность электропроводки;

- проведите ревизию соединительных устройств электрических цепей котла (винтовых и безвинтовых зажимов), при выявлении ослабления необходимо подтянуть или подогнуть до нормального контактного давления;

- проверьте наличие смазки в червячном редукторе, при необходимости добавить смазку Циатим-201;

- при  износе червячного колеса (поломке одного или несколько зубьев и др.) следует

переустановить червяное колесо на 180º (для этого снимите штурвал, втулку и червяк) и заменить смазку.

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Все неисправности, вызывающие отказы, устраняются только специалистами.

Таблица 3

| Вид неисправности. Внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| - Котел не работает, сигнальная лампа «Сеть» не горит | Отсутствует напряжение в электросети | Проверить наличие напряжения в электросети |
| 2. При переключении переключателя SА1 в положение «1» … «3», светосигнальная лампа «Работа» не горит, нагрев котла не происходит. | Перегорел плавкий предохранитель на блоке БУПК. Обрыв провода Не исправен блок БУПК | Проверить целостность обмотки пускателей КМ1…КМ3 и отсутствие замыкание светосигнальной арматуры HL1 и HL2. Выяснить причину перегорания предохранителя и заменить. Устранить обрыв Заменить блок БУПК |
| 3. Постоянно горит светосигнальная лампа «Сухой ход» | Отсутствует вода в рубашке котла. Обрыв провода(-ов) датчика «Сухого хода» Неисправен блок БУПК. | Заполнить воду в рубашку Устранить обрыв проводов Заменить блок |
| 4. Сгорает предохранитель на плате блока управления котлом (БУПК). | Короткое замыкание в цепи управления пускателями. Не исправна цепь пускателя КМ1 и/или КМ2, КМ3 | Устранить замыкание. Устранить не исправность в цепи пускателя(ей). |
| 5. Не работает защита электронагревателей от «сухого хода». Сигнальная лампа не горит, ТЭН-ы нагреваются. Воды в рубашке нет | Замыкание электрода на корпус | Заменить электрод. |
| 6. Сгорает(ют) резисторы R14, R16 на плате блока управления котлом (БУПК). | Повреждена изоляция провода(ов) манометра, неправильное соединение проводов манометра. Вышел из строя манометр. | Проверить целостность изоляции проводов, проверить по электрической принципиальной схеме правильность соединения проводов манометра. Заменить электроконтактный манометр. Заменить резистор(-ы) на БУПК R14 и/или R16 (С2-33Н-2-680 Ом±5%, см. рис. 8) |
| 7. Не вращается рабочий инструмент | Сработала защита частотного преобразователя или неисправен частотный преобразователь. | Выявить причину и устранить. |

11  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел пищеварочный электрический  опрокидывающийся КПЭМ-60-ОМР, КПЭМ-100-ОМР, КПЭМ-160-ОМР (нужное подчеркнуть),  заводской номер ________________ соответствует  ТУ 5151-013-01439034-2002 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _________________________________________________________

________________________________________________________________________	личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

12  СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся КПЭМ-60-ОМР, КПЭМ-100-ОМР, КПЭМ-160-ОМР (нужное подчеркнуть) подвергнут на ОАО «Чувашторгтехника» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации 			            			_

Консервацию произвел			___________________

(подпись)

Изделие после консервации принял           ___________________

(подпись)

13  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся КПЭМ-60-ОМР, КПЭМ-100-ОМР, КПЭМ-160-ОМР (нужное подчеркнуть), упакован ОАО «Чувашторгтехника» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки							М. П.

(подпись)

Упаковку произвел

(подпись)

Изделие после упаковки принял

(подпись)

14  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации котла - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Срок службы котла  - 10 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей котла, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации котла.

Гарантия не распространяется на случаи, когда котел вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения котла в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный котел.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю изделия для детального анализа причины выхода из строя и своевременного принятия мер для ее исключения.

Возврат рекламационных комплектующих должен производиться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность комплектующего на всем протяжении его транспортировки.  В случае нарушения данного требования и возникновения повреждений, связанных с транспортировкой, накладная без цены, выписанная на это комплектующее отписанная изначально по Акту-рекламации, будет переоформлена на обычную накладную с ценой.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера изделия, срока изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию, и копии удостоверения механика, обслуживающего котел.

15  СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08.2004, 02.10.2004. 21.12.2004, 27.07.2006, 16.10.2006, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008 г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08. 1996 г., 24.10.1997 г., 08.07, 17.12.1999 г., 16.04, 15.05, 26.11.2001 г., 21.03,14.11, 26.11. 2002 г., 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003 г., 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006 г., 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007 г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008 г., 09.02.2009 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями от 20.10.1998 г., 02.10.1999 г., 06.02.2002 г.,  12.07.2003 г., 01.02.2005 г., 08.02, 23.05, 15.12. 2006 г., 27.03.2007 г., 27.01.2009 г.).

Рекламации направлять по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Базовый проезд, 28.

Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

Тел. горячей линии (срочная телефонная техническая поддержка) - (8352) 24-03-11

16  Хранение, транспортирование и складирование

Хранение котла должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по  ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец котла обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный котел следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта.  Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка котла из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ!  Допускается складирование упакованных котлов по высоте в два яруса для хранения.

17  Сведения по утилизации

При  подготовке и отправке котла на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части котла по материалам, из которых они изготовлены.

Рисунок 1. Расположение органов управления

Схема электрическая принципиальная КПЭМ-60-ОМР

Схема электрическая принципиальная КПЭМ-100-ОМР и КПЭМ-160-ОМР

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

КПЭМ-60-ОМР, КПЭМ-100-ОМР и КПЭМ-160-ОМР