# ПАСПОРТ

| ## Наименование оборудования | ### ХОЛОДИЛЬНИКИ- И ### МОРОЗИЛЬНИКИ-РАБОЧИЕ СТОЛЫ |
| --- | --- |
| ###### Фирма-изготовитель | ### GASTRORAG |
| #### Серия | GN/GN ECX SNACK/SNACK ECX S/S SEC |

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Благодарим Вас за приобретение оборудования GASTRORAG. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для временного хранения заранее охлажденных пищевых продуктов и особенно удобно в производственных цехах ограниченной площади.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Холодильники-рабочие столы (-2…+8оС)

Материал корпуса: 		снаружи			нерж.сталь 304

внутри				нерж.сталь 304

Размеры полок-решеток:	серия GN			GN 1/1 (530х325 мм)

серия SNACK			GN 1/1 сокр.

| Модель | Габаритные размеры, мм | Объем, л | Допустимая загрузка, кг | Установ. мощность, кВт |  | Параметры электросети | Масса, кг | Тип столешницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ДВЕРЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GN 2100 TN | 1360x700x850 | 300 | 60 |  | 0,28 | 220/50/1 | 105 | Без борта |
| GN 2200 TN | 1360x700x950 | 300 | 60 |  | 0,28 | 220/50/1 | 105 | С бортом |
| SNACK 2100 TN | 1360x600x850 | 250 | 50 |  | 0,28 | 220/50/1 | 105 | Без борта |
| SNACK 2200 TN | 1360x600x950 | 250 | 50 |  | 0,28 | 220/50/1 | 105 | С бортом |
| 3 ДВЕРЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GN 3100 TN | 1795x700x850 | 450 | 90 |  | 0,29 | 220/50/1 | 120 | Без борта |
| GN 3200 TN | 1795x700x950 | 450 | 90 |  | 0,29 | 220/50/1 | 120 | С бортом |
| SNACK 3100 TN | 1795x600x850 | 375 | 75 |  | 0,29 | 220/50/1 | 120 | Без борта |
| SNACK 3200 TN | 1795x600x950 | 375 | 75 |  | 0,29 | 220/50/1 | 120 | С бортом |
| 4 ДВЕРЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GN 4100 TN | 2230x700x850 | 600 | 120 |  | 0,48 | 220/50/1 | 165 | Без борта |
| GN 4200 TN | 2230x700x950 | 600 | 120 |  | 0,48 | 220/50/1 | 165 | С бортом |
| SNACK 4100 TN | 2230x600x850 | 500 | 100 |  | 0,48 | 220/50/1 | 165 | Без борта |
| SNACK 4200 TN | 2230x600x950 | 500 | 100 |  | 0,48 | 220/50/1 | 165 | С бортом |

- Холодильники-рабочие столы версии «эконом» (-2…+8оС)

Материал корпуса: 		снаружи			нерж.сталь 304/430

внутри				алюминий

Размеры полок-решеток:	серия GN ECX		GN 1/1 (530х325 мм)

серия SNACK ECX		GN 1/1 сокр.

| Модель | Габаритные размеры, мм | Объем, л | Допустимая загрузка, кг | Установ. мощность, кВт |  | Параметры электросети | Масса, кг | Тип столешницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ДВЕРЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GN 2100 TN ECX | 1360x700x850 | 300 | 60 |  | 0,28 | 220/50/1 | 105 | Без борта |
| GN 2200 TN ECX | 1360x700x950 | 300 | 60 |  | 0,28 | 220/50/1 | 105 | С бортом |
| SNACK 2100 TN ECX | 1360x600x850 | 250 | 50 |  | 0,28 | 220/50/1 | 105 | Без борта |
| SNACK 2200 TN ECX | 1360x600x950 | 250 | 50 |  | 0,28 | 220/50/1 | 105 | С бортом |
| 3 ДВЕРЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GN 3100 TN ECX | 1795x700x850 | 450 | 90 |  | 0,29 | 220/50/1 | 120 | Без борта |
| GN 3200 TN ECX | 1795x700x950 | 450 | 90 |  | 0,29 | 220/50/1 | 120 | С бортом |
| SNACK 3100 TN ECX | 1795x600x850 | 375 | 75 |  | 0,29 | 220/50/1 | 120 | Без борта |
| SNACK 3200 TN ECX | 1795x600x950 | 375 | 75 |  | 0,29 | 220/50/1 | 120 | С бортом |
| 4 ДВЕРЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GN 4100 TN ECX | 2230x700x850 | 600 | 120 |  | 0,48 | 220/50/1 | 165 | Без борта |
| GN 4200 TN ECX | 2230x700x950 | 600 | 120 |  | 0,48 | 220/50/1 | 165 | С бортом |
| SNACK 4100 TN ECX | 2230x600x850 | 500 | 100 |  | 0,48 | 220/50/1 | 165 | Без борта |
| SNACK 4200 TN ECX | 2230x600x950 | 500 | 100 |  | 0,48 | 220/50/1 | 165 | С бортом |

- Морозильники-рабочие столы (-10…-20оС)

Материал корпуса: 		снаружи			нерж.сталь 304

внутри				нерж.сталь 304

Размеры полок-решеток:	серия GN			GN 1/1 (530х325 мм)

серия SNACK			GN 1/1 сокр.

| Модель | Габаритные размеры, мм | Объем, л | Допустимая загрузка, кг | Установ. мощность, кВт |  | Параметры электросети | Масса, кг | Тип столешницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ДВЕРЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GN 2100 BT | 1360x700x850 | 300 | 60 |  | 1,10 | 220/50/1 | 105 | Без борта |
| GN 2200 BT | 1360x700x950 | 300 | 60 |  | 1,10 | 220/50/1 | 105 | С бортом |
| SNACK 2100 BT | 1360x600x850 | 250 | 50 |  | 1,10 | 220/50/1 | 105 | Без борта |
| SNACK 2200 BT | 1360x600x950 | 250 | 50 |  | 1,10 | 220/50/1 | 105 | С бортом |
| 3 ДВЕРЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GN 3100 BT | 1795x700x850 | 450 | 90 |  | 2,20 | 220/50/1 | 120 | Без борта |
| GN 3200 BT | 1795x700x950 | 450 | 90 |  | 2,20 | 220/50/1 | 120 | С бортом |
| SNACK 3100 BT | 1795x600x850 | 375 | 75 |  | 2,20 | 220/50/1 | 120 | Без борта |
| SNACK 3200 BT | 1795x600x950 | 375 | 75 |  | 2,20 | 220/50/1 | 120 | С бортом |

| Модель | Габаритные размеры, мм | Объем, л | Допустимая загрузка, кг | Установ. мощность, кВт |  | Параметры электросети | Масса, кг | Тип столешницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 ДВЕРЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GN 4100 BT | 2230x700x850 | 600 | 120 |  | 2,20 | 220/50/1 | 165 | Без борта |
| GN 4200 BT | 2230x700x950 | 600 | 120 |  | 2,20 | 220/50/1 | 165 | С бортом |
| SNACK 4100 BT | 2230x600x850 | 500 | 100 |  | 2,20 | 220/50/1 | 165 | Без борта |
| SNACK 4200 BT | 2230x600x950 | 500 | 100 |  | 2,20 | 220/50/1 | 165 | С бортом |

- Морозильники-рабочие столы версии «эконом» (-10…-20оС)

Материал корпуса: 		снаружи			нерж.сталь 304/430

внутри				алюминий

Размеры полок-решеток:	серия GN ECX		GN 1/1 (530х325 мм)

серия SNACK ECX		GN 1/1 сокр.

| Модель | Габаритные размеры, мм | Объем, л | Допустимая загрузка, кг | Установ. мощность, кВт |  | Параметры электросети | Масса, кг | Тип столешницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ДВЕРЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GN 2100 BT ECX | 1360x700x850 | 300 | 60 |  | 1,10 | 220/50/1 | 105 | Без борта |
| GN 2200 BT ECX | 1360x700x950 | 300 | 60 |  | 1,10 | 220/50/1 | 105 | С бортом |
| SNACK 2100 BT ECX | 1360x600x850 | 250 | 50 |  | 1,10 | 220/50/1 | 105 | Без борта |
| SNACK 2200 BT ECX | 1360x600x950 | 250 | 50 |  | 1,10 | 220/50/1 | 105 | С бортом |
| 3 ДВЕРЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GN 3100 BT ECX | 1795x700x850 | 450 | 90 |  | 2,20 | 220/50/1 | 120 | Без борта |
| GN 3200 BT ECX | 1795x700x950 | 450 | 90 |  | 2,20 | 220/50/1 | 120 | С бортом |
| SNACK 3100 BT ECX | 1795x600x850 | 375 | 75 |  | 2,20 | 220/50/1 | 120 | Без борта |
| SNACK 3200 BT ECX | 1795x600x950 | 375 | 75 |  | 2,20 | 220/50/1 | 120 | С бортом |
| 4 ДВЕРЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GN 4100 BT ECX | 2230x700x850 | 600 | 120 |  | 2,20 | 220/50/1 | 165 | Без борта |
| GN 4200 BT ECX | 2230x700x950 | 600 | 120 |  | 2,20 | 220/50/1 | 165 | С бортом |
| SNACK 4100 BT ECX | 2230x600x850 | 500 | 100 |  | 2,20 | 220/50/1 | 165 | Без борта |
| SNACK 4200 BT ECX | 2230x600x950 | 500 | 100 |  | 2,20 | 220/50/1 | 165 | С бортом |

- Холодильник-рабочий стол «мини», «мини-эконом»

| #### Модель |  | ## S901 | ## S901 SEC |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Габаритные размеры, мм |  | 900х700х850 | 900х700х850 |
| ##### Установочная мощность, кВт |  | 0,23 | 0,23 |
| ##### Параметры электросети |  | 220/50/1 | 220/50/1 |
| ##### Масса, кг |  | 72,0 | 72,0 |
| ##### Материал корпуса | ##### снаружи | Нерж.сталь 304 | Нерж.сталь 304/430 |
|  | #### внутри | Нерж.сталь 304 | Алюминий |
| #### Диапазон рабочих температур, оС |  | +2…+8 | +2…+8 |
| ##### Полезный объем, л |  | 260 | 260 |
| ##### Допустимая загрузка, кг |  | 50 | 50 |
| ##### Количество дверей |  | 2 | 2 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рабочий стол					1 шт.

Полка-решетка с парой направляющих	по количеству дверей

Паспорт					1 шт.

ЛЮБАЯ ДВЕРЦА ХОЛОДИЛЬНИКА- ИЛИ МОРОЗИЛЬНИКА-РАБОЧЕГО СТОЛА (КРОМЕ S901, S901 SEC) МОЖЕТ БЫТЬ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ЗАМЕНЕНА НА СЕКЦИЮ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ 2 х 1/2, 3 х 1/3 или 1/3 + 2/3.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Рис.1.	Панель управления оборудования

- сетевой выключатель

- регулятор относительной влажности в камере

- электронный термостат

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Удалите защитную пленку с поверхностей нерж.стали.

- Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя (1). При этом должен включиться электронный термостат (3). На дисплее термостата появится текущее значение температуры в камере и загорится светодиод компрессора, оповещающий о включении компрессора.

В случае перебоев в энергоснабжении включение компрессора после восстановления энергоснабжения осуществляется с небольшой задержкой.

- Задание температуры в камере. Нажмите и отпустите кнопку SEL электронного термостата. На дисплее термостата появится ранее заданное значение температуры в камере. При необходимости можно изменить заданное значение температуры в камере при помощи кнопок со стрелками. По окончании регулировки необходимо повторно нажать кнопку SEL для подтверждения вновь заданного значения температуры.

- Регулировка относительной влажности (только для холодильников-рабочих столов). Для увеличения относительной влажности в камере (85%) следует установить переключатель (2) в положение A. Для уменьшения относительной влажности в камере (70%) следует установить переключатель (2) в положение B.

- Дайте оборудованию охладиться до заданной температуры (не менее 1 ч).

- Откройте дверцу, загрузите продукты в камеру и закройте дверцу.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Отключите оборудование от сети при помощи сетевого выключателя.

- Отключите электропитание (выньте вилку из розетки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

Оттаивание оборудования производится автоматически через каждые 6 часов его работы. Однако при работе оборудования в условиях повышенной нагрузки (высокая температура и влажность воздуха в помещении и т.п.) может потребоваться дополнительное оттаивание. Для ручного запуска цикла оттаивания следует нажать кнопку «DEF» (или кнопку с изображением тающей снежинки) и удерживать ее нажатой в течение 5 сек. Цикл оттаивания длится около 20 мин, после чего оборудование автоматически переходит в нормальный рабочий режим.

Поверхности корпуса и внутренние поверхности камеры следует по мере необходимости мыть мягкой губкой или тканью, смоченной теплым мыльным раствором. Остатки раствора следует удалить чистой влажной губкой и вытереть насухо.

Очистка конденсатора производится не реже одного раза в три месяца при помощи пылесоса или сухой щетки.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо выполнить следующее.

- Отключить оборудование от сети при помощи сетевого выключателя и вынуть вилку из розетки.

- Вынуть продукты из камеры и тщательно очистить оборудование.

- После очистки дверцы оставить приоткрытыми во избежание возникновения посторонних запахов.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- Оборудование следует устанавливать в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

- Не допускается блокировка вентиляционных отверстий конденсатора.

- Рабочая температура, задаваемая пользователем, не должна выходить за пределы диапазона рабочих температур (см. раздел «Технические характеристики»).

- Не допускается заполнение камеры продуктами до тех пор, пока оборудование не выйдет на рабочий режим.

- Не допускается заполнение камеры неохлажденными продуктами.

- Во избежание появления посторонних запахов контейнеры с продуктами должны быть закрыты крышками или упакованы в пленку.

- Не допускается заполнение камеры продуктами сверх допустимой загрузки (см.раздел «Технические характеристики»).

- В целях обеспечения нормальной циркуляции воздуха внутри камеры продукты не должны выступать за пределы полок-решеток и не должны касаться стенок камеры.

- При загрузке и выгрузке продуктов дверца камеры должна оставаться открытой в течение минимального возможного времени. Перед повторным открыванием дверцы следует выждать некоторое время.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать оборудование. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.