# ПАСПОРТ

| ## Наименование оборудования | ### ХОЛОДИЛЬНЫЕ И ### МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ |
| --- | --- |
| ###### Фирма-изготовитель | ### GASTRORAG |
| #### Серия | GN650 TN GN650 BT GN1410 TN GN1410 BT SNACK |

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Благодарим Вас за приобретение оборудования GASTRORAG. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для временного хранения заранее охлажденных пищевых продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ SNACK (объем 400 л)

| #### Модель |  | ## SNACK 400 TN | ## SNACK 400 BT |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Габаритные размеры, мм |  | 660х700х2015 | 660х700х2015 |
| Установочная мощность, кВт |  | 0,20 | 0,60 |
| ##### Параметры электросети |  | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Материал корпуса | снаружи | Нерж.сталь | Нерж.сталь |
|  | внутри | Алюминий | Алюминий |
| #### Диапазон рабочих температур, оС |  | +2…+8 | -10…-20 |
| ##### Полезный объем, л |  | 400 | 400 |
| ##### Допустимая загрузка, кг |  | 80 | 80 |
| ##### Количество дверей |  | 1 | 1 |
| ##### Тип панели управления |  | Электронная |  |

СЕРИЯ GN

Объем 650 л

| #### Модель | ## GN650 TN | ## GN650 TN M | ## GN650 TN G | ## GN650 TN G M | ## GN650 BT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Габаритные размеры, мм | 750х840х2010 | 750х840х2010 | 750х840х2010 | 750х840х2010 | 750х840х2010 |
| Установочная мощность, кВт | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,75 |
| ##### Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Материал корпуса | Нерж.сталь | Нерж.сталь | Нерж.сталь | Нерж.сталь | Нерж.сталь |
| #### Диапазон рабочих температур, оС | -2…+8 | -2…+8 | +2…+10 | +2…+10 | -10…-20 |
| ##### Полезный объем, л | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| ##### Допустимая загрузка, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| ##### Количество дверей | 1 | 2 на 1/2 высоты | 1 стеклянная | 2 стеклянные на 1/2 высоты | 1 |
| ##### Размер полок-решеток | GN 2/1 650х530 мм | GN 2/1 650х530 мм | GN 2/1 650х530 мм | GN 2/1 650х530 мм | GN 2/1 650х530 мм |
| ##### Тип панели управления | Электронная |  |  |  |  |

Объем 1400 л

| #### Модель | ## GN1410 TN | ## GN1410 TN M | ## GN 1410 TN G | ## GN 1410 TN G M | ## GN1410 BT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Габаритные размеры, мм | 1500х840х2010 | 1500х840х2010 | 1500х840х2010 | 1500х840х2010 | 1500х840х2010 |
| Установочная мощность, кВт | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 1,00 |
| ##### Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Материал корпуса | Нерж.сталь |  | Нерж.сталь | Нерж.сталь | Нерж.сталь |
| #### Диапазон рабочих температур, оС | -2…+8 | -2…+8 | +2…+10 | +2…+10 | -10…-20 |
| ##### Полезный объем, л | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| ##### Допустимая загрузка, кг | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| ##### Количество дверей | 2 | 4 на 1/2 высоты | 2 стеклянные | 4 стеклянные на 1/2 высоты | 2 |
| ##### Размер полок-решеток | GN 2/1 650х530 мм | GN 2/1 650х530 мм | GN 2/1 650х530 мм | GN 2/1 650х530 мм | GN 2/1 650х530 мм |
| ##### Тип панели управления | Электронная |  |  |  |  |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шкаф						1 шт.

Ключ для запирания дверцы			2 шт. (кроме шкафов со стеклянными дверцами)

Полка-решетка с парой направляющих	по 3 шт. на дверцу

Паспорт					1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Рис.1.	Панель управления оборудования

- сетевой выключатель

- регулятор относительной влажности в камере

- электронный термостат

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Удалите защитную пленку с поверхностей нерж.стали.

- Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя (1). При этом должен включиться электронный термостат (3). На дисплее термостата появится текущее значение температуры в камере и загорится светодиод компрессора, оповещающий о включении компрессора.

В случае перебоев в энергоснабжении включение компрессора после восстановления энергоснабжения осуществляется с небольшой задержкой.

- Задание температуры в камере. Нажмите и отпустите кнопку SET электронного термостата. На дисплей термостата в течение 15 сек будет выводиться ранее заданное значение температуры в камере. В течение этого времени при необходимости можно изменить заданное значение температуры в камере при помощи кнопок со стрелками.

Если ни одна из кнопок не будет нажата в течение 15 сек после нажатия кнопки SET, оборудование вернется в нормальный рабочий режим.

В течение 10 сек после окончания регулировки необходимо повторно нажать кнопку SET для подтверждения вновь заданного значения температуры. Заданное значение температуры будет мигать на дисплее в течение 2 сек, после чего дисплей вернется к индикации текущего значения температуры в камере.

Если кнопка SET не будет нажата в течение 10 сек после выполнения последней операции, вновь заданное значение температуры не будет сохранено, а оборудование вернется в нормальный рабочий режим.

- Регулировка относительной влажности (только для холодильных шкафов). Для увеличения относительной влажности в камере (85%) следует установить переключатель (2) в положение A. Для уменьшения относительной влажности в камере (70%) следует установить переключатель (2) в положение B.

- Дайте оборудованию охладиться до заданной температуры (не менее 1 ч).

- Откройте дверцу, загрузите продукты в камеру и закройте дверцу.

- Для моделей со стеклянными дверцами. Включите подсветку камеры при помощи выключателя, расположенного на панели управления.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Отключите оборудование от сети при помощи сетевого выключателя.

- Отключите электропитание (выньте вилку из розетки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо перекрыть водоснабжение и отключить электропитание.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды.

Оттаивание оборудования производится автоматически через каждые 6 часов его работы. Однако при работе оборудования в условиях повышенной нагрузки (высокая температура и влажность воздуха в помещении и т.п.) может потребоваться дополнительное оттаивание. Для ручного запуска цикла оттаивания следует нажать кнопку «DEF» (или кнопку с изображением тающей снежинки) и удерживать ее нажатой в течение 5 сек. Цикл оттаивания длится около 20 мин, после чего оборудование автоматически переходит в нормальный рабочий режим.

Поверхности корпуса и внутренние поверхности камеры следует по мере необходимости мыть мягкой губкой или тканью, смоченной теплым мыльным раствором. Остатки раствора следует удалить чистой влажной губкой и вытереть насухо.

Очистка конденсатора производится не реже одного раза в три месяца при помощи пылесоса или сухой щетки.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо выполнить следующее.

- Отключить оборудование от сети при помощи сетевого выключателя и вынуть вилку из розетки.

- Вынуть продукты из камеры и тщательно очистить оборудование.

- После очистки дверцы оставить приоткрытыми во избежание возникновения посторонних запахов.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- Оборудование следует устанавливать в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

- Не допускается блокировка вентиляционных отверстий конденсатора.

- Рабочая температура, задаваемая пользователем, не должна выходить за пределы диапазона рабочих температур (см. раздел «Технические характеристики»).

- Не допускается заполнение камеры продуктами до тех пор, пока оборудование не выйдет на рабочий режим.

- Не допускается заполнение камеры неохлажденными продуктами.

- Во избежание появления посторонних запахов контейнеры с продуктами должны быть закрыты крышками или упакованы в пленку.

- Не допускается заполнение камеры продуктами сверх допустимой загрузки (см.раздел «Технические характеристики»).

- В целях обеспечения нормальной циркуляции воздуха внутри камеры продукты не должны выступать за пределы полок-решеток и не должны касаться стенок камеры.

- При загрузке и выгрузке продуктов дверца камеры должна оставаться открытой в течение минимального возможного времени. Перед повторным открыванием дверцы следует выждать некоторое время.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.