# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРОКОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ      AOS

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ:

| - Установочные схемы |  |
| --- | --- |
| - Идентификация оборудования |  |
| - ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| 1. Описание печи |  |
| 2. Таблица 1: Технические данные |  |
| 3. Меры предосторожности общего характера |  |
| 4. Экологичность |  |
| 4.1 Упаковка |  |
| 4.2 Назначение оборудования |  |
| 4.3 Чистка печи |  |
| 4.4 Утилизация |  |
| - ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ |  |
| 1. Помещение |  |
| 1.1 Действующие нормативы |  |
| 2. Размещение |  |
| 3. Подключение к сети электропитания |  |
| 3.1 Подсоединение питающего кабеля |  |
| 4. Подключение к водопроводной сети |  |
| 4.1 Характеристики воды |  |
| 4.2 Система слива воды |  |
| 5. Предохранительная система |  |
| 6. Проверка функционирования |  |
| 7. Техническое обслуживание |  |
| 8. Диагностика некоторых неисправностей и их устранение |  |
| 9. Местоположение основных компонентов |  |
| - ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| 1. Как открывать дверь печи |  |
| 1.1 Модели на 6 и 10 уровней |  |
| 1.2 Модели на 20 уровней |  |
| 2. Как закрывать дверь печи |  |
| 2.1 Модели на 6 и 10 уровней |  |
| 2.2 Модели на 20 уровней |  |
| 3. Описание панели управления |  |
| 3.1 Введение |  |
| 3.2 Базовые функции управления |  |
| 3.3 Основные режимы выпекания |  |
| 3.4 Специальные режимы выпекания |  |
| 3.5 Дополнительные функции |  |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ |  |
| 4. Функциональные уровни А и В |  |
| 4.1 Включение печи |  |
| 4.2 Выбор режима управления |  |
| 4.3 Ручной режим управления |  |
| 4.4 Автоматический режим управления |  |
| 5. Информационные и аварийные сигналы |  |
| 6. Аварийное выключение печи |  |
| 7. Чистка и техническое обслуживание |  |
| 7.1 Периодическое техническое обслуживание парогенератора |  |
| 7.2 Замена изнашивающихся компонентов |  |
| 7.3 Чистка труднодоступных компонентов |  |
| - ИЛЛЮСТРАЦИИ К ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ |  |

# ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (шильдик с техническими данными агрегата)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ОПИСАНИЕ ПЕЧИ

Настоящий сборник инструкций содержит информацию о различных моделях пароконвекционных печей. Конкретную информацию о приобретенной модели печи см. в Таблице 1. «Технические данные».

Основные характеристики печи:

- Цифровая индикация температурного режима.

- Датчик замера температуры в сердцевине выпекаемого продукта (температурный датчик сердцевины).

- Постоянный контроль за параметрами процесса выпекания на протяжении всего рабочего цикла.

- Периодический слив воды из парогенератора и его автоматическая чистка, в целях предупреждения образования накипи.

- Индикация состояния бойлера и его периодическое техническое обслуживание (см. соответствующий параграф).

- Автоматическое устройство быстрого отвода паров из камеры выпекания для подрумянивания.

- Система слива «AIR-BREAK» (воздушный разрыв), предохраняющая от попадания обратного потока из канализации внутрь печи.

- Внутреннее освещение камеры выпекания.

- Механизм двухэтапного открытия двери, предохраняющий от ожогов.

- Дверь печи с двойным стеклом: больший комфорт на кухне и низкая температура снаружи.

- Специальный цикл ежедневной очистки камеры выпекания (CLEANING SYSTEM) (в зависимости от модели).

- Автоматическая диагностика неисправностей и аномальной работы печи посредством вывода на дисплей специальных идентификационных аварийных кодов (см. параграф «Аварийные сигналы и диагностика неисправностей»).

ТАБЛИЦА 1: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Кол-во уровней |  | 6 GN 1/1 |  |  | 10 GN 1/1 |  |  | 20 GN 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNC * | А^ | 260450 | 260462 | 260456 | 260452 | 260464 | 260458 | 260454 | 260466 | 260460 |
|  | B^ | 260451 | 260463 | 260457 | 260453 | 260465 | 260459 | 260455 | 260467 | 260461 |
| Конвектор  Парогенератор ** |  |  ** |  ** |  ** |  ** |  ** |  ** |  ** |  ** |  ** |
| Напряжение (В) |  | 400 3N~ | 230 3~ | 200 3~ | 400 3N~ | 230 3~ | 200 3~ | 400 3N~ | 230 3~ | 200 3~ |
| Частота (Гц) |  | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Максимальная потребляемая мощность (кВт) |  | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 35 | 35 | 35 |
| Линейные предохранители (3 шт. х 500 В) (А) |  | 25 | 32 | 40 | 32 | 50 | 63 | 63 | 63 63 | 80 80 |
| Сечение питающего кабеля (кв. мм) |  | 5х2,5 | 4х4 | 4х4 | 5х4 | 4х10 | 4х10 | 5х10 | 4х10 4х10 | 4х10 4х10 |
| Мощность двигателя вентилятора (кВт) |  | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Мощность группы подачи пара (кВт) |  | 9 | 9 | 9 | 17 | 17 | 17 | 24 | 24 | 24 |
| Мощность группы конвектора (кВт) |  | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
| Макс. загрузка камеры выпекания (кг) |  | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |

Информация относительно акустической эмиссии: Уровень акустической эмиссии функциональных компонентов данного оборудования не превышает 70 дБ(А).

* Идентифицировать модель приобретенной печи Вы можете по шильдику, расположенному на левой боковой стенке печи внизу, в нем указаны персональный номер PNC и модель.

^ - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПЕЧИ

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

- Прежде чем приступать к установке печи и ее пуску в эксплуатацию, следует внимательно изучить настоящий сборник инструкций, поскольку в нем содержится необходимая информация по технике безопасности установки, эксплуатации и технического обслуживания.

- Сборник инструкций должен быть сохранен для последующих консультаций, а также для передачи новому владельцу в случае перепродажи печи.

ВНИМАНИЕ: Операции по установке, техническому обслуживанию, или переоснащению печи под другой тип газа могут быть поручены исключительно квалифицированному персоналу, имеющему специальное разрешение от производителя.

- Настоящее оборудование принадлежит к разряду профессиональных печей и разработано специально для приготовления пищи. Любое другое применение печи будет считаться использованием не по назначению.

К эксплуатации печи допускается исключительно квалифицированный и специально обученный персонал; запрещается оставлять работающую печь без присмотра.

- В случае неисправности или аномального функционирования немедленно отключить печь от сети электропитания.

- К ремонту оборудования допускаются исключительно специалисты службы технической поддержки, имеющие специальное разрешение производителя. Во время ремонта использовать исключительно оригинальные запчасти.

Несоблюдение настоящих рекомендаций ведет к аннулированию гарантии, а также крайне отрицательно влияет на безопасность и надежность оборудования.

- Запрещается мыть печь струей воды.

- Запрещается использовать для чистки стальных поверхностей средства, содержащие хлор (такие как гипохлорид натрия, соляная кислота), даже в разбавленном виде.

- Запрещается использовать агрессивные хлорсодержащие средства для чистки пола под печью.

- Подробные инструкции см. в параграфе «Чистка и техническое обслуживание».

- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

4.1	Упаковка

Все используемые упаковочные материалы не наносят вреда окружающей среде. Их можно сохранить или сжечь в специальной установке для уничтожения отходов. Пластиковая упаковка, подлежащая специальной утилизации, имеет следующую маркировку:

Полиэтилен: наружная часть упаковки, пакет для сборника инструкций, пакет с газовыми форсунками.

Полипропилен: верхние панели упаковки, стяжки.

Пенополистирол: угловые защитные вставки.

4.2	Назначение оборудования

Наше оборудование разработано и испытано в лабораторных условиях в целях достижения оптимальных результатов и высокой отдачи. Чтобы уменьшить расход электроэнергии (газа) и воды, не рекомендуется включать печь на долгое время вхолостую или в условиях, уменьшающих оптимальную отдачу (например, с открытой дверью). Рекомендуется прогревать печь непосредственно перед использованием.

4.3	Чистка печи

Чтобы избежать выброса в атмосферу загрязняющих веществ рекомендуется чистить печь (снаружи и внутри, где необходимо), используя чистящие средства, разлагаемые биологически более, чем на 90%.

4.4	Утилизация

- По окончании срока службы оборудования оно должно быть утилизовано.

- Наше оборудование на 90% изготовлено из металлов (нержавеющая сталь, железо, алюминий, оцинкованная сталь, и т.д.), следовательно, возможна их рекуперация и повторная утилизация по схеме и в соответствии с законами, действующими в Вашей стране.

- Перед утилизаций необходимо удалить кабель питания, чтобы печь было невозможно включить, а также замки и защелки дверей, чтобы было невозможно запереть кого-либо внутри.

II. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Внимание: для выполнения операций, описанных в данной главе, необходимо демонтировать наружные панели печи. Поскольку для регулировки некоторых компонентов печь должна быть включена, следует проявлять особую осторожность при обращении с электросистемой печи, находящейся во время работы под напряжением.

- ПОМЕЩЕНИЕ

Помещение, в котором устанавливается печь, должно иметь хорошую вентиляционную систему.

  - ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ

Установка печи производится в соответствии с действующими нормами и правилами техники безопасности.

- РАЗМЕЩЕНИЕ

- Удалить упаковку, медленно и аккуратно снять защитную клейкую пленку с наружных панелей печи так, чтобы не осталось следов клея. Остатки клея стереть растворителем.

- Информацию по утилизации упаковочных материалов см. в параграфе «Экологичность».

- Габаритные размеры печей и точки подключения изображены на иллюстрациях в начале настоящего сборника инструкций.

- Слева от печи необходимо оставить как минимум 50 см для проведения технического обслуживания. Расстояние от правой и задней стенки печи до любой поверхности должно составлять не менее 5 см.

- Установить печь и отрегулировать положение рабочей плоскости при помощи опорных ножек, регулируемых по высоте.

- Данное оборудование не предназначено для встраивания.

Внимание:

Необходимо проконтролировать, чтобы пар, выпускаемый из печи или близлежащего оборудования, не попадал в отверстия, предназначенные для вентиляции внутренних компонентов печи. Вентиляционные отверстия расположены на нижней панели печи.

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

- Подключение к сети электропитания должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами.

- Предварительно необходимо проверить, соответствуют ли параметры Вашей сети электропитания (напряжение и частота) указанным в шильдике печи.

- Печь должна быть подключена к сети электропитания через постоянную проводку. Для этого использовать кабель типа Н05 RN-F. Питающий кабель должен быть проведен внутри металлической трубы или жесткого пластикового канала. Если подключение осуществляется через уже существующий кабель, защитная труба не должна быть проведена внутрь щитка. Кроме того, края трубы ни в коем случае не должны быть острыми.

- На входе печи должен быть установлен предохранительный выключатель соответствующей мощности с расстоянием между контактами в разомкнутом состоянии как минимум 3 мм.

Такой выключатель должен быть установлен в электрической системе помещения в непосредственной близости от печи.

- Максимальный ток рассеяния на оборудовании не превышает 1 мА/к Вт.

- Печь должна быть подсоединена к линии заземления питающей сети. Для этого внутри щитка печи имеется клемма с символом заземления, к которой подсоединяется провод заземления.

Кроме того, печь обязательно должна быть включена в эквипотенциальную систему.

Это делается при помощи болта с маркировкой  (расположенного рядом с входом питающего кабеля.

Эквипотенциальный провод должен иметь минимальное сечение 10 кв. мм.

  - ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ

Для подсоединения питающего кабеля проделать следующее:

Модели 6 – 10 – 20 GN

- Демонтировать левую боковую панель.

- Подсоединить кабель в соответствии с прилагаемой электрической схемой и закрепить его при помощи специальной муфты.

Производитель оборудования не несет ответственности за ущерб, нанесенный вследствие несоблюдения норм и правил техники безопасности при подключении к сети электропитания.

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

(См. установочные чертежи в начале настоящего сборника инструкций).

Печь имеет два отдельных входа для подачи воды («В» и «N»).

На линии подачи к каждому из входов обязательно должны быть установлены механические фильтры и отсечные краны. Перед установкой фильтров рекомендуется спустить некоторое количество воды, чтобы удалить твердые частицы, которые могут быть в трубах.

  - ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЫ

    - Вход «N»

Внимание!

Труба подачи воды (не входящая в комплект поставки печи) должна быть диаметром не менее 20 мм и не иметь изогнутых соединений.

Для системы конденсации паров, выпускаемых из печи, пригодна водопроводная бытовая вода со следующими характеристиками:

- общая жесткость не выше 40 F; для печей функционального уровня А, оснащенных системой очистки «CLEANING SYSTEM» рекомендуется использовать воду жесткостью не выше 20F.

- давление от 150 до 250 кПа (1.5-2.5 бар)

Более сильный напор значительно увеличит расход воды.

    - Вход «В»

(Подающая труба входит в комплект поставки печи).

Для производства пара необходима водопроводная бытовая вода со следующими характеристиками:

- общая жесткость от 0,5 до 5 F во избежание образования накипи внутри парогенератора.

Для уменьшения жесткости воды в качестве опции поставляется умягчитель воды с автоматическим циклом регенерации (устанавливается на линии перед входом «В»); в комплект входит набор для стерилизации смол (по отдельному заказу).

- давление от 150 до 250 кПа (1.5-2.5 бар)

Более сильный напор значительно увеличит расход воды.

- концентрация ионов хлора (Cl-) – низкая (предельно допустимая норма ~ 10 частей на миллион), во избежание агрессивного воздействия на внутренние стальные поверхности печи.

- РН – выше 7. По желанию заказчика поставляется специальный фильтрующий блок для установки на линии  перед входом «В». Этот блок, кроме фильтрации, уменьшает жесткость воды до оптимального значения (около 5F), работая как умягчитель.

- Электропроводимость – от 50 до 2000 См/см (при 20С).

Внимание: В случае использования для обработки воды технологий и технических схем, отличных от рекомендованных производителем, аннулируется гарантия.

Запрещается использовать дозаторы средств для удаления отложений в трубопроводах (например, дозаторы для полифосфатов), поскольку это может отрицательно сказаться на функционировании оборудования.

  - СИСТЕМА СЛИВА ВОДЫ

Печь оснащена внутренней системой слива (воздушный разрыв), предохраняющая от попадания обратного потока из канализации внутрь печи и камеры выпекания, благодаря которой можно подсоединить сливную трубу непосредственно к трубе канализационной сети или вывести ее в решетку напольного сливного отверстия. Жесткая сливная труба или шланг может быть проложен сбоку или сзади от печи, если печь устанавливается не у стены, т.е. с любой стороны, за исключением фронтальной зоны, в которой располагается опорная конструкция для противней. Внутренний диаметр сливной трубы (шланга) должен быть не меньше диаметра сливного патрубка печи (1 ¼ “), длина трубы не должна превышать 1 метр, а материал, из которого изготовлена труба, должен выдерживать температуру 100С. Слив следует проложить без скручивания гибких шлангов или колен на металлических трубах. Кроме того слив должен быть расположен под уклоном (мин. 5%) во избежание застаивания воды на горизонтальных участках.

Примечание:

В случае протекания воды через систему «AIR-BREAK» (рядом со сливным патрубком печи) следует прочистить слив, который может быть засорен. Кроме того, рекомендуется удлинить данный патрубок при помощи трубы или шланга, проложив сбоку или сзади от печи, если печь устанавливается не у стены, т.е. с любой стороны, за исключением фронтальной зоны, в которой располагается опорная конструкция для противней.

- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Печь оснащена следующими предохранительными устройствами:

- Плавкие предохранители, см. электрическую схему, расположены за панелью управления.

Для замены предохранителя снять заглушку и заменить поврежденный компонент на новый, аналогичный по характеристикам, которые указаны на щитке рядом с предохранителем.

- Предохранительный термостат камеры выпекания c ручным управлением, установленный за панелью управления, срабатывая, исключает подачу питания для нагревания воздуха. Привести термостат в исходное положение может только квалифицированный специалист и только после устранения причины его срабатывания.

- Внутренняя термозащита вентилятора с автоматическим управлением срабатывает в случае перегрева вентилятора, отключая подачу электропитания на печь.

- ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

- Включить печь. Следуя указаниям главы «Инструкции по эксплуатации».

- Провести для пользователя инструктаж относительно функционирования печи и операций ежедневного ухода и чистки, указать на соответствующие главы настоящего сборника инструкций.

Внимание:

- Во время работы печи обратить внимание на горячие участки наружной поверхности печи.

- Ничем не загромождать вентиляционные отверстия на верхней панели печи.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Доступ к компонентам, нуждающимся в регулярном техническом обслуживании, открывается после демонтажа панели управления, левой боковой и задней панелей печи.

- ДИАГНОСТИКА НЕКОТОРЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Даже при правильной эксплуатации печи в процессе работы могут возникнуть некоторые неполадки.

Недостаточность или отсутствие нагрева камеры выпекания.

Возможные причины:

- Сработал ограничитель температуры камеры выпекания.

- Повреждены электронагреватели.

- Повреждена катушка контакторов электронагревателей.

- Поврежден термостатический датчик – ошибка EPt1.

- Поврежден контроллер (ПЛК)

- Сработал предохранитель F2, см. электрическую схему.

Недостаточность или отсутствие нагрева парогенератора – недостаточное количество пара.

Возможные причины:

- Повреждены электронагреватели.

- Повреждена катушка контакторов электронагревателей.

- Поврежден контроллер (ПЛК)

- Сработал предохранитель F2.

- Нет подачи воды.

- Неисправно устройство, закрывающее слив бойлера.

- Повреждены электроклапаны подачи воды (не открываются).

Неправильное поддержание температурного режима в камере выпекания.

Возможные причины:

- Дефект контроллера (ПЛК)

- Температурный датчик камеры выпекания грязный, дефектный или поврежден, см. ошибку EPt1.

Печь выключается.

Возможные причины:

- Сработал предохранитель F2 – повреждены компоненты вспомогательной цепи.

Неисправны лампы освещения камеры выпекания.

ВНИМАНИЕ: Прежде чем приступить к замене лампы системы освещения, отключить печь от сети электропитания.

- МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

(Любая операция с внутренними компонентами печи может быть произведена исключительно специалистами службы технической поддержки, имеющими специальное разрешение производителя).

Демонтаж панели управления открывает доступ к следующим компонентам:

- Электронные платы.

- Ограничительный термостат камеры выпекания.

- Предохранители.

- Предохранительный микровыключатель двери.

- Трансформатор освещения камеры выпекания.

- Редукторный двигатель дроссельного клапана камеры выпекания.

Демонтаж левой боковой и задней панелей печи открывает доступ ко всем остальным компонентам печи.

III. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прежде, чем приступать к эксплуатации печи, следует внимательно изучить настоящий сборник инструкций, в котором содержится вся информация, необходимая для правильной эксплуатации печи и достижения оптимальных результатов.

Если информация недостаточна, обращайтесь к Продавцу оборудования.

- Запрещается ставить противни и другие предметы на верхнюю панель печи во избежание засорения каналов для отвода паров и дыма.

- Периодически (по крайней мере, один раз в год), необходимо проводить полный технический осмотр и проверку оборудования. Для этого рекомендуется заключить договор о техническом обслуживании со службой технической поддержки завода-производителя.

- Температурный датчик сердцевины представляет собой высокоточный прибор, поэтому особенно важно обращаться с ним крайне осторожно и аккуратно: избегать ударов и падений, не применять силу, если игла не входит в продукт мягко и без сопротивления, не вытягивать иглу за шнур (особенно при использовании тележки). Гарантия не распространяется на замену данного температурного датчика, поврежденного вследствие неправильного с ним обращения.

- При применении смешанного цикла выпекания не рекомендуется превышать 200-210С. При более высокой температуре понижается эффективность уплотнителей камеры выпекания.

- При размещении в печи следует оставлять между емкостями с продуктом расстояние не менее 40 мм для лучшей циркуляции горячего воздуха.

- Не следует солить продукт в печи, особенно при использовании влажных циклов выпекания.

- Запрещается применять при выпекании воспламеняющиеся жидкости (например, алкогольные напитки).

Внимание!

Максимальная высота, на которую устанавливаются в печи контейнеры с продуктом при использовании оригинальных комплектующих в соответствии с инструкциями производителя, не превышает 1,6 м.

В случае использования опорных конструкций других производителей необходимо обратить внимание на то, чтобы указанная высота установки контейнеров с продуктом не была превышена. В противном случае существует риск опрокидывания контейнеров и пролития кипящих жидкостей (соусов, масла, жира и т.д.) из высоких контейнеров, ограничивающих обзор продукта во время перемещения.

- КАК ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ ПЕЧИ

  - Модели на 6 и 10 уровней

Внимание! Можно обжечься.

Дверь горячей печи следует всегда открывать очень осторожно.

А) Повернуть рукоятку в любую сторону до упора. Дверь приоткрывается на несколько миллиметров и останавливается в этом положении за счет срабатывания предохранительного механизма, чтобы выпустить пары из камеры выпекания.

Включенная программа выпекания останавливается.

Б) Отпустить ручку и повторить действие, описанное в пункте «А» еще раз, чтобы полностью открыть дверь печи.

  - Модели на 20 уровней

Внимание! Можно обжечься.

Дверь горячей печи следует всегда открывать очень осторожно.

А) Повернуть ручку двери против часовой стрелки до упора.

Дверь приоткрывается на несколько миллиметров и останавливается в этом положении за счет срабатывания предохранительного механизма, чтобы выпустить пары из камеры выпекания.

Включенная программа выпекания останавливается.

Б) Вернуть ручку в вертикальное положение и потянуть ее на себя, преодолевая небольшое сопротивление, дверь открывается полностью.

- КАК ЗАКРЫТЬ ДВЕРЬ ПЕЧИ

2.1 Модели на 6 и 10 уровней

Закрыть дверь, прижав с силой, достаточной для срабатывания системы блокировки двери.

2.2 Модели на 20 уровней

А) Повернуть ручку двери против часовой стрелки до упора и приблизить дверь к печи.

Б) Прижав дверь к печи, повернуть ручку по часовой стрелке до вертикального положения. Дверь блокируется.

- ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

  - Введение

Чтобы облегчить понимание функционирования печи для наглядности рекомендуется держать перед глазами развернутую иллюстрацию панели управления к Вашей модели печи (см. в конце настоящего сборника инструкции).

Ниже описаны все функции, наличествующие в различных моделях печей.

Частично описанные ниже функции – общие для всех моделей, остальные имеются только на некоторых печах.

  - БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Главный выключатель

Старт / стоп цикла / программа выпекания

  - ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ВЫПЕКАНИЯ

Цикл выпекания с циркуляцией горячего воздуха: для запекания и подрумянивания (с хрустящей корочкой) при максимальной температуре 300С в течение 10 минут.

Смешанный цикл: с подачей перегретого пара. Используются одновременно оба электронагревателя камеры выпекания и парогенератор для поддержания влажности приготовляемого продукта (максимальная температура 250С).

Цикл с подачей пара: идеален для пропаривания (рабочая температура 100 С).

Можно задать цикл с подачей пара при низкой температуре: для деликатных блюд, продуктов в вакуумной упаковке и для размораживания (температура от 30С до 99С).

Индикация уровня влажности: позволяет контролировать уровень влажности в цикле с подачей горячего воздуха, смешанном и цикле регенерации.

Цифровой термометр/ термостат для контроля за температурным режимом в камере выпекания.

Таймер для контроля за временем цикла выпекания.

Цифровой термометр/ термостат для контроля за температурным режимом в сердцевине выпекаемого продукта.

  - СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ВЫПЕКАНИЯ

Дополнительные полезные функции для выполнения выбранного цикла выпекания.

Функция паузы: задав время для данной функции можно запрограммировать задержку старта цикла выпекания или паузу между двумя циклами (например, для цикла расстойки).

Цикл регенерации: обеспечивает оптимальную влажность для быстрого подогрева продукта (максимальная температура 250С).

Программа регенерации состоит из одного этапа со следующими характеристиками:

- специальный цикл выпекания с контролируемой влажностью;

- заранее заданный температурный режим 140С (перепрограммируемый);

- использование полной мощности печи;

- функционирование в непрерывном режиме выпекания «CONT» при закрытой и открытой двери печи.

Внимание! Можно обжечься.

Дверь горячей печи следует всегда открывать очень осторожно.

Для данного цикла можно также использовать таймер для установки времени выпекания или температурный датчик сердцевины.

Цикл медленного выпекания (приготовить и поддерживать горячим): для медленного и долгого выпекания, типичный цикл для приготовления мяса (большой порции).

Режим комбинируется с циклами циркуляции горячего воздуха и подачи пара.

НАССР: позволяет произвести запись параметров программы выпекания в соответствии со стандартом НАССР (Hazard Analysis and Control of Critical Points - Система Анализа Рисков и Контроля за Критическими точками). В зависимости от версии системы НАССР регистрация параметров процесса выпекания осуществляется через специальный принтер или передается непосредственно на ПК.

Цикл очистки камеры (СLEAN): полуавтоматический цикл очистки печи (см. параграф 7 «ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧИ»).

Цикл с уменьшенной скоростью вентилятора: используется для приготовления деликатных блюд, например, мелких кондитерских изделий. Комбинируется со всеми циклами.

Цикл с уменьшенной мощностью нагрева: используется для приготовления деликатных блюд, например, мелких кондитерских изделий. Комбинируется со всеми циклами.

Цикл «ECO_DELTA»: Для этого режима выпекания задается температура от 0 до 99С.

В данном случае температура в камере выпекания оказывается выше, чем заданная температура для сердцевины продукта.

Цикл с циркуляцией горячего воздуха с открытым пароотводным клапаном камеры выпекания: для очень сухого режима выпекания, этот цикл позволяет выводить из камеры выпекания излишнюю влажность при необходимости (максимальная температура 300 С).

Световой индикатор, указывающий на то, что дверь печи открыта.

Световой индикатор наличия накипи в парогенераторе: когда индикатор мигает, необходимо провести операцию по удалению накипи из парогенератора. См. инструкции в параграфе 7.

Световой индикатор состояния парогенератора:

- индикатор не горит: парогенератор готов к подаче пара;

- индикатор мигает: в парогенератор подается вода или воды в парогенераторе нет. Проверить, подается ли вода на печь!

Регулировка параметров цикла выпекания: позволяет регулировать параметры процесса выпекания (влажность, температурный режим и время).

Фазы автоматического двухэтапного цикла выпекания: данная функция позволяет ввести программы выпекания, состоящие из 2 этапов, включающихся последовательно в автоматическом режиме (только для печей функционального уровня В).

  - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Блок клавиш управления библиотекой программ: контрольные клавиши для занесения в память, изменения или стирания программ выпекания (только для печей функционального уровня А).

Селектор-индикатор программ: позволяет искать и выбирать программы из занесенных в память электронной системы управления печи (только для печей функционального уровня А).

Ручной впрыск воды: позволяет мгновенно увеличить влажность в камере выпекания во время рабочего цикла.

Ручной слив воды из парогенератора: нажатием клавиши производится слив воды из парогенератора.

Внимание! Во избежание накопления накипи в парогенераторе необходимо:

- Соблюдать параметры и нормы допуска по воде – см. инструкцию по установке.

- Ежедневно по окончании работы следует сливать воду из парогенератора.

Быстрое охлаждение камеры выпекания: функция незаменима, если нужно по окончании одного цикла сразу же приступать к новому, с более низкой температурой. Охлаждение достигается за счет работы вентилятора и автоматического впрыска воды даже при открытой двери.

Внимание! Можно обжечься.

Дверь горячей печи следует всегда открывать очень осторожно.

Прежде чем приступить к эксплуатации печи, необходимо проверить следующее:

- наружный предохранительный выключатель должен быть включен;

- отсечные краны на линии подачи воды открыты;

- сливные патрубки печи должны быть прочищены.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ А и В

Приготовление продукта осуществляется за счет нагрева, который может быть выполнен в определенном РЕЖИМЕ, при определенной ТЕМПЕРАТУРЕ и ВЛАЖНОСТИ, в течение заданного ВРЕМЕНИ. Поэтому предварительно необходимо задать эти параметры для выполнения ЦИКЛА ВЫПЕКАНИЯ. Печь функционирует на основании заданных параметров, выполняя в основном операции, перечисленные в параграфах ниже:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЦИКЛА ВЫПЕКАНИЯ

- ВЫБОР РЕЖИМА ВЫПЕКАНИЯ

- ВВОД ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ВЫПЕКАНИЯ

- ВВОД ВРЕМЕНИ ВЫПЕКАНИЯ

- ВВОД ПАРАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ДАТЧИКА СЕРДЦЕВИНЫ

- ВВОД УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ

- ПУСК ЦИКЛА ВЫПЕКАНИЯ

Затем приведены параграфы с описанием дополнительных функций, таких как:

- РУЧНОЙ РЕЖИМ ВЫПЕКАНИЯ (НЕПРЕРЫВНЫЙ ЦИКЛ)

- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ ПЕЧИ

- ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

- ДВУХЭТАПНЫЙ ЦИКЛ ВЫПЕКАНИЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ ЭТАПОВ

И, наконец, для печей функционального уровня А, в настоящем сборнике инструкций приведено описание функции занесения в память циклов выпекания в качестве рецептов (например, ПРИГОТОВЛЕНИЕ КУРИЦЫ) или программ:

- ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ РЕЦЕПТОВ ИЛИ ПРОГРАММ

4.1 ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ

Для того чтобы включить печь, нажать на клавишу «I» следующего выключателя:

- загорается подсветка клавиши;

- загорается подсветка панели управления, некоторые световые индикаторы мигают;

- дисплей Термометра / Термостата TS показывает реальную температуру в камере выпекания;

- в камере выпекания включается освещение.

включается подача воды в парогенератор (мигает соответствующий световой индикатор);

- парогенератор готов к подаче пара (световой индикатор погас).

4.1.1 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ

Для того чтобы выключить печь, нажать на клавишу «О» следующего выключателя:

4.2 ВЫБОР РУЧНОГО ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления разделена на две части, одна часть для РУЧНОГО и вторая, дополнительная, для АВТОМАТИЧЕСКОГО режима функционирования.

РУЧНОЙ РЕЖИМ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

(уровень В)			(уровень А)

Для печей функционального уровня А можно использовать один из указанных режимов в соответствии с Вашими нуждами.

Для печей функционального уровня В существует только РУЧНОЙ режим управления.

4.3 РУЧНОЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЦИКЛА ВЫПЕКАНИЯ

4.3.1 ВЫБОР РЕЖИМА ВЫПЕКАНИЯ

После ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕЧИ выбрать один из режимов выпекания, нажав на соответствующую клавишу с подсветкой. После нажатия клавиши загорается ее подсветка:

Пар	Смешанный	Горячий воздух

4.3.2 ВВОД ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ВЫПЕКАНИЯ

Задать температурный режим, нажав на указанную клавишу с подсветкой (при нажатии клавиши подсветка загорается):

TS

На соответствующий ДИСПЛЕЙ выводится крупными цифрами ТЕКУЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА в камере выпекания и мелкими цифрами ЗАДАВАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА (эти цифры мигают в течение 5 секунд).

Пример, 34С 	текущая температура в камере выпекания

Пример, 200С	ТЕМПЕРАТУРА ВЫПЕКАНИЯ

Для того чтобы задать на маленьком ДИСПЛЕЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ВЫПЕКАНИЯ, поворачивать рукоятку по часовой стрелке (для увеличения значения) или против часовой стрелке (для уменьшения значения).

Через 5 секунд ЗАДАВАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА на дисплее перестанет мигать – температурный режим выпекания УСТАНОВЛЕН.

Примечание:

Для цикла выпекания с подачей пара температура выпекания устанавливается автоматически на уровне 100С. Можно задать режим подачи пара при низкой температуре от 25 до 99С, поворачивая соответствующую рукоятку.

4.3.3 ВВОД ВРЕМЕНИ ВЫПЕКАНИЯ

Задать время, нажав на указанную клавишу с подсветкой (при нажатии клавиши подсветка загорается):

На соответствующий ДИСПЛЕЙ выводится крупными цифрами ОБЩЕЕ ОСТАВЩЕЕСЯ ВРЕМЯ до конца цикла выпекания и мелкими цифрами ЗАДАВАЕМОЕ ВРЕМЯ (эти цифры мигают в течение 5 секунд).

Пример, 1.30 	1 ч. 30 с. ОБЩЕЕ ОСТАВЩЕЕСЯ ВРЕМЯ до конца цикла выпекания

Пример, 1.30	ТЕКУЩЕЕ ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ до конца цикла выпекания

Световой индикатор таймера горит

Для того чтобы задать на маленьком ДИСПЛЕЕ желаемое ВРЕМЯ ВЫПЕКАНИЯ, поворачивать рукоятку по часовой стрелке (для увеличения значения) или против часовой стрелке (для уменьшения значения).

Через 5 секунд ЗАДАВАЕМОЕ ВРЕМЯ на дисплее перестанет мигать – время выпекания УСТАНОВЛЕНО.

Примечание:

В данном случае речь идет о едином одноэтапном цикле выпекания, и, следовательно, ТЕКУЩЕЕ оставшееся время и ОБЩЕЕ оставшееся время совпадают.

4.3.4 ВВОД ПАРАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ДАТЧИКА СЕРДЦЕВИНЫ

Температурный датчик сердцевины обеспечивает точный контроль за температурой в сердцевине выпекаемого продукта. Данный датчик позволяет задать определенную температуру для сердцевины продукта и автоматически завершить цикл выпекания по достижении заданной температуры.

Внимание! Датчик температуры сердцевины продукта представляет собой высокоточный прибор, поэтому особенно важно обращаться с ним крайне осторожно и аккуратно: избегать ударов и падений, не применять силу, если игла не входит в продукт мягко и без сопротивления, не вытягивать иглу за шнур (особенно при использовании тележки).

Гарантия не распространяется на замену данного температурного датчика, поврежденного вследствие неправильного с ним обращения.

1) Включить печь и при необходимости прогреть ее.

2) Остановить цикл выпекания.

Вынуть иглу датчика «С» из футляра «D» и вставить в продукт, не надавливая на нее сильно. Удостовериться, что наконечник иглы (чувствительная часть датчика) расположена поблизости от центра продукта.

УРОВЕНЬ В			УРОВЕНЬ А

Игла с 1 сенсорным	Игла «Multipoint» с 6 датчиком 		сенсорными датчиками

Печи функционального уровня А комплектуются температурным датчиком сердцевины «MULTIPOINT» с 6 сенсорными датчиками по всей длине иглы, позволяющими правильно измерить температуру в сердцевине выпекаемого продукта, даже если игла датчика будет размещена в продукте не совсем корректно (не точно в центре).

Закрыть дверь печи.

3) Выбрать нужный режим выпекания и задать при помощи термостата TS температурный режим выпекания.

Внимание: не задавать никакого времени выпекания на таймере ТМ.

4) Задать ТЕМПЕРАТУРУ для ТЕМПЕРАТУРНОГО ДАТЧИКА СЕРДЦЕВИНЫ, для этого нажать 2 раза  на указанную клавишу с подсветкой (при нажатии клавиши подсветка загорается):

На соответствующий ДИСПЛЕЙ выводится крупными цифрами ТЕКУЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА в сердцевине продукта и мелкими цифрами ЗАДАВАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА (эти цифры мигают в течение 5 секунд).

Пример, 57С 	текущая температура в сердцевине продукта

Пример, 80С	НУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В СЕРДЦЕВИНЕ ПРОДУКТА

Световой индикатор температурного датчика сердцевины горит

Для того чтобы задать на маленьком ДИСПЛЕЕ НУЖНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ В СЕРДЦЕВИНЕ ПРОДУКТА, поворачивать рукоятку по часовой стрелке (для увеличения значения) или против часовой стрелке (для уменьшения значения).

Через 5 секунд ЗАДАВАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА для ДАТЧИКА СЕРДЦЕВИНЫ на дисплее перестанет мигать – температура для датчика сердцевины УСТАНОВЛЕНА.

Примечание:

При повторном нажатии на ту же клавишу, система управления переходит из режима использования ТЕМПЕРАТУРНОГО ДАТЧИКА СЕРДЦЕВИНЫ в режим ВРЕМЕНИ, на дисплее загорается соответствующий световой индикатор.

5) Пуск цикла выпекания. Нажать на клавишу СТАРТ/ СТОП цикла выпекания.

6) Остановка цикла выпекания. По достижении заданной для сердцевины продукта температуры цикл выпекания останавливается автоматически (см. параграф 4.3.5 ОСТАНОВКА ЦИКЛА ВЫПЕКАНИЯ), на ДИСПЛЕЙ большими цифрами выводится истекшее время цикла выпекания.

7) Отключение режима использования температурного датчика сердцевины. (Данное действие можно выполнить только до включения цикла выпекания). Задать время выпекания на таймере ТМ.

Отключение режима использования температурного датчика сердцевины происходит также в случае выключения печи.

По завершении цикла выпекания на ДИСПЛЕЙ выводится большими цифрами полностью истекшее ВРЕМЯ выпекания.

4.3.5 ВВОД УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕЧЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ А

(Только для циклов выпекания: ЦИРКУЛЯЦИЯ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА и СМЕШАННЫЙ)

Внимание

После включения печи после нескольких часов простоя следует подождать около 20 секунд для правильного считывания уровня ВЛАЖНОСТИ (время, необходимое для стабилизации работы датчика «LAMBDA»).

Примечание:

Для ввода уровня влажности в цикле выпекания с циркуляцией ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА нажать 2 раза на клавишу выбора цикла выпекания.

После выбора цикла с ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА или СМЕШАННОГО цикла на длинный ДИСПЛЕЙ выводится реальный уровень ВЛАЖНОСТИ в КАМЕРЕ ВЫПЕКАНИЯ, а на малый ДИСПЛЕЙ - задаваемый уровень влажности (мигает в течение 5 секунд).

Пример: 60% ВЛАЖНОСТЬ В КАМЕРЕ ВЫПЕКАНИЯ

Пример: 80% ЗАДАВАЕМАЯ ВЛАЖНОСТЬ

Для того чтобы задать на малом ДИСПЛЕЕ НУЖНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ, поворачивать рукоятку по часовой стрелке (для увеличения значения) или против часовой стрелке (для уменьшения значения).

Через 5 секунд ЗАДАВАЕМАЯ ВЛАЖНОСТЬ на дисплее перестанет мигать – НУЖНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ УСТАНОВЛЕН.

4.3.6 ПУСК ЦИКЛА ВЫПЕКАНИЯ

- проверить, что дверь печи закрыта;

- нажать на клавишу с подсветкой СТАРТ цикла (при нажатии клавиши подсветка загорается):

На дисплеи будут выведены следующие данные:

- HU реальный уровень влажности в камере выпекания;

- TS текущая температура в камере выпекания;

- ТМ время, оставшееся до окончания цикла выпекания / PRB температура в сердцевине продукта (PrEH – прогрев парогенератора, дождаться, пока данный информационный код исчезнет с дисплея).

Примечание:

- Невозможно запустить следующие циклы выпекания (цикл с подачей пара, цикл с циркуляцией горячего воздуха, цикл регенерации) до тех пор, пока парогенератор не будет готов к работе (гаснет световой индикатор парогенератора – см. параграф 4.1).

Пока прогревается парогенератор, отсчет времени цикла выпекания не ведется, клавиша СТАРТ ЦИКЛА при этом мигает; то же самое происходит, если открыта дверь печи.

Внимание! Можно обжечься.

Дверь горячей печи следует всегда открывать очень осторожно.

4.3.5 ОСТАНОВКА ЦИКЛА ВЫПЕКАНИЯ

По окончании заданного времени цикл выпекания останавливается автоматически, и включается акустическая сигнализация (Звуковой сигнал).

Открыть дверь печи и вынуть готовый продукт.

Внимание! Можно обжечься.

Дверь горячей печи следует всегда открывать очень осторожно.

Примечания:

- сигнал выключается после любого действия с панели управления или открытия двери;

- цикл выпекания можно также остановить вручную, для этого нажать и держать нажатой в течение 2 секунд клавишу «Старт/Стоп цикла выпекания».

Нажатие клавиши меньшей длительности система управления печи игнорирует.

Можно повторить цикл выпекания, идентичный предыдущему, для этого нажать еще раз клавишу «Старт / стоп цикла».

4.3.7 РУЧНОЙ ЦИКЛ ( - непрерывный режим выпекания)

Можно вводить циклы выпекания вручную, исключив таймер. Для этого следовать указаниям параграфа 4.3.2 ВВОД ВРЕМЕНИ ВЫПЕКАНИЯ до момента, когда на дисплей будет выведено слово «CONT», обозначающий непрерывный режим выпекания.

Теперь цикл выпекания можно остановить только вручную, для этого нажать и держать нажатой в течение 2 секунд клавишу «Старт/Стоп цикла выпекания» или выключить печь.

4.3.8 ПРОГРЕВАНИЕ ПЕЧИ

Перед приготовлением пищи печь рекомендуется предварительно прогреть.

Запустить пустую печь, установив:

- желаемый режим выпекания;

- температурный режим прогрева при помощи термостата TS;

- непрерывный режим выпекания «Cont» на таймере ТМ;

- Дождаться, пока на дисплее температуры в камере выпекания не появится заданная температура предварительного нагревания.

- Открыть дверь печи и загрузить продукт.

Внимание! Можно обжечься.

Дверь горячей печи следует всегда открывать очень осторожно.

- Закрыть дверь печи, установить при помощи таймера ТМ время выпекания и, если нужно, изменить температуру выпекания при помощи термостата TS.

4.3.10 ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

- Включить печь, нажав на клавишу «I».

- Задать цикл выпекания, с которым будут использоваться дополнительные ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ:

Полезные функции с необходимым предварительным выбором цикла выпекания.

Для остальных полезных функций выбор цикла выпекания не нужен, поскольку эти функции сами представляют собой специальные циклы выпекания.

- Нажать на клавишу «U» (Полезные функции):

- Для выбора нужной функции поворачивать рукоятку по или против часовой стрелки, подсветка выбранной функции начнет мигать (подсветка зеленого цвета).

- Нажать на клавишу U и держать ее нажатой, пока световой индикатор не изменит цвет (мигающая подсветка оранжевого цвета).

- Подождать еще 5 секунд, пока подсветка выбранной функции прекратит мигать (горит подсветка оранжевого цвета).

- Запустить цикл выпекания, нажав на клавишу СТАРТ/ СТОП.

Описание дополнительных ПОЛЕЗНЫХ ФУНКЦИЙ приведено в параграфе 3.4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ВЫПЕКАНИЯ.

4.3.11 Двухэтапный цикл выпекания с автоматической последовательной сменой этапов

(ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕЧЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ В)

Печи функционального уровня В имеют функцию выполнения циклов выпекания, состоящих из двух различных этапов. Например:

- Этап 1: 	- циркуляция горячего воздуха при температуре 200С

- температура сердцевины 70С

- Этап 2:	- смешанный цикл при температуре 220С

- длительность 40 минут.

Переход от первого этапа ко второму происходит автоматически. Двухэтапный цикл выпекания программируется следующим образом:

- включить и прогреть печь;

- остановить включенный цикл выпекания, когда печь прогреется до заданной температуры;

- выбрать нужный режим выпекания, задать температуру выпекания, время (или температуру сердцевины продукта), в соответствии с инструкциями, приведенными выше;

- нажать клавишу «PHASE» (этап)

световой индикатор этапа 1 (I)

световой индикатор этапа 2 (II)

Световой индикатор этапа 2 загорается красным (активный этап), а индикатор этапа 1 – зеленым (неактивный этап); после чего снова начинают мигать световые индикаторы режимов выпекания, т.е. теперь нужно задать параметры для этапа 2.

- Выбрать:

- режим выпекания для этапа 2;

- температуру в камере выпекания для этапа 2;

- время выпекания (или температуру сердцевины продукта) для этапа 2;

- Теперь введены все параметры двухэтапного цикла выпекания. Загрузить продукт в печь, нажать на клавишу «СТАРТ/ СТОП» для пуска цикла выпекания.

Цикл выпекания включается, начиная с этапа 1 (световой индикатор этапа 1 – красный), и после его выполнения автоматически включается второй этап (световой индикатор этапа 2 – красный). Переход от первого этапа цикла ко второму сопровождается, кроме того, коротким акустическим сигналом.

По окончании этапа 2 цикл выпекания останавливается автоматически (см. описание выше).

4.4 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ

(ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕЧЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ А)

Введение: Автоматический режим управления позволяет выполнять циклы выпекания по специальной схеме, а также заносить в память системы управления печи программы выпекания после их ручного ввода;

Описание ручного ввода программ выпекания см. в параграфе 4.3 «Ручной режим».

Примечание:

Если после ручного ввода программы цикла выпекания, печь будет выключена, введенные значения будут потеряны, поскольку в ручном режиме ПЛК системы управления печи не запоминает вводимые данные.

Для занесения программы в память системы управления печи достаточно проделать операции, описанные в параграфах ниже.

Управление циклами выпекания (или рецептами) и программами (например, программой чистки «CLEAN») осуществляется при помощи следующих элементов панели управления:

Рецепты

Или программ

Меню*

* список команд, необходимых для выполнения различных управляющих функций:

МЕНЮ

ДОБАВИТЬ ЭТАП

ПРОПУСТИТЬ ЭТАП

ДОБАВИТЬ ЗАДЕРЖКУ

ДОБАВИТЬ ПОДДЕРЖАНИЕ

СТЕРЕТЬ ЭТАП

ПОДТВЕРДИТЬ

ОТМЕНИТЬ

УДАЛИТЬ РЕЦЕПТ

ПОДТВЕРДИТЬ

ОТМЕНИТЬ

ЗАПОМНИТЬ РЕЦЕПТ

ВЫБРАТЬ НОМЕР

ПОДТВЕРДИТЬ

ЗАДАТЬ ИМЯ

ПОДТВЕРДИТЬ

СОХРАНИТЬ РЕЦЕПТ

ОТМЕНИТЬ

НАЙТИ ПО ИМЕНИ

ПОДТВЕРДИТЬ

НАЙТИ ПО НОМЕРУ

ВЫХОД

ПОДТВЕРДИТЬ

ОТМЕНИТЬ

Р (Программа) = клавиша используется для того, чтобы:

- входить в список рецептов и программ

- входить в меню рецептов и программ

- подтверждать выбор позиции меню

(^) (V) = клавиши-стрелки (вверх и вниз)

(можно также использовать круглую рукоятку) используются для того, чтобы:

- выбирать рецепты или программы

- выбирать меню рецептов или программ

- выбирать дополнительные полезные функции

- задавать значения

(<) (>) = клавиши-стрелки (вправо и влево) используются для того, чтобы:

- выбирать названия рецептов

- выбирать этапы

ДИСПЛЕЙ = предназначен для индикации описанных выше операций

4.4.1 Многоэтапный цикл выпекания с автоматической последовательной сменой этапов

Приготовление продукта может быть выполнено при различных температурных режимах и, следовательно, в несколько этапов на протяжении одного цикла выпекания.

Печи функционального уровня А имеют функцию выполнения циклов выпекания, состоящих из нескольких различных этапов. Например:

- Этап 1: 	- циркуляция горячего воздуха при температуре 200С

- температура сердцевины 70С

- Этап 2:	- смешанный цикл при температуре 220С

- длительность 40 минут.

- Этап 3:	- циркуляция горячего воздуха при температуре 250С

- длительность 15 минут.

И так далее до 6 этапов.

Переход от первого этапа ко второму происходит автоматически, и так далее до автоматической остановки программы после завершения последнего этапа цикла выпекания.

Многоэтапный цикл выпекания программируется следующим образом:

- включить печь;

- задать (см. параграф 4.3 РУЧНОЙ РЕЖИМ):

- режим выпекания ДЛЯ ЭТАПА 1;

- температуру выпекания для этапа 1;

- время выпекания (или температуру сердцевины продукта) для этапа 1.

- нажать клавишу «P» - на ДИСПЛЕЙ выводится мигающая цифра 1 (этап 1) и надпись Р : МЕНЮ.

- нажать клавишу «P», чтобы войти в меню, на дисплей выводится надпись Р : ДОБАВИТЬ ЭТАП (можно выбрать другую позицию меню).

Этап 1 (мигает)

Выбранная позиция

- нажать клавишу «P», чтобы подтвердить выбранную позицию, на ДИСПЛЕЙ выводится мигающая цифра 2 (этап 2), подсветка некоторых функций панели РУЧНОГО РЕЖИМА управления мигает.

Этап 2 (мигает)

Выбранная позиция

- Задать новые значения, как в п. 2), но для этапа 2.

- Для программирования  последующих этапов повторить действия, описанные в пп. 4, 5 и 6 до максимального количества, 6 этапов.

- Теперь введены все параметры многоэтапного цикла выпекания. Загрузить продукт в печь, нажать на клавишу «СТАРТ/ СТОП» для пуска цикла выпекания.

Цикл выпекания включается, начиная с этапа 1 (на дисплее мигает цифра 1 с точкой), после его выполнения автоматически включается второй этап (на дисплее мигает цифра 2 с точкой), и так далее все запрограммированные этапы цикла выпекания.

Выполнение этапа 2

Переход от одного этапа цикла к другому сопровождается, кроме того, коротким акустическим сигналом.

По окончании последнего этапа цикл выпекания останавливается автоматически (см. описание выше). Окончание цикла выпекания сопровождается двойным акустическим сигналом.

Можно повторить цикл выпекания, идентичный предыдущему, для этого нажать еще раз клавишу «Старт / стоп цикла».

В процессе выполнения запрограммированного цикла выпекания можно пропустить один или несколько этапов цикла и перейти к нужному этапу, для этого достаточно проделать следующее:

- нажать один или несколько раз на клавишу (>) для перехода к следующему этапу;

- нажать клавишу «Р», выбрать ПРОПУСТИТЬ ЭТАП (SKIP PHASE), повторно нажать клавишу «Р» чтобы подтвердить и запустить выбранный этап.

4.4.2 ВВОД ВРЕМНИ, ДАТЫ И ЗАДЕРЖКИ СТАРТА

ВРЕМЯ И ДАТА

Для ввода ВРЕМЕНИ и ДАТЫ необходимо выполнить следующие операции:

1) Включить печь, нажав на клавишу «I».

2) Нажать и держать нажатой клавишу таймера ТМ, пока не прозвучит одиночный акустический сигнал и не начнет мигать цифра, обозначающая ЧАСЫ.

ТМ

3) Повернуть (пока мигает цифра на дисплее) рукоятку по или против часовой стрелки, чтобы ввести правильное время.

4) Нажать на клавишу ТМ и ввести МИНУТЫ, процедура ввода та же, что и для ЧАСОВ (см. п. 3).

день	месяц	год

Пример, 24-01-2002

Текущая дата

Пример, 9.15

Текущее время

часыминуты

Пример, 9.25

Задержка старта

(10 минут)

световой индикатор таймера горит

5) Нажать еще раз на клавишу ТМ и ввести ДЕНЬ (выводится на дисплей ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА), процедура ввода та же, что и для ЧАСОВ (см. п. 3).

6) Затем ввести МЕСЯЦ и ГОД, также нажимая клавишу ТМ и повторяя операции, выполненные для ввода ДНЯ.

ЗАДЕРЖКА СТАРТА – (отложенный пуск цикла выпекания)

После ввода ВРЕМЕНИ и ДАТЫ (см. предшествующий параграф) выполнить следующее:

1) Нажать клавишу «Р» (программа) и выбрать нужный рецепт или программу:

выбранная

программа

2) Нажать клавишу «Р» и выбрать позицию Р : ЗАДЕРЖКА ПУСКА.(DELAY START)

выбранная позиция

3) Нажать на клавишу «Р», на дисплей выводится мигающая буква «D» (Delay Start – задержка старта).

мигающая

буква «D»

4) Ввести желаемое время ПУСКА (выводится маленькими цифрами на дисплей времени ТМ) и нажать на клавишу «СТАРТ/ СТОП»

Теперь цикл выпекания начнется в момент, запрограммированный в функции ЗАДЕРЖКА СТАРТА, на дисплее при этом будет мигать буква «D» с точкой, указывающая на то, что функция задержки старта включена.

4.4.3 Изменение заданных параметров

При помощи соответствующих элементов панели управления можно изменить следующие параметры заблокированного, запущенного или занесенного в память цикла выпекания:

- режим выпекания;

- температуру выпекания TS;

- время выпекания ТМ;

- температуру сердцевины продукта PRB (альтернатива времени выпекания).

Примечание:

- Во время изменения (в процессе выполнения цикла выпекания) параметров программы, занесенной в ПАМЯТЬ системы управления печи, рядом с номером программы на дисплей будет выведена * (звездочка).

- После изменения параметров программы, занесенной в ПАМЯТЬ системы управления печи, новая запись программы заменит предыдущую.

Для проверки и изменения заданных параметров следующего за выполняемым этапа при включенном многоэтапном цикле выпекания, необходимо выполнить следующие операции:

А) нажать на клавишу «СТАРТ/СТОП», чтобы остановить выполняемый цикл выпекания.

Б) нажать на клавишу (>), чтобы перейти к нужному этапу цикла и заново ввести желаемые значения параметров.

В) нажать на клавишу «СТАРТ/СТОП», чтобы продолжить прерванный цикл выпекания.

4.4.4 ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ РЕЦЕПТОВ ИЛИ ПРОГРАММ

Рецепты или программы (циклы выпекания) можно занести в память системы управления под определенным номером и идентификационным наименованием, чтобы облегчить поиск.

Пример, 	01 			(номер РЕЦЕПТА)

ЗАПЕКАНИЕ КУРИЦЫ (имя РЕЦЕПТА)

02

ЗАПЕКАНИЕ КАРТОФЕЛЯ

Задав параметры определенного рецепта, состоящего из одного или более этапов в РУЧНОМ или АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме управления, выполните следующие операции:

1) нажать клавишу «Р»

Этап 1 (мигает)

Выбранная позиция

2) Нажать клавишу «Р» и выбрать позицию ЗАПОМНИТЬ РЕЦЕПТ.(STORE RECIPE)

Этап 1 (мигает)

Выбранная позиция

3) Нажать клавишу «Р», чтобы начать процесс записи, на дисплей выводится позиция ВЫБРАТЬ НОМЕР.

Выбранная позиция

4) Нажать клавишу «Р», чтобы выбрать номер рецепта.

НОМЕР

ВЫБРАННОГО

РЕЦЕПТА

5) Выбрать (пока цифра мигает) номер РЕЦЕПТА, под которым будет занесен в память только что запрограммированный цикл выпекания, подтвердить присвоенный номер нажатием клавиши «Р».

6) Выбрать позицию ПРИСВОИТЬ ИМЯ

Выбранная позиция

7) Нажать клавишу «Р», на дисплей выводится мигающая черточка «-».

ЧЕРТОЧКА (мигает)

Выбранная позиция

8) Выбрать первую букву названия рецепта.

9) Нажать на клавишу (>),чтобы ввести вторую букву, как указано в п. 8), и так далее для всех букв названия рецепта (чтобы стереть букву, достаточно нажать ПРОБЕЛ).

10) Нажать клавишу «Р», чтобы подтвердить НАИМЕНОВАНИЕ РЕЦЕПТА (например, ЗАПЕКАНИЕ КУРИЦЫ).

ИМЯ РЕЦЕПТА

Выбранная позиция

11) Выбрать позицию СОХРАНИТЬ РЕЦЕПТ и нажать клавишу «Р», чтобы выполнить сохранение.

ИМЯ РЕЦЕПТА

Выбранная позиция

12) Чтобы выйти из режима программирования, нажать клавишу «Р» и держать ее нажатой несколько секунд (или выбрать в меню позицию ВЫХОД и подтвердить ее).

Примечание:

Не обязательно нумеровать программы по возрастанию (01-02-03 и т.д.), можно присвоить любой номер от 1 до 99. Занятые номера программ выводятся на дисплей с точкой, свободные – без точки.

4.4.5 ПОИСК РЕЦЕПТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

Существует два способа поиска рецепта или программы:

- ПОИСК ПО НОМЕРУ (порядковому номеру рецепта или программы)

- ПОИСК ПО ИМЕНИ (по названию рецепта или программы).

ПОИСК ПО НОМЕРУ

Нажать клавишу «Р» и выбрать нужный рецепт или программу.

ПОИСК ПО ИМЕНИ

Нажать клавишу «Р», чтобы войти в список рецептов или программ.

Выбранная

Программа

Нажать клавишу «Р» и выбрать позицию  ИСКАТЬ ПО ИМЕНИ.

Выбранная

Программа

Нажать клавишу «Р», чтобы начать поиск и выбрать первую букву названия нужного рецепта, например «G» (GOOSE – ГУСЬ).

Буква «G»

Мигает

Нажать клавишу «Р», чтобы подтвердить эту букву, на ДИСПЛЕЙ выводится название первого рецепта или программы, начинающееся на букву «G».

Первый рецепт

На букву «G»

Выбрать название нужного рецепта из имеющихся на ту же букву.

выбранный

рецепт

4.4.6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ИЗ ПАМЯТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Существует ряд программ, заданных на заводе-изготовителе, удалить которые из памяти невозможно. Данные программы обеспечивают выполнение некоторых необходимых служебных функций.

Это следующие программы:

CLEANING SYSTEM (AIR-O-CLEAN) – программа чистки

Данная функция представляет собой систему чистки, обеспечивающую выполнение цикла автоматической мойки камеры выпекания с использованием моющих средств, соответствующего обнаруженному уровню загрязнения. Система включает 4 цикла чистки:

CLEAN 1 (ЛЕГКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ)

Для удаления свежего загрязнения после нежирных циклов выпекания (например, цикла с подачей пара).

CLEAN 2 (НОРМАЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ)

Для удаления обычного загрязнения после жирных циклов выпекания.

CLEAN 3 (СИЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ)

Для удаления сильного загрязнения после очень жирных циклов выпекания (например, запекания курицы, жаркого, жирных колбасок).

CLEAN 4 (ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ)

Для удаления сильного загрязнения после очень жирных циклов выпекания (например, запекания курицы, жаркого, жирных колбасок) с пригоревшими или засохшими остатками жира и пищи.

PRE-HЕАT – предварительный прогрев печи

Эти программы, имеющие в своем названии слова «PRE-HЕАT», служат для предварительного прогрева печи по заранее заданным параметрам перед выполнением определенных циклов выпекания. Эти программы можно изменять и удалять из памяти.

Для использования программ, заданных на заводе-изготовителе, необходимо выполнить следующие операции:

Примечание:

Прежде чем приступать к выполнению цикла чистки CLEANING SYSTEM, необходимо проверить, есть ли моющие средства в контейнерах (расположенных под панелью управления), и что используемые моющие средства соответствуют рекомендованным (см. параграф 7 ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Внимание:

В случае полного опустошения контейнеров с моющим средством и/или блескообразователем или попадания возуха в подающие трубки, ведущие от контейнеров к механизму подачи системы чистки, сначала следует выполнить один цикл вхолостую, затем запустить рабочий цикл чистки CLEANING SYSTEM. Эта операция позволит удалить из подающих трубок воздух и наполнить их моющим средством и/или блескообразователем, чтобы правильно выполнить цикл чистки.

1) Нажать клавишу «Р», начинает мигать программа А0.

Выбранная программа

На дисплей выводится надпись А0 CLEAN 1.

2) Выбрать нужную программу или перейти к п. 3).

3) Нажать клавишу «СТАРТ/ СТОП», чтобы запустить цикл чистки А0 CLEAN 1 (или другую выбранную программу).

4.4.7 УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИЗ ПАМЯТИ

1) Включить печь, нажав клавишу «I».

2) Нажать клавишу «Р».

3) Выбрать рецепт или программу, которую Вы хотите удалить.

4) Нажать клавишу «Р» и выбрать позицию СТЕРЕТЬ РЕЦЕПТ.

Имя рецепта

Выбранная позиция

5) Нажать клавишу «Р», чтобы подтвердить удаление рецепта или программы

Имя рецепта

Выбранная позиция

6) Чтобы выйти из режима программирования нажать клавишу «Р» и держать ее нажатой в течение нескольких секунд.

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ И АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ

Система управления печи предусматривает вывод на дисплей времени специальных сигналов, информационных и аварийных кодов (в случае неисправности или аномального функционирования печи). Ниже приведен список таких сигналов и их расшифровка:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ коды

Это коды, обозначающие какое-то значение, функцию или режим функционирования печи.

cont – Неограниченное время выпекания, непрерывный режим выпекания.

сool – Включена функция охлаждения камеры выпекания печи.

door  - Дверь печи открыта.

FILL – Подача воды в парогенератор (проверить, открыт ли отсечной кран/ клапан на линии подачи воды).

Hold – Опция к циклу выпекания, функция «поддерживать горячим» включена.

oPEn – Открытие сливного клапана парогенератора.

PrEH – Предварительный нагрев воды в парогенераторе (подождать, пока код не исчезнет с дисплея).

АВАРИЙНЫЕ коды

Это коды, обозначающие, что необходима консультация представителя службы технической поддержки.

ЕН2О – Давление воды на линии подачи слишком низкое для правильного функционирования системы чистки CLEANING SYSTEM (необходимое давление от 1,5 до 2,5 бар).

EFUN – Автоматическая термозащита мотовентилятора. На малый дисплей выводится надпись «UP» для единого вентилятора камеры выпекания печей на 6 и 10 уровней (6-10 GN) или верхнего вентилятора камеры выпекания печей на 20 уровней (20 GN) и надпись «DO» для нижнего вентилятора камеры выпекания (только для печей на 20 уровней).

Е--- - Несоблюдение требований по определенному параметру (вместо черточек выводится номер соответствующего параметра).

EРt1 	- Отсоединение или короткое замыкание датчика камеры выпекания.

EРt2 	- Отсоединение или короткое замыкание датчика парогенератора.

EРt3 	- Отсоединение или короткое замыкание температурного датчика сердцевины.

EРt4 	- Отсоединение или короткое замыкание датчика обводной трубки (by-pass).

EРt8 	- Повреждение температурного сенсорного датчика электронного контроллера (ПЛК).

ESCH 	- Неисправность в системе охлаждения контрольной цепи панели управления.

Etub	- Срабатывание ограничителя температуры парогенератора (150С).

Etuc	- Срабатывание ограничителя температуры камеры выпекания (320С).

EFLP	- Неисправность приводного клапана отвода паров из камеры выпекания.

ЕТС	- Срабатывание ограничителя температуры камеры выпекания.

ВАЖНО!

Если аварийный сигнал появляется на дисплее во время работы печи, он сопровождается непрерывным акустическим сигналом и остановкой цикла выпекания.

В этом случае печь можно использовать в другом режиме, не затрагивающем неисправный компонент.

Кроме того, следует сообщить о неисправности в службу технической поддержки, указав код аварийного сигнала.

- ОТКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ В СЛУЧАЕ НЕИПРАВНОСТИ

В случае неисправности следует отключить печь:

- Разомкнуть автоматический выключатель сети электропитания, установленный на входе печи, перекрыть подачу воды.

- Обратиться за помощью в службу технической поддержки с компетентным квалифицированным персоналом, имеющим специальное разрешение от завода-производителя на проведение технического обслуживания.

- ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Ежедневно, по окончании работы, чистить камеру выпекания печи с использованием соответствующих чистящих средств, рекомендованных производителем.

- Запрещается мыть печь струей воды.

- Запрещается использовать для чистки стальных поверхностей средства, содержащие хлор, даже в разбавленном виде.

- Запрещается использовать агрессивные хлорсодержащие средства для чистки пола под печью.

Печи функционального уровня А имеют специальную программу автоматической чистки камеры выпекания CLEANING SYSTEM (см. параграф 1.4.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ИЗ ПАМЯТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ)

Для использования программы чистки CLEANING SYSTEM необходимо обеспечить моющие средства, МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО заливается в контейнер справа (с красной пробкой), а БЛЕСКООБРАЗОВАТЕЛЬ – в контейнер слева (с синей пробкой), расположенные под панелью управления и обозначенные следующей наклейкой:

БЛЕСК                                          МОЮЩЕЕ

СРЕДСТВО

Для цикла чистки можно использовать следующие моющие средства:

- Моющее средство «Greasestrip Plus» от «ECOLAB»

Или другое моющее средство с аналогичными характеристиками, на основе соды (карбоната натрия) и содержанием неионных поверхностно-активных веществ ниже 5%.

- Блескообразователь «Rince Dry 71 New» от «ECOLAB»

Или другой блескообразователь с аналогичными характеристиками с содержанием от 5 до 15%:

- неионных поверхностно-активных веществ

- конденсированных жирных спиртов (с ЕО/РО)

- гидротопов-растворителей, растворимых в воде.

В системе управления печи предусмотрена специальная дополнительная полезная функция выполнения полуавтоматического цикла очистки, предусматривающего выполнение описанных ниже операций.

Введение:

Выполнять полуавтоматический цикл очистки можно только в том случае, если температура в камере не превышает 90С; в противном случае следует предварительно охладить камеру выпекания, для этого нажать на клавишу:

1) Удалить из камеры выпекания крупные остатки пищи струей воды.

2) Включить указанную ниже полезную функцию, как описано в параграфе 4.3.9 ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ.

И запустить цикл, нажав на клавишу «СТАРТ/ СТОП».

3) Через 5 минут завершится первый этап цикла чистки (цикл с подачей пара), включается акустический сигнал.

4) Открыть дверь печи и разбрызгать по стенкам камеры соответствующее чистящее средство.

5) Закрыть дверь печи. На дисплее температуры TS начинается обратный отсчет 120 секунд, необходимых для действия чистящего обезжиривающего средства. По окончании действия чистящего средства автоматически начинается второй этап цикла чистки (цикл с подачей пара) длительностью 10 минут, по окончании которого включается акустический сигнал - цикл чистки завершен.

6) Открыть дверь печи и ополоснуть внутреннюю поверхность камеры выпекания.

Чтобы упростить операцию очистки камеры выпекания, рекомендуется снять направляющие для тележек, расположенные на дне камеры (если они есть) и открыть аспирационную плоскость.

- Для открытия аспирационной плоскости «А» (рис. 2) камеры выпекания проделать следующее:

- выключить печь и отсоединить ее от сети подачи электропитания;

- вставить отвертку в прорезь «В» и, действуя отверткой как рычагом (1), направленным вовнутрь печи, открыть плоскость, сняв ее расположенных сзади штифтов «В1».

Если Вы хотите полностью демонтировать аспирационную плоскость:

- открутить (2) шестигранным ключом гайку «С1».

- приподнять (3) аспирационную плоскость и снять (4) ее с нижнего штифта «С» камеры выпекания печи.

- потянуть (5) плоскость вниз и полностью снять (6) ее таким образом с верхнего штифта «D».

Рис. 2

Для установки аспирационной плоскости на место повторить описанные выше операции в обратном порядке и закрутить гайку «С1».

- Ежедневно промывать элементы, изготовленные из нержавеющей стали, теплой водой с мылом или моющим средством, затем ополаскивать большим количеством воды и вытирать насухо.

- Запрещается чистить поверхности из нержавеющей стали при помощи скребка или шпателя из обычной стали, поскольку они могут оставить частицы железа и вызвать появление пятен ржавчины.

- Подготовка печи к длительному простою:

- отключить печь от сети электропитания и перекрыть линию подачи воды;

- слегка смочить салфетку в вазелиновом масле и энергично протереть ею все стальные плоскости печи, создавая защитную пленку;

- периодически проветривать помещение.

  - ОПЕРАЦИИ РЕГУЛЯРНОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА

(если таковой имеется)

- Если в парогенераторе образуется слишком много накипи, на панели управления загорается специальный световой индикатор.

Это значит, что необходимо провести операцию по удалению накипи.

Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный оборудованию в случае невыполнения данной инструкции. Гарантия не распространяется на ремонт или замену компонентов, пришедших в негодность из-за водного камня (накипи), в случае несоблюдения требований к характеристикам используемой воды (см. соответствующий параграф).

Удаление накипи может быть произведено двумя способами:

- 100% уксусом;

- специальным средством (при самом тщательном соблюдении приведенных ниже указаний).

Во время операции по удалению накипи печь должна быть включена.

    - СТОЛОВЫЙ УКСУС( 9%)

- Перекрыть линию подачи воды.

- Полностью слить воду из парогенератора, нажав на указанную ниже клавишу:

- Через минуту закрыть слив парогенератора, нажав еще раз на ту же клавишу.

- Удалить пластиковую заглушку с трубы парогенератора и залить в парогенератор приблизительно 8 литров (для печей 6-10 GN) или 16 литров (для печей 20 GN) пищевого уксуса.

- Открыть кран подачи воды.

- Включить печь, выбрав цикл с подачей пара на 20 минут.

- Выключить печь и подождать 60 минут.

- Включить печь еще на 10 минут.

- Выключить и подождать еще 60 минут.

- При открытом кране подачи воды открыть сливной клапан парогенератора – нажать на указанную выше клавишу.

- Выключить печь.

- Ополаскивать парогенератор изнутри, вставив в трубу парогенератора гибкий шланг, до тех пор, пока из сливного клапана парогенератора не пойдет чистая вода.

- Установить на место заглушку и закрыть сливной клапан парогенератора, нажав на ту же клавишу.

    - СПЕЦИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Удаление накипи при помощи специального средства производится согласно инструкции производителя средства (фирмы, поставляющей моющие и чистящие средства).

Например, при использовании средства типа «STRIP-A-WAY» фирмы «ECOLAB», инструкции следующие:

- Следовать указаниям предыдущего параграфа, но вместо уксуса залить в парогенератор:

- 2 литра средства и 6 литров воды (для печей 6-10 GN)

- 4,5 литра средства и 11,5 литров воды (для печей 20 GN)

- Включить печь, выбрав цикл с подачей пара на 12 минут.

- Выключить печь на 40 минут.

- Открыть сливной клапан парогенератора и далее следовать указаниям предыдущего параграфа.

ВАЖНО!

Очень аккуратно и тщательно ополоснуть внутренние поверхности парогенератора при помощи гибкого шланга, введенного в трубу парогенератора, подавать воду, пока не будут удалены все остатки средства, и из сливного клапана парогенератора не пойдет чистая вода.

- Установить на место заглушку и закрыть сливной клапан парогенератора (клавиша или рычаг).

Рекомендуется после процедуры удаления накипи включить печь вхолостую на 30 минут, выбрав режим с подачей ПАРА.

  - ЗАМЕНА ИЗНАШИВАЮЩИХСЯ КОМПОНЕНТОВ

Замена лампочки освещения камеры выпекания (рис. 3)

Для замены лампочки, если она перегорела, проделать следующее:

- Отключить печь от сети электропитания.

- Выкрутить 4 винта крепления прижимного кольца «А» и вынуть стекло «V» вместе с уплотнителем «G».

- Выкрутить галогенную лампочку «L» и заменить ее на новую с аналогичными характеристиками (12 В – 20 Вт - 300С), брать лампочку салфеткой.

- Установить на место защитное стекло, правильно вставив его в уплотнительное кольцо и гнездо освещения, закрепить прижимное кольцо, закрутив четыре винта, предварительно нужно смазать уплотнитель силиконовой смазкой, предназначенной для пищевого оборудования.

Рис. 3

Замена уплотнителя двери (рис. 4)

Примечание:

Уплотнитель двери со временем стареет и изнашивается. Рекомендуется заменять его, как только он стал жестким или появились разрывы.

Для замены уплотнителя двери проделать следующее:

- Снять уплотнитель с двери и очистить канал, где он был установлен, от силиконовой смазки.

- Нанести тонкую полоску силиконового герметика в точке 1 вдоль внутреннего канала для установки уплотнителя.

- Надеть новый уплотнитель по всему профилю.

Рис. 4

  - ЧИСТКА ТРУДНОДОСТУПНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Чистка и проверка эффективности сливной системы

Периодически следует прочищать сливную трубу, удаляя частицы, которые могли бы стать причиной засора.

Чистка внутренней поверхности стекол на двери печи (рис. 5)

Эта операция выполняется после того, как печь полностью остыла. Запрещается использовать абразивные чистящие средства и мочалки.

Внутреннее стекло установлено на шарнирной петле, благодаря чему его можно открыть и прочистить внутренние поверхности стекол.

- Открыть дверь, нажать на две стопорные пружинки «F» (верхнюю и нижнюю) и открыть внутреннее стекло.

Рис. 5

После чистки стекла, закрыть его, плотно прижав к резиновым элементам.

Чистка вращающегося моющего рукава системы CLEANING SYSTEM

Рекомендуется выполнять чистку рукава в следующих случаях:

- после долгого периода, в течение которого не использовалась система CLEANING SYSTEM;

- если моющий рукав вращается с трудом (возможен засор форсунок)%

- при использовании воды с высоким уровнем жесткости.

В случае полного засора форсунок удалить накипь (засор) кончиком ножа.

- Вытянуть (но не удалять) стопорную пружинку «А» из центрального блока рукава. Для этого вставить отвертку в точку, указанную на иллюстрации стрелкой и повернуть ее из вертикального положения в горизонтальное (как изображено на иллюстрации).

- Снять рукав с оси вращения.

Рис. 6

- Погрузить рукав в контейнер (таз) со средством для удаления накипи и оставить его там на всю ночь, затем промыть в большом количестве воды.

- Установить рукав на место, надев на ось вращения и переведя стопорную пружину в исходное положение.