ПАСПОРТ

ПЛАНЕТАРНАЯ ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ МАШИНА

Модель: HKN-KS5 				Модель: HKN-KS7

Вы приобрели планетарную тестомесильную машину.   Тестомесильная машина оснащена переключателем скоростей перемешивания и специально разработанными дежой и мешалкой, обеспечивающими более качественное перемешивание. Машина достигает от 0 до 1000 оборотов в минуту, что позволяет использовать ее для широкого спектра операций взбивания и перемешивания, например, замешивания теста, взбивания яиц и т.д.

Поверхность машины прочная и блестящая, изготовлена из специально обработанной нержавеющей стали, которая легко чистится. Перед отгрузкой покупателю планетарная тестомесильная машина прошла испытания на надежность и безопасность.

A. Основные узлы оборудования

a: Основание   b: Дежа     c: Венчик   d: Вал планетарного привода

e: Откидная рабочая головка  f: Фиксатор рабочей головки

g: Переключатель скоростей     h: Включение питания

i: Крюк для теста (опционально)  j: Битер (опционально)

B. Рабочие характеристики:

- Постоянный электрический момент, плавное регулирование.

- Целостная структура привода с планетарной передачей.

- Электромеханическая защита от максимального тока.

- Функция блокировки с индикаторной лампой.

- Функция поднятия фиксатора рабочей головки.

- Высокая мощность, низкий уровень шума, высокая производительность.

C. Технические параметры:

Напряжение: 220В

Электрическая мощность: 500Вт

| Модель | Объём чаши, (л) | Габариты машины（длина*ширина* высота) | Размер в упаковке（длина*ширина* высота) |
| --- | --- | --- | --- |
| HKN-KS5 | 5 | 380*235*375 | 450*310*440 |
| HKN-KS7 | 7 | 380*235*405 | 450*310*470 |

E. Примечания:

- Прежде чем приступить к работе с тестомесильной машиной, обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

- Это оборудование устанавливается на горизонтальную и устойчивую поверхность - стол - высотой от 650 мм до 750 мм. Для обеспечения правильной и безопасной работы машины она должна быть установлена таким образом, чтобы от переднего и заднего края стола оставалось свободное пространство не менее 160 мм, и не менее 320 мм по бокам.

- Параметры электросети: 220В/50Гц,

- Оборудование должно быть заземлено.

- Не погружайте тестомесильную машину в воду или другую жидкость или любую влагосодержащую среду.

- Не касайтесь влажными руками включенного оборудования.

- Всегда отключайте оборудование от электросети перед проведением работ по установке, демонтажу и техническому обслуживанию оборудования.

- Не касайтесь подвижных деталей оборудования во избежание травмирования. Не оставляйте оборудование без присмотра, если поблизости есть дети.

- Устанавливайте переключатель скоростей в нужное положение в зависимости от перемешиваемых продуктов, чтобы не повредить оборудование. При перемешивании максимальное количество муки не должно превышать 500 г.

F. Инструкции по эксплуатации оборудования

- Сначала ослабьте фиксатор, чтобы поднять рабочую головку и установить ее в фиксированное положение. Затем установите мешалку в корпус, поверните на 40 градусов влево.

- Установите дежу из наржавеющей стали на основание и поверните против часовой стрелки до упора. Снять дежу можно просто повернув ее в противоположном направлении.

- Надавите на рабочую головку, когда ослабите фиксатор, чтобы убедиться, что головка стала в фиксированное положение. Затяните фиксатор и установите дежу. Включите электропитание, загорится индикаторная лампа. Медленно поворачивайте переключатель скоростей, машина начнет работать. Переключатель скоростей можно регулировать по мере необходимости.

- Регулирование скорости взбивания

- Венчик для взбивания яиц используется для перемешивания невязких продуктов, таких как сливки и яйца. Взбивание таких продуктов осуществляется на 2-3 скорости.

- Венчик используется для смешивания клейких продуктов, таких как мясной фарш. Взбивание осуществляется на 1-2 скорости. Скорость не должна быть выше указанной, взбивание продуктов на более высокой скорости может привести к поломке оборудования.

- Крюк для теста используется для смешивания вязких продуктов, таких как тесто. Перемешивание осуществляется на 0-1 скорости.

- Когда оборудование установлено на максимальную скорость не вращайте его с усилием, это может привести к неправильной работе переключателя скоростей.

G. Обслуживание и уход

1. Ежедневно протирайте корпус оборудования чистой влажной губкой или тканью и вытирайте насухо.

2.	Не оставляйте тестомесильную машину включенной, если перемешивание продуктов уже завершено.

3. Если при перемешивании мешалка трется о дежу, необходимо отрегулировать положение деталей машины.

4. 	По истечении одного года эксплуатации оборудования обратитесь к квалифицированному специалисту для проведения осмотра и технического обслуживания.

5. Не используйте запчасти от других поставщиков, чтобы не допустить повреждения оборудования или возникновения травмоопасных ситуаций.

H. Неполадки в работе оборудования и способы их устранения

| #### № п/п | #### Неполадки | #### Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| #### 1 | #### Питание включено, но машина не работает и индикаторная лампа не горит. | #### Проверьте, не повреждена ли вилка. |
| #### 2 | #### Машина внезапно остановилась. | #### Проверьте, не перегорел ли плавкий предохранитель. |
| #### 3 | #### Скорость не переключается. | #### Проверьте, не поврежден ли переключатель скоростей. |
| #### 4 | #### При перемешивании мешалка трется о дежу. | #### Отрегулируйте установку оборудования. |
| #### 5 | #### Рабочая головка не поднимается и не опускается. | #### Ослабьте фиксатор. |

Если эти рекомендации не помогли устранить возникшие проблемы, обратитесь к квалифицированному специалисту.

I.Технические параметры

| Наименование | Единица измерения | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HKN-KS5 |  | HKN-KS7 |
| Частота вращения вала планетарного привода | Об./мин. | оборот 0~302 вращение 0~1000 |  |  |
| Напряжение | В | 220 |  |  |
| Номинальная частота | Гц | 50 |  |  |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 500 |  |  |
| Номинальный ток | A | 1.6 |  |  |
| Объем сосуда | л | 5 | 7 |  |
| Количество яиц | г | 500 | 750 |  |
| Количество теста | г | 500 | 750 |  |
| Взбиваемый продукт | г | 500 |  |  |
| Окружающие условия | / | В помещении |  |  |