ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

Инструкция по эксплуатации

НАГЛЯДНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Поздравляем Вас с прекрасным выбором.

Тестораскаточная машина с ручным приводом

разработана для полупрофессионального

использования и поэтому произведена по высочайшим

стандартам для обеспечения надёжности и

безопасности в течение всего срока службы.

ВНИМАНИЕ!

ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ МАШИНЫ.

Перед осуществлением любой операции ознакомьтесь, пожалуйста, со ВСЕМИ предостережениями относительно безопасного пользования, рекомендациями и условиями предоставления гарантийного обслуживания, содержащимися в данной инструкции.

Любое использование машины, не предусмотренное данной инструкцией, может оказаться  опасным; поэтому рекомендуется хранить инструкцию в легко доступном месте для получения информации в случае необходимости.

Данная машина разработана только для замешивания, раскатывания и нарезания теста и не должна использоваться для других целей. Производитель не несёт ответственность в случаях:

- неправильного использования;

- неправильной установки;

- неправильного электрического подключения;

- осуществления настроек или ремонтных работ без согласования с производителем;

- использование неоригинальных запасных частей или не соответствующих данной машине.

В случае возникновения сомнений относительно использования, не предусмотренного данной инструкцией, перед установкой машины следует связаться с продавцом.

ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ МАШИНЫ

Данная машина не является игрушкой. Эксплуатация должна осуществляться вне доступа детей.

При использовании машины не надевать одежду с элементами, которые могут зацепиться за движущиеся детали данной машины или режущие пластины. С этой же целью и с целью соблюдения гигиенических норм следует убирать волосы (рекомендуется использовать защитную шапочку) и снимать предметы, которые могут вызвать возникновение опасных ситуаций (цепи, браслеты и т.д.).

Не использовать машину в случаях неправильной работы или повреждения. Для получения необходимой информации обращаться к официальному дилеру, указав МОДЕЛЬ и СЕРИЙНЫЙ НОМЕР.

# ОПИСАНИЕ МАШИНЫ (рис. 1)

Части машины:

А — корпус машины

В — лоток (для листа теста)

С — рукоятка (длинная) для корпуса машины

D — зажимной винт для фиксации машины

E — рукоятка (короткая) для использования аксессуара  Simplex

F — режущий аксессуар Simplex (предоставляется по запросу)

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ (рис. 2)

# ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ — ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

следуйте инструкциям главы «Очистка и текущее обслуживание»

- Расположить машину (А) на ровную устойчивую поверхность, способную выдержать ее вес, вставить зажимной винт (D) в отверстие (G), затянуть болт (H) до прочной фиксации машины на предназначенной для нее поверхности.

- Вставить лоток (В) в корпус машины (А), совместив отверстие (I) с фиксаторами (L) на лотке (В), осторожно продвинуть вниз до прочной фиксации лотка (В) на корпусе машины (А).

- Тесто должно быть комнатной температуры.

- Установив рукоятку переключателя (М) в положение 10, поместить часть подготовленного теста на вал (О). Осторожно прижать тесто и вставить рукоятку (С) в отверстие (N) в корпусе машины, поверните рукоятку по часовой стрелке (чтобы привести в движение вал). Вал будет раскатывать тесто, сгибать пополам и пропускать через вал обратно. Повторить до получения гладкого листа теста.

- Для уменьшения толщины листа теста прекратить вращение вала и повернуть рукоятку регулятора (М) для уменьшения расстояния между валами. Многократно проворачивать валы до получения необходимой толщины теста.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖУЩЕГО АКСЕССУАРА SIMPLEX (рис. 3)

# ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ — ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

# Следуйте рекомендациям главы «Очистка и текущее обслуживание»

- Расположить машину (А) на ровную устойчивую поверхность, способную выдержать ее вес, вставить зажимной винт (D) в отверстие (G), затянуть болт (H) до прочной фиксации машины на предназначенной для нее поверхности.

- Вставить лоток (В) в корпус машины (А), совместив отверстие (I) с фиксаторами (L) на лотке (В), осторожно продвинуть вниз до прочной фиксации лотка (В) на корпусе машины (А).

- Установить режущий аксессуар (F) на корпус машины (А), совместив отверстие (I1) с фиксаторами (R), осторожно продвинув вниз до фиксации аксессуара (F) на корпусе машины (A).

- Вставить рукоятку (E) в отверстие аксессуара (P).

- Уставить лоток, вставив один конец между режущими пластинами (Q), повернуть рукоятку (E) по часовой стрелке для разрезания листа теста.

# ОЧИСТКА И ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка является элементом нормального текущего обслуживания.

## ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Основательно очистите машину сухой тканью или мягкой щеткой.

ПОСЛЕ ФИКСАЦИИ МАШИНЫ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ  очистка завершается пропусканием части теста сквозь валы и режущие пластины (для удаления пыли). Использованное для этой цели тесто безусловно должно быть выброшено.

НИКОГДА не используйте для мытья корпуса и аксессуара проточную воду или моющие средства.

НИКОГДА не используйте для мытья любых частей машины или аксессуара посудомоечную машину.

## ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не используйте острые предметы для удаления теста.

НИКОГДА не используйте для мытья корпуса и аксессуара проточную воду или моющие средства.

НИКОГДА не используйте для мытья любых частей машины или аксессуара посудомоечную машину.

Убедитесь в том, что все детали абсолютно сухие, прежде чем убрать их.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ: R.220

| Размеры | 220×325×275 см |
| --- | --- |
| Вес | 9,300 кг |
| Амплитуда регулировки (максимальное открытие) | 0-5 мм |
| Максимальная ширина листа теста | 210 мм |

На граненых шестах вращающегося шестерёнчатого механизма из закаленной стали самосмазывающиеся втулки

Рукоятка регулировки для задания 10 параметров толщины теста

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Imperia

trading S.r.l

          - so Moncenisio 123 – 10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO)

ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ МАШИНА

ТИП:			РЕСТОРАН

МОДЕЛЬ:		R.220

КОД:			010

ПРИМЕНЕНИЕ:	МАШИНА ТЕСТОРАСКАТОЧНАЯ, ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Декларация соответствия

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем под нашу исключительную ответственность, что машина с ручным приводом соответствует Министерскому Декрету от 21/03\1973, Декрету 777, Декрету 243, Декрету 108 и Декрету 572 и положениям директивы 95/3/ЕЭС.

С. Амброджио ди Торино, 20/11/1996				ответственный

Роберто Коула

Руководитель предприятия и производства

/подпись/

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Машина содержит хрупкие механические детали, поэтому все работы по ремонту должны осуществляться только специализированным персоналом.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что гарантия аннулируется:

- если ремонтные работы осуществлялись не уполномоченным для этого персоналом,

- если используются неоригинальные запасные части,

- если машина используется ненадлежащим образом.