Россия

# ООО «ФРОСТО»

# Плита ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КУХОННАЯ

# эпк

Паспорт

и

руководство по эксплуатации

Впервые выпускаемая в обращение продукция

-2-

- НАЗНАЧЕНИЕ

Плита электрическая:

- двух- , четырехконфорочная настольная (ЭПК-27Н, ЭПК-47Н) с буквой Н;

- четырех-, шестиконфорочная на подставке ( ЭПК-47П, ЭПК-48П, ЭПК-67П)  с буквой П;

- двухконфорочная со шкафом (ЭПК-27Ш)  с буквой Ш;

- четырехконфорочная с жарочным шкафом (ЭПК-47ЖШ);

- четырех конфорочная с жарочным шкафом с конвекцией воздуха (ЭПК-48ЖШ-К 2/1).

- четырехконфорочная с жарочным шкафом с конвекцией воздуха и конфорками EGO (ЭПК-48ЖШ-К 2/1EGO);

предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде, а также для варки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей, выпечки мелкоштучных мучных изделий и запекания творожных блюд.

Плита используется на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.

Плита изготовлена в климатическом исполнении УХЛ-4 ГОСТ 15150.

Плита электрическая кухонная типа ЭПК имеет сертификат соответствия

№ TC RU C-RU.MH10.B.00062. Срок действия с 08.11.2013 по 07.11.2018.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование параметра |  | ЭПК-27Н | ЭПК-47Н | ЭПК-47П | ЭПК-48П | ЭПК-27Ш |  | ЭПК-67П | ЭПК-47ЖШ | ЭПК-48ЖШ- К 2/1 (ЭПК-48ЖШ-К2/1 с воздуховодом) | ЭПК-48ЖШ- К2/1 EGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная потребляемая мощность, кВт | 5,6 | 11,2 |  |  | 5,6 | 16,8 |  | 16,0 | 17,24 | 18 |
|  | Номинальное напряжение, В | 400/230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Род тока | 2-х фазный с нейтралью, переменный |  |  |  |  | 3-х фазный с нейтралью, переменный |  |  |  |  |
|  | Частота тока, Гц | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размеры конфорки, мм. | 300х300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность конфорки, кВт | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
|  | Площадь жарочной поверхности, м 2 | 0,18 | 0,36 |  |  | 0,18 | 0,54 |  | 0,36 |  |  |
|  | Номинальная мощность жарочного шкафа, кВт, не более | - |  |  |  |  |  |  | 4,8 | 5,9 |  |
|  | Номинальная мощность двигателя вентилятора, Вт, не более | - |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  | Номинальная мощность электромагнитного клапана, Вт, не более |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,15 |  |
|  | Время разогрева до рабочей температуры 240оС жарочного шкафа, мин, не более | - |  |  |  |  |  |  | 30 | 20 |  |
|  | Диапазон регулирования температуры жарочного шкафа,°С | - |  |  |  |  |  |  | (20-270)±9 |  |  |
|  | Расход электроэнергии для поддерживания температуры шкафа (240±4)°С, не более (кВт). | - |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,3 |  |
|  | Рабочая температура на поверхности конфорок,°С, не более | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3 -

Продолжение таблицы 1

|  | Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин, не более | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Давление воды в водопроводной системе, кПа (кгс/см²) | - |  |  |  |  |  |  | 49÷589 (0,5÷6) |  |
|  | Внутренние размеры жарочного шкафа, мм, не более длина ширина высота | - - - |  |  |  |  |  | 510 538 290 | 538 715 290 |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота высота до столешницы | 400 760 485 370 | 800 760 485 370 | 800 760 975 860 | 840 900 942 860 | 400 760 975 860 | 1111 750 940 860 | 800 810 975 860 | 840 850 875 860 | 840 910 975 860 |
|  | Масса, кг, не более | 35 | 62 | 83 | 99 | 51 | 103 | 126 | 152 (155) | 160 |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект  поставки плит указан в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | ЭПК-27Н, ЭПК-27Ш, ЭПК-47Н, ЭПК-47П, ЭПК-48П, ЭПК-67П | ЭПК- 47ЖШ | ЭПК-48ЖШ- К 2/1 EGO | ЭПК-48ЖШ-К2/1 (ЭПК-48ЖШ-К2/1 с воздуховодом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество, шт. |  |  |  |
| Электрическая плита кухонная типа ЭПК | 1 |  |  |  |
| Решетка | - | 1 |  |  |
| Гастроемкость GN 1/1-65 | - |  | 2 |  |
| Противень (нерж.) 530х470 h=32 | - | 1 | - |  |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |  |  |  |
| Упаковка | 1 |  |  |  |
| Полиэтиленовый пакет | 1 |  |  |  |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Плита изготовлена в модульном варианте, то есть состоит из верхнего рабочего модуля и нижнего вспомогательного модуля (для плит ЭПК-27Ш), или нижнего модуля с жарочным шкафом (ЭПК-47ЖШ и ЭПК-48ЖШ-К2/1), или  подставки (ЭПК-47П, ЭПК-48П, ЭПК-67П).

Верхний рабочий модуль может использоваться отдельно, как настольный вариант (ЭПК-27Н; ЭПК-47Н).

Верхняя рабочая часть модуля представляет собой конструкцию коробчатой формы, внутрь которой устанавливается каркас с отражателями тепла. На каркас устанавливаются электрические конфорки, которые регулируются с помощью гаек, в одной плоскости между собой и столешницей. Выдвижной поддон служит для стока жидкости, пролитой на рабочую поверхность конфорки.

Для подключения электропроводки к плитам ЭПК-27Н, ЭПК-27Ш, ЭПК-47Н, ЭПК-47П, ЭПК-67П, ЭПК-47ЖШ  с задней стороны предусмотрена съемная крышка. Для подключение электропроводки к плитам ЭПК-48-П, ЭПК-48ЖШ-К, ЭПК-48ЖШ-К EGO с нижней правой стороны предусмотрена съемная крышка. Спереди на пульте управления находятся ручки переключателей и глазки светосигнальной арматуры. Установкой ручек в положении «1» … «6»  осуществляется регулирование мощности

- 4 -

конфорок и соответственно степень нагрева: слабый … сильный. Отключение конфорки производится установкой ручки переключателя в положение «0».

Нижний вспомогательный модуль плиты ЭПК-27Ш, шкаф коробчатой формы, фиксируется с верхним рабочим модулем болтами. Полезное пространство предназначено для хранения кухонного инвентаря.

Нижний модуль плиты ЭПК-47ЖШ, ЭПК-48 ЖШ-К2/1 EGO и ЭПК-48ЖШ-К2/1, с жарочным шкафом представляет собой конструкцию коробчатой формы, в которую вмонтирован жарочный шкаф, утепленный снаружи базальтовыми матами и обернутый алюминиевой фольгой.

Внутри шкафа сверху и снизу расположены ТЭН-ы. Нижние ТЭН-ы закрыты металлическим листом (подом). Для установки противней на боковых стенках предусмотрены направляющие на трех уровнях.

Нижняя подставка плиты ЭПК-47П, ЭПК-67П и ЭПК-48П  представляет собой конструкцию, сваренную из квадратных труб, на которую установлен и закреплен верхний рабочий модуль.

Для варианта с жарочным шкафом, с правой стороны расположен пульт управления жарочным шкафом, на пульте расположены две ручки переключателей, ручка терморегулятора, глазки светосигнальной арматуры, клавишный выключатель вентилятора и кнопка управления электромагнитным клапаном. Клавишный выключатель и кнопка управления устанавливается только для плит с конвекцией.

Переключатели  служат  для  раздельного включения  каждой  (верхней и нижней) группы ТЭН-ов и регулирования интенсивности их нагревания.

Регулирование нагрева производится установкой ручек переключателей в положения «1» … «3», что соответствует слабому, среднему и сильному нагреву. Отключение ТЭН-в производится установкой ручки переключателя в положение «0».

Рабочий терморегулятор служит для автоматического поддержания заданной температуры в рабочей камере.

Аварийный термовыключатель служит для отключения ТЭН-ов при достижении температуры в духовке 320°С. Для восстановления работы шкафа необходимо выявить и устранить причину срабатывания аварийного термовыключателя. Доступ к кнопке аварийного термовыключателя обеспечен без съема панели  управления на плитах ЭПК-48ЖШ-К2/1 и ЭПК-48ЖШ-К2/1-EGO.  Для этого необходимо снять пластмассовую  заглушку красного цвета (смотри рис. 1) и произвести нажим стержнем диаметром не более 4 мм на кнопку термовыключателя, расположенного в отверстии.

Сигнальные лампы показывают наличие напряжения на ТЭН-ах и при достижении заданной температуры погаснут, сигнализируя о готовности духовки к работе.

Клавишный выключатель с подсветкой служит для включения и выключения электровентилятора.

Кнопка управления электромагнитным клапаном служит для подачи воды в духовку для последующего испарения и создания влажности в духовке.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К обслуживанию плиты допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования.

Плиты не предназначены для использования лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, а так же лицами с недостаточным опытом и квалификацией, если они не прошли дополнительный инструктаж по технике безопасности работ с плитами.

При работе соблюдайте  следующие  правила безопасности:

- во избежание ожогов будьте осторожны при перемещении наплитной посуды, не допускайте проливания на горячую поверхность плиты жира и других жидкостей, помните - температура конфорки 480 °С (см. табл.1);

- перед санитарной  обработкой переключатели плиты установите в положение  «О» и отключите плиту от сети;

- включайте только после устранения неисправностей.

-5-

Категорически запрещается:

- производить чистку и устранять неисправности при работе плиты;

- искусственно охлаждать конфорки водой либо другими жидкостями;

- держать включенными на полной мощности незагруженные конфорки  (на режимах «3», «4», «5», «6») и духовку (положение «2» и «3» ручек переключателей);

- работа без заземления;

- работа без внешней защиты;

- эксплуатация плиты без поддона.

- для очистки плиты применять водяную струю.

Общие требования безопасности

- не допускается установка плиты ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов;

- к плите должен быть проход шириной не менее 1 м от легковоспламеняющихся материалов;

- при монтаже плиты должна быть установлена коммутационная защитная аппаратура,  гарантирующая от пожарных факторов: короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, самопроизвольного включения;

- ток утечки плиты ЭПК не должен превышать:

при рабочей температуре:

-5,4 мА       для ЭПК-27Н, ЭПК-27Ш;

-10,8 мА     для ЭПК-47Н, ЭПК-47П;

-12 мА        для ЭПК-48П;

-14.8 мА     для ЭПК-47ЖШ;

-18 мА        для ЭПК-48ЖШ-К EGO, ЭПК-48ЖШ-К2/1, ЭПК-67П

в холодном состоянии:

-10,8 мА      для ЭПК-27Н, ЭПК-27Ш;

-21,6 мА      для ЭПК-47Н, ЭПК-47П;

-24 мА         для ЭПК-48П;

-29.6 мА      для ЭПК-47ЖШ;

-36 мА       для ЭПК-48ЖШ-К EGO, ЭПК-48ЖШ-К2/1.

- присоединение плиты к сети должно осуществляться с учетом допускаемой нагрузки на электросеть;

- по пожарной безопасности плита должна соответствовать ГОСТ 12.1.004;

- не допускается использование плиты в пожароопасных и взрывоопасных зонах;

- при  установке плиты в непосредственной близости от стены, перегородок, кухонной мебели, декоративной отделки и т. п., рекомендуется, чтобы они были изготовлены из негорючих материалов или покрыты соответствующим негорючим теплоизолирующим материалом.

Необходимо при этом обратить особое внимание на соблюдение мер противопожарной безопасности.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Распаковка, установка и испытание плиты должны производиться специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования. После перемещения плиты с отрицательной температуры  в помещение необходимо выдержать ее при комнатной температуре в течении 6 часов.

Установку плиты проводите в следующем порядке:

- перед установкой плиты на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей и провести перетяжку всех винтовых соединений (на клеммном блоке, пускателе, переключателях). Плиту следует разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным зонтом. Необходимо следить за тем, чтобы плита была установлена в горизонтальном положении (для этого предусмотрены регулировочные ножки), высота должна быть удобной для пользователя.

- 6 -

- допускается установка плиты на расстояние не ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов;

- подключение плиты к электросети должно быть выполнено согласно действующего законодательства и нормативов. Электроподключение производится только уполномоченной специализированной службой с учетом маркировок на табличке с надписями. Подключать плиту согласно электрической принципиальной схеме приведенной на рис. 2-9. Провода электропитания для ЭПК-27, 47, 67 подводятся с задней стороны, для ЭПК-48ЖШ-К (ЖШ-К EGO) подводятся с правой нижней стороны. Подключение электропитания для ЭПК-48П приведено на рис. 10;

- монтаж должен быть произведен так, чтобы без применения инструментов доступ к токопроводящим частям был невозможен;

- установить плиту на соответствующее место;

- выровнять плиту с помощью регулируемых ножек так, чтобы  рабочие  поверхности  приняли горизонтальное положение;

- надежно заземлить плиту, подсоединив заземляющий проводник к заземляющему зажиму ;

- провести ревизию соединительных устройств электрических цепей плиты (винтовых и без винтовых зажимов), при выявлении ослабления необходимо подтянуть или подогнуть до нормального контактного давления;

Электропитание подвести на клеммный блок  от распределительного щита через автоматический выключатель с комбинированной защитой типа  ВАК 4:

-на ток 16А/30 мА….  для ЭПК-27Н, ЭПК-27Ш;

-на ток  32А/ 30 мА…. для ЭПК-47Н, ЭПК-47П;

-на ток  32А/ 30 мА….  для ЭПК-48П;

-на ток  32А/100 мА….. для ЭПК-47ЖШ;

-на ток  32А / 100 мА…  для  ЭПК-48ЖШ-К2/1 EGO, ЭПК-48ЖШ-К2/1.

Номинальное поперечное сечение кабелей питания не должно быть меньше значений указанных в таблице 3:

Таблица 3

| Изделие | Обозначение шнура (марка, число и номинальное сечение жил) |
| --- | --- |
| ЭПК-27Н, ЭПК-27Ш | ПРМ 4х2,5; ПВС 4х2,5 |
| ЭПК-47Н, ЭПК-47П | ПСГ 4х4,0; ВВГ 4х4,0 |
| ЭПК-48П | ПСГ 4х4,0; ВВГ 4х4,0 |
| ЭПК-47ЖШ | ПРМ 5х4,0; ПВС 5х4,0 |
| ЭПК-48ЖШ-К2/1 EGO, ЭПК-48ЖШ-К2/1; ЭПК-67П | ПСГ 5х4,0; ВВГ 5х4,0 |

Выключатель должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания плиты и должен быть подключен непосредственно к зажимам питания и иметь зазор между контактами не менее 3 мм на всех полюсах.

После монтажа, перед пуском в эксплуатацию, необходимо просушить конфорки и ТЭН-ы шкафа в течении 1,5-2 часов, для чего конфорки включить на низшую степень нагрева, установив ручку переключателя жарочного шкафа в положение «1», а терморегулятор жарочного шкафа на температуру 100ºС. После просушки проверить ток утечки. Ток утечки должен быть не более 1 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности. Проверить цепи заземления.

Для выравнивания потенциалов при установке плиты в технологическую линию, предусмотрен зажим, обозначенный знаком               - эквипотенциальность.

Сдача в эксплуатацию смонтированного оборудования оформляется по установленной форме. Средний срок службы плиты – 7 лет.

- 7 –

7.Подготовка к работе

- проверить целостность и надежность заземления плиты и конфорок;

- установить ручкой терморегулятора  необходимую температуру, предусмотренную технологическим процессом, приготовления конкретного продукта.

7.1 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФОРКИ

- регулировку мощности конфорок осуществлять вращением ручек переключателей. Включение конфорок на высшую ступень положение «6» следует производить только для разогрева конфорок до рабочей температуры или при приготовлении блюд, требующих высокой температуры;

- по окончании работы в высокотемпературном режиме  установить ручки переключателя в положение «1»;

по окончании работы установить ручки переключателя в положение «0»;

7.2 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ДУХОВКИ

Перед приготовлением пищи духовку необходимо прогреть . Для этого ручку терморегулятора установить на температуру 150 - 180 °С, а ручки переключателей - на вторую ступень переключения.  По достижении установленной температуры терморегулятор отключает нагреватели, о чем свидетельствует первое отключение сигнальной лампы. Далее допускается увеличение температуры. При приготовлении пищи  необходимо уточнить рекомендуемую температуру и при последующем приготовлении терморегулятор можно установить на более высокую или низкую температуру, если качество первой было неудовлетворительным. Переход на первую и третью ступень мощности верхних или нижних ТЭН-в при выпечке зависит от цвета продукта сверху или снизу, т. е. хороший соломенный или темный цвет выпечки.

Только для ЭПК-48ЖШ-К2/1 и ЭПК-48ЖШ-К2/1.

Включение циркуляции воздуха внутри духовки необходимо для равномерного распределения температуры по всему объему духовки при выпечке мелкоштучных мучных изделий. Подача воды в камеру, для образования пара и влажности в камере, необходима для получения хорошей мягкой корочки без трещин и разрывов при выпечке. Для этого необходимо нажать на кнопку подачи воды и задерживать палец на кнопке (4÷6) секунд. Периодичность подачи воды  3÷4 раза за одну выпечку. Рекомендуемые значения необходимо уточнить и отработать при контрольной выпечке.

После окончания приготовления установить ручку терморегулятора в положение 0 °С, а ручки переключателя в положение «0».

По окончании работы отключить плиту от сети.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик  III - V  разрядов, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

Техническое обслуживание и ремонт плиты осуществляется по следующей структуре ремонтного цикла:

« ТО »  - « ТР »,

где       ТО - техническое обслуживание,

ТР - технический ремонт.

ТО - проводится 1 раз в месяц, ТР- проводится 1 раз в 6 месяцев.

При техническом обслуживании плиты проделайте следующие работы:

- выявите неисправность плиты путем опроса обслуживающего персонала;

- подтяните,  при необходимости, крепления датчиков-реле температуры, сигнальной арматуры, двери, облицовок;

- подтяните и зачистите, при необходимости,  контактные соединения токоведущих частей плиты.

Перед проверкой контактных соединений, крепления датчиков-реле температуры и сигнальной арматуры, отключите плиту от электросети снятием плавких предохранителей или выключением автоматического выключателя цехового щита, и повесьте на рукоятку коммутирующей аппаратуры плакат «Не включать - работают люди», отсоедините, при необходимости, провода электропитания плиты и изолируйте их.

- 8 –

При необходимости демонтажа панели управления устанавливать ее прорезью в уступ крючка (смотри рис. 11).

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Все неисправности, вызывающие отказы, устраняются только специалистами

Таблица 4

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Не нагреваются электрические конфорки, сигнальная лампа подачи напряжения горит. Конфорки слабо нагреваются. | Обрыв провода. Не исправен переключатель. Сгорание спиралей ТЭН-ов. Плохой контакт проводов в переключателе. | Устранить обрыв провода. Заменить переключатель. Заменить ТЭНы. Заменить переключатель. Восстановить контакты проводов. |
| Не горят сигнальные лампы нагрева конфорок, конфорки нагреваются. | Перегорели сигнальные лампы. Плохой контакт в проводах сигнальных ламп. | Заменить перегоревшие сигнальные лампы. Восстановить контакт в проводах. |
| Жарочный шкаф не нагревается, переключатели и терморегуляторы включены, лампы не горят. | Отсутствует напряжение в сети. Ослабло крепление проводов на вводных клеммных блоках. Не исправны терморегуляторы, термовыключатели. Не исправны переключатели. Сработал аварийный термовыключатель. | Подать напряжение. Закрепить провода на вводных клеммных блоках. Заменить неисправные детали. Включить аварийный термовыключатель. |
| Жарочный шкаф нагревается слабо. | Не исправен один из переключателей. Не исправны ТЭН-ы. | Заменить переключатель. Заменить ТЭН-ы. |
| Неплотное прилегание дверцы жарочного шкафа. | Износились прокладки. | Заменить прокладки. |
| Самопроизвольное открывание дверцы жарочного шкафа. | Сломана петля. | Вскрыть дверцу жарочного шкафа и заменить петлю. |
| Не поступает в камеру вода или поступает недостаточно. | Засорен клапан или образовалась накипь в распылителе. Не исправен клапан. | Прочистить распылитель. Заменить клапан. |

Рис.1

-  9 –

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электрическая плита кухонная ЭПК__________________________с конфорками: КЭТ-0,09; EGO (нужное подчеркнуть) заводской номер _________________  изготовленная на

ООО «ФРОСТО» В ЧЕБОКСАРАХ соответствует ТУ 5151-005-01439034-2000 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска ________________________________________

________________________________________________________________________________личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Электрическая плита кухонная ЭПК -     _____________________ _____________ подвергнута  на ООО «ФРОСТО» В ЧЕБОКСАРАХ консервации согласно требованиям  ГОСТ 9.014.

Дата консервации

Консервацию произвел				___________________

(подпись)

Изделие после консервации принял

(подпись)

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Электрическая плита кухонная ЭПК _______________________ ___________упакована на ООО «ФРОСТО» В ЧЕБОКСАРАХ согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки							   М. П.

(подпись)

Упаковку произвел

(подпись)

Изделие после упаковки принял

(подпись)

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации плиты - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей плиты, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда плита вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте и руководстве по эксплуатации.

Время нахождения плиты в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную плиту.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю плиты для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения. Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера плиты, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копии удостоверения механика, обслуживающего плиту.

- 10 –

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г, 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г.,  12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г..

Рекламации направлять по адресу:  Чувашская Республика,

г. Чебоксары,

Базовый проезд, 21.

Тел.: (8352)  28-99-50.

15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При  подготовке и отправке плиты на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части плиты по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция плиты постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем  паспорте и руководстве по эксплуатации.

Таблица 5  Сведения о содержании драгоценных металлов

| Наименование | Куда входит (наименование) | Масса 1шт, г. | Количество в изделии, шт. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭПК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -27Н -27Ш | -47Н -47П | -48П | -67П | -47ЖШ | -48ЖШ-К2/1 | -48ЖШ- К EGO |
| Серебро | Терморегулятор | 0,39 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Переключатель EGO | 0.452 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |

16. уСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Хранение плиты должно осуществляться в транспортной таре предприятия - изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус  35 °С. Срок хранения не более 12 месяцев. При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец плиты обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованную плиту следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта.  Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.  Погрузка и разгрузка плиты из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ!  Допускается складирование упакованных плит по высоте в два яруса для хранения.

- 11 –

Схема электрическая принципиальная ЭПК-27

(ЭПК-27Н, ЭПК-27Ш)

Рис. 2

-12-

Схема электрическая принципиальная ЭПК-47ЖШ

Рис. 3

- 13 -

Схема электрическая принципиальная ЭПК-47 (ЭПК-47Н, ЭПК-47П)

Рис. 4

- 14 -

Схема электрическая принципиальная ЭПК-48П

Рис. 5

-15 -

Схема электрическая принципиальная ЭПК-48ЖШ-К2/1

Рис. 6

-16 -

Рис. 7 Подключение электропитания плиты ЭПК-48П

Рис. 8 Схема установки панели управления при ТО

- 17 -

Рис. 9  Плита электрическая ЭПК-27Н  (вид спереди)

Рис. 10  Плита электрическая ЭПК-27Н,  ЭПК-47Н (вид сбоку)

- 18 -

Рис. 11  Плита электрическая ЭПК-47ЖШ  (вид спереди)

Рис. 12  Плита электрическая ЭПК-47ЖШ  (вид сбоку)

- 19 –

Рис. 13  Плита электрическая ЭПК-47ЖШ  (вид сверху)

- 20 -

Рис. 14  Плита электрическая ЭПК-48ЖШ-К2/1  (вид спереди)

Рис. 15  Плита электрическая ЭПК-48ЖШ-К2/1  (вид сбоку)

- 21 -

Рис. 16  Плита электрическая ЭПК-48ЖШ-К2/1 EGO или ЭПК-48ЖШ-К2/1 с воздуховодом (вид спереди)

Рис. 17  Плита электрическая ЭПК-48ЖШ-К2/1 EGO или ЭПК-48ЖШ-К2/1 с воздуховодом (вид сбоку)

- 22 -

Рис. 18  Плита электрическая ЭПК-48ЖШ-К2/1 EGO или ЭПК-48ЖШ-К2/1 с воздуховодом (вид сверху)

Рис. 19  Плита электрическая ЭПК-48П  (вид сбоку)

-23-

Схема электрическая принципиальная ЭПК-67П

Допускается замена элементов, не ухудшающих технические характеристики изделия.

Рис. 20

-24-

Рис. 21  Плита электрическая ЭПК-67П  (вид спереди)

Рис. 22  Плита электрическая ЭПК-67П  (вид сбоку)

-25-

Рис. 23  Плита электрическая ЭПК-67П  (вид сверху)

Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

| Дата | Вид технического обслуживания | Краткое содержание выполненных работ | Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

| Корешок талона №1 На гарантийный ремонт _ ЭПК-____________________________, заводской №____________ Изъят «____ » ____________20 ____ г. Выполнены работы _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А ООО «ФРОСТО» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21 ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 _ ЭПК-_______________________, Заводской № __________ ________________________________________________________ (месяц, год выпуска) 2 ____________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) 3 _____________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы ___________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ _______________________________________________________ Исполнитель Владелец ________________________ _____________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) ________________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт ________________________________________________________ и его адрес) М.П. ________________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

| Корешок талона №1 На гарантийный ремонт _ ЭПК-____________________________, заводской №____________ Изъят «____ » ____________20 ____ г. Выполнены работы _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А ООО «ФРОСТО» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21 ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 _ ЭПК-_______________________, Заводской № __________ ________________________________________________________ (месяц, год выпуска) 2 ____________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) 3 _____________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы ___________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ _______________________________________________________ Исполнитель Владелец ________________________ _____________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) ________________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт ________________________________________________________ и его адрес) М.П. ________________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

| Корешок талона №1 На гарантийный ремонт _ ЭПК-____________________________, заводской №____________ Изъят «____ » ____________20 ____ г. Выполнены работы _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А ООО «ФРОСТО» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21 ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 _ ЭПК-_______________________, Заводской № __________ ________________________________________________________ (месяц, год выпуска) 2 ____________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) 3 _____________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы ___________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ _________________________________________________________ ________________________________________________________ _______________________________________________________ Исполнитель Владелец ________________________ _____________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) ________________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт ________________________________________________________ и его адрес) М.П. ________________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |