# COFFEE QUEEN

ORIGINAL

## Инструкция к применению

Кипятильник HVA & HVM

1. Установка и запуск

Кипятильник HVA начнет заполняться водой. Модель HVM должна заполняться водой вручную. Когда бак буде заполнен, установите термостат на желаемую температуру. После этого загорается лампа – машина работает.

2. Описание функций

Машина имеет объем бака 10 литров, пополнение бака происходит постоянно, по мере расходования кипяченой воды с постоянным ее кипячением. Необходимую температуру нагрева установите ручкой термостата, расположенной на задней панели.

Важно:

Ни в коем случае не пытайтесь переделать оборудование. Это может  привести к серьезным повреждениям аппарата.

Машина должна быть установлена на устойчивой водонепроницаемой поверхности. После того, как аппарат установлен, проверьте нет ли перегибов у подводной трубы, нет ли протечек.

Не оставляйте машину без контроля в процессе использования.

По окончании использования машины закройте кран подачи воды.

Перед началом технического обслуживания аппарат нужно отключить от источника питания.

Все операции по установке и техническому обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом.

| Неисправности | Возможные решения |
| --- | --- |
| А. Лампа выключателя (1) не горит | - Проверьте, подключено ли оборудование к источнику питания - Проверьте плавкий предохранитель - Проверьте подключение к выключателю (1) |
| B. Лампа выключателя горит, но вода не нагревается | - Проверьте подключение элемента (9) - Элемент (9) нуждается в замене - Проверьте контроль верхнего предела (8) |
| С. Машина не заполняется водой | - Убедитесь, что доступ воды не перекрыт - Убедитесь, что труба не изогнута - Проверьте соленоид (16) |
| D. Машина не прекращает подачу воды | 1. Соленоид (16) загрязнен и нуждается в замене |

Установка и запуск.

1.

Установите машину на ровную водонепроницаемую поверхность

2.

### Внимание

#### Включение вилки в розетку

3.

Это оборудование для HVA

Подключите к источнику холодной воды, а также трубу питания.

Установите вентиль, перекрывающий воду

4.

##### Убедитесь, что термостат установлен на «0».

Включите оборудование.

Убедитесь, что лампа загорелась.