ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Прибор для хранения и подогрева

| ТИП | КОД | ШИФР |
| --- | --- | --- |
| ESO - 40 | 2070.0.001 | 16912 |

Инструкция: код111.2.588, шифр 84685

1.	НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Прибор для хранения и подогрева применяется для поддержания температуры  и поверхностного нагревания уже приготовленной пищи.

Применение прибора для других целей не допускается.

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Размеры: ширина глубина высота | 400 мм 600 мм 340 мм |
| --- | --- |
| Прибор: | Вставленная емкость GN 1/1x150 |
| Номинальная мощность: | 2,2 кВт |
| Электроподводка: | 4230В 50Гц |
| Сила тока: | 9,6 A |
| Масса: | 19 кг |

Уровень звука создаваемый прибором - не более 70 дБ (А).

3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4

5

ЛЕГЕНДА:

- Кнопка выключателя инфранагревателя

3

2.   Контрольная лампочка верхнего нагревателя

3.	Кнопка термостата с выключателем (0-85ºC)

6

4.   Инфранагреватель

5.	Емксоть GN 1/1

1

6.	Контрольная лампочка термостата

2

Рис. 1: Прибор для хранения и подогрева

ЛЕГЕНДА:

G – нагреватель

Gk – керамический нагреватель

Th - термостат

St - выключатель

L  контрольная лампочка

Рис.2: Схема электросоединений

4.	МОНТАЖ

4.1	Установка прибора

Element za shranjevanje in ogrevanje  lahko postavimo samostojno ali v sklopu kuhinjskega bloka.

Перед установкой прибора на предусмотренное место необходимо удалить защитную пленку. Прибор устанавливается на предусмотренное место в хорошо проветриваемом помещении – по возможности под воздухоочищающим зонтом.

Внимание!

Установка прибора в непосредственной близости стен, перегородок, кухонной мебели, декоративной облицовки и т.д. выполняется с условием, что они изготовлены из негорючего материала. При отсутствии данного условия перечисленные элементы необходимо обшить негорючим термоизо-ляционным материалом.

Необходимо обеспечить также выполнение всех требований по противопожарной защите.

Благодаря регулировочным ножкам обеспечивается горизонтальное положение прибора при его установке. Прибор можно прикрепиить к подставке, которая заказывается в нашей фирме. В том случае, если прибор устанавливается отдельно, то его следует прикрепить.

4.2	Подключение прибора

Подключение прибора к электросети выполняется посредством присоединительного шнура в приборе. Электроподводка: 230В 50Гц. Подключение прибора к сети электроснабжения должно быть выполнено согласно действующим законам и предписаниям.

Внимание:

Подключение настоящего прибора к электросети должно выполняться только уполномоченными и квалифицированными лицами – согласно действующих законов, правил, нормативов и предписаний с учетом маркировок на табличке с обозначениями, а также с соблюдением правил по технике безопасности, которые распространяются на ток утечки (1 мА/кВт).

Монтаж и подключение должны быть произведены так, что бы после завершения работ по монтажу и подключению, доступ к токоподводящим частям без употребления инструмента, был невозможен.

### Для плавких предохранителей в постоянном электрооборудовании необходимо предусмотреть силу тока в 16 А.

В постоянное электрооборудование должен быть установлен главный выключатель, который разделяет все поля от сети посредством 3-х мм расстояния между открытыми контактами, а также имеет возможность блокировки в выключенном положении. Присоединительное место для выравнивания потенциалов соединяется проводом, сечение которого составляет 10 мм2.

E

Рис. 3: Положение электроприсоединения на приборе

4.3	Контроль работы

Приборприменяется согласно инструкции изложенной в пункте 5.

После подключения элемента, сервисер должен проверить следующее:

- работу электронагревателей,

- правильную работу термостатов,

- работу выключателя.

Обучение по эксплуатации прибора выполняется квалифицированным и уполномоченным лицом.

- 5.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

# Перед началом эксплуатации необходимо удалить с поверхности прибора защитную пленку, что выполняется с применением моющего средства для стали Cr/Ni. Очищенную поверхность следует протереть сухой тряпкой.

Прибор для хранения подогрева предоставляет два способа нагревания:

a) Нижнее нагревание поддреживает температуру уже приготовленной пищи

б) Верхний керамический нагреватель поверхностно подогревает пищу.

Прибор выключен, если кнопка выключателя инфранагревателя (рис. 1; поз. 1) и кнопка термостата с выключателем (рис. 1; поз. 3)  находятся в положении «0».

Верхний нагреватель включается путем включени выключателя (рис. 1; поз. 1). О включении верхнего нагревателя сигнализирует контрольная лампочка (рис. 1; поз. 2). Нижнее нагревание включается посредством термостата (рис. 1; поз. 3). Поворачиванием кнопку регулируется заданная температура. О включении нижнего нагревателя сигнализирует контрольная лампочка (рис. 1; поз. 6). После того, как нижняя часть емкости достигает заданную температуру, контрольная лампочка гаснет. После снижения температуры в емкости контрольная лампочка вновь загорается. Термомтат автоматически поддерживает заданную температуру в допустимых пределах.

6.	ОЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо выполнять ежедневную очистку прибора согласно следующей последовательности:

- Прибор выключаем и оставим до его охлаждения.

- Поверхность прибора очищается мокрой тряпкой, смоченной перед очисткой в теплой воде или в моющем растворе.

- После каждой эксплуатации следует очистить перфорированную сетку с применением теплой воды с моющим средством.

- Перед повторной эксплуатацией прибора его поверхности необходимо тщательно осушить.

Внимание!

- Очистка прибора водяной струей или высоконапорной чистящей мащиной не допускается.

- Во время очистки прибора для хранения и подогрева применение проволочных губок, проволочных щеток или других абразивных элементов не допускается!

- В том случае, если присоединительный шнур поврежден, то его следует заменить специальным шнуром, который должен обеспечить производитель либо его сервисная служба.

Периодически, раз в два года, следует провести испытание и осмотр прибора.

7.	ДЕЙСТВИЯ В CЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТА

В случае неисправности или необычной работы прибора, следует выключить оба выключателя и вызвать уполномоченного сервисного работника.

8.	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

| Деталь | #### Код | Шифр |
| --- | --- | --- |
| Нагреватель 1,2 кВт | TS-0832 | 72136 |
| Керамический нагреватель ELSTEIN 1000 Вт | TS-0806 | 72098 |
| Термостат 0-85°C | TS-0771 | 72496 |
| Выключатель | TS-1083 | 73457 |
| Лампочка контрольная | TS-1093 | 76575 |
| Стекло сигн. лампочки - желтое | TS-1096/2 | 76577 |
| Энергопровод | TS-1140/1 | 76396 |
| Кнопка синяя | TS-0538/5 | 83350 |
| Пружина кнопки | 280.2.118 | 47582 |

Сохраняем за собой право на внесение изменений, связанных с техническими усовершенствованиями!

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ИСПЫТАНИЙ

| NO контракта |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изделия |  |  | ESO-40 |  | Монтер |  |  |  |  |  |  |  |
| Серийный NO |  |  | 16912 |  | Контролер |  |  |  |  |  |  |  |
| NO серии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид энергии |  |  | ## Электроток |  | Газ |  |  |  | Пар |  |  |  |
| Напряжение (B) |  |  | 3N – 230/400/440 B; 230/ 240 B фазного или меж фазного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление (мбар) |  |  | Жидк.нефт. газ 30, 50 |  |  | Прир. газ 20, 25 |  |  |  | Газ из гор. сети 8 |  |  |
| ЭЛЕМЕНТ |  |  | КОД | #### ШИФР |  |  | ##### ФУНКЦ. ИСПЫТАНИЯ - газ |  |  |  |  |  |
| Нагреватель 1,2 кВт |  |  | TS-0832 | 72136 |  |  | 1 | Непропускаемость |  |  |  |  |
| Керамический нагреватель ELSTEIN 1000 Вт |  |  | TS-0806 | 72098 |  |  | 2 | Горение |  |  |  |  |
| Термостат 0-85°C |  |  | TS-0771 | 72496 |  |  | 3 | Неболъшой пламень |  |  |  |  |
| Выключатель |  |  | TS-1083 | 73457 |  |  | 4 | Контр. Устр. |  |  |  |  |
| Лампочка контрольная |  |  | TS-1093 | 76575 |  |  | 5 | Возвращ. пламени |  |  |  |  |
| Стекло сигн. лампочки - желтое |  |  | TS-1096/2 | 76577 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергопровод |  |  | TS-1140/1 | 76396 |  |  | ФУНКЦ. ИСПЫТ. – электр. |  |  |  |  |  |
| Кнопка синяя |  |  | TS-0538/5 | 83350 |  |  | 1 | Высок. Вольт. испытания |  |  |  |  |
| Пружина кнопки |  |  | 280.2.118 | 47582 |  |  | 2 | Испытания защиты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Испытания изоляции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | Ток утечки мA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ###### ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Размери |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Зачистка заусенцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Внешний вид |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | Дверцы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | Прочность соединен. |  |  |  |  |
| Измеренный ток |  | Aмп. | Aмп. | Aмп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство | # кВт | L1 | L2 | L3 |  |  | ПРИМЕЧАНИЯ: |  |  |  |  |  |
| Нагреватель - внизу | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кер. нагреватель - наверху | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструмент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв. Форсун. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ИСПЫТАНИЙ

| NO контракта |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изделия |  |  | ESO-40 |  | Монтер |  |  |  |  |  |  |  |
| Серийный NO |  |  | 16912 |  | Контролер |  |  |  |  |  |  |  |
| NO серии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид энергии |  |  | ## Электроток |  | Газ |  |  |  | Пар |  |  |  |
| Напряжение (B) |  |  | 3N – 230/400/440 B; 230/ 240 B фазного или меж фазного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление (мбар) |  |  | Жидк.нефт. газ 30, 50 |  |  | Прир. газ 20, 25 |  |  |  | Газ из гор. сети 8 |  |  |
| ЭЛЕМЕНТ |  |  | КОД | #### ШИФР |  |  | ##### ФУНКЦ. ИСПЫТАНИЯ - газ |  |  |  |  |  |
| Нагреватель 1,2 кВт |  |  | TS-0832 | 72136 |  |  | 1 | Непропускаемость |  |  |  |  |
| Керамический нагреватель ELSTEIN 1000 Вт |  |  | TS-0806 | 72098 |  |  | 2 | Горение |  |  |  |  |
| Термостат 0-85°C |  |  | TS-0771 | 72496 |  |  | 3 | Неболъшой пламень |  |  |  |  |
| Выключатель |  |  | TS-1083 | 73457 |  |  | 4 | Контр. Устр. |  |  |  |  |
| Лампочка контрольная |  |  | TS-1093 | 76575 |  |  | 5 | Возвращ. пламени |  |  |  |  |
| Стекло сигн. лампочки - желтое |  |  | TS-1096/2 | 76577 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергопровод |  |  | TS-1140/1 | 76396 |  |  | ФУНКЦ. ИСПЫТ. – электр. |  |  |  |  |  |
| Кнопка синяя |  |  | TS-0538/5 | 83350 |  |  | 1 | Высок. Вольт. испытания |  |  |  |  |
| Пружина кнопки |  |  | 280.2.118 | 47582 |  |  | 2 | Испытания защиты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Испытания изоляции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | Ток утечки мA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ###### ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Размери |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Зачистка заусенцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Внешний вид |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | Дверцы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | Прочность соединен. |  |  |  |  |
| Измеренный ток |  | Aмп. | Aмп. | Aмп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство | # кВт | L1 | L2 | L3 |  |  | ПРИМЕЧАНИЯ: |  |  |  |  |  |
| Нагреватель - внизу | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кер. нагреватель - наверху | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструмент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв. Форсун. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |