Samsung

Профессиональная микроволновая печь CM1069A

Инструкция по использованию и приготовлению пищи

СОДЕРЖАНИЕ

Краткое описание

Устройство печи и дисплей

Панель управления

Использование данного руководства

Меры безопасности

Что делать, если вы сомневаетесь в чем-либо, или возникла проблема

Установка времени и уровня мощности

Использование кнопки Разморозка

Использование кнопки Старт (+30 сек.)

Использование кнопки Остановка/отмена

Программирование памяти

Использование кнопки Проверка

Сброс счетчика циклов программ памяти

Установка звука

Использование кнопки Двойное количество

Руководство по посуде, пригодной для использования в микроволновой печи

Инструкции по приготовлению пищи

Чистка микроволновой печи

Хранение и обслуживание микроволновой печи

Техническая спецификация

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Если вы хотите приготовить пищевые продукты

- Положите продукты в печь. Выберите уровень мощности, нажав кнопку Уровень мощности ( )один или более раз.

- Выберите время приготовления, нажав кнопки с Цифрами в необходимой комбинации (Максимум : 30 мин.).

- Нажмите кнопку Старт(+30 s.)

Результат: Начинается приготовление пищи. Когда приготовление пищи завершено, печь издает звуковой сигнал 4 раза.

Если вы хотите разморозить пищевые продукты

- Положите замороженные продукты в печь.

Нажмите кнопку Разморозка( ).

- Нажмите кнопки с  Цифрами, чтобы установить Время разморозки (Максимум 30 мин.).

- Нажмите кнопку Старт( +30 s.)

Результат: Начинается разморозка. Когда разморозка завершена, печь издает звуковой сигнал 4 раза.

Если вы хотите добавить время приготовления:

Оставьте продукты в печи.

Нажмите +30 s. Один или более раз для каждых 30 секунд, которые вы хотите добавить.

Устройство печи и дисплей

Печь

Дисплей

- ДИСПЛЕЙ

- КНОПКА УРОВНЯ  МОЩНОСТИ

- КНОПКИ С ЦИФРАМИ

- КНОПКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

- КНОПКА ОСТАНОВКИ / ОТМЕНЫ

- КНОПКА ПРОВЕРКИ

- КНОПКА РАЗМОРОЗКИ

- КНОПКА ДВОЙНОЕ КОЛИЧЕСТВО

- КНОПКА СТАРТ

- КНОПКА ЗВУК

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА

Вы приобрели микроволновую печь SAMSUNG. В данном руководстве содержится ценная информация по использованию вашей микроволновой печи:

• Меры безопасности

• Подходящие аксессуары и посуда

• Полезные рекомендации по приготовлению пищи

В начале инструкции вы найдете иллюстрации печи и, что еще более важно, панели управления, чтобы легче найти нужные кнопки.

В иллюстрациях к пошаговым операциям используются два символа:

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ВОЗМОЖНОГО ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

Несоблюдение следующих мер безопасности может привести к вредному воздействию микроволновой энергии на ваш организм.

(a) Ни при каких обстоятельствах не используйте печь с открытой дверцей, не изменяйте защелки дверцы и не вставляйте какие-либо предметы в фиксирующие отверстия.

(b) Не вставляйте какие-либо предметы между дверцей печи и ее передней панелью. Не позволяйте остаткам пищи или моющих средств скапливаться на поверхности уплотнителя. Убедитесь что дверца и уплотнитель дверцы чистые. После использования протирайте их сначала влажной, а затем сухой мягкой тряпкой.

(c) Не работайте с печью, если она повреждена пока ее не отремонтируют специалисты квалифицированного сервис-центра по ремонту микроволновых печей, прошедшие обучение у производителя. Особенно важно, чтобы дверца печи закрывалась правильным образом, и что не повреждены следующие части печи:

(1) Дверца, уплотнители дверцы и их поверхности

(2) Дверные петли (сломаны или ослаблены)

(3) Кабель электропитания

(d) Не настраивайте и не чините печь самостоятельно. Это должен делать только квалифицированный технический специалист по микроволновым печам, прошедший обучение у производителя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Прежде чем готовить пищевые продукты или разогревать жидкости в микроволновой печи, пожалуйста, проверьте, что соблюдаются следующие меры безопасности.

1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для приготовления печи никакую металлическую посуду:

• Металлические контейнеры

• Столовую посуду с золотой или серебряной каемкой

• Шампуры, вилки и т.д..

Причина: Может возникнуть электрическая дуга или искрение, которые могут повредить печь .

2. НЕ НАГРЕВАЙТЕ:

• герметичные емкости и бутылки, запечатанные в вакуум, горшки, контейнеры

Например: Баночки с детским питанием

• еда в герметичных упаковках.

Например: Яйца, орехи в скорлупе, помидоры

Причина: При возрастании давления они могут взорваться.

Совет: Снимайте крышки и протыкайте кожуру, упаковку и т.д..

3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ микроволновую плиту, если она пустая.

Причина: Могут повредиться стенки печи.

Совет: Всегда оставляйте в печи стакан с водой. Вода будет впитывать микроволны, если вы случайно включите печь, когда она пустая.

4. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ задние вентиляционные отверстия тряпкой или бумагой.

Причина: Тряпка или бумага могут загореться, т.к. из печи исходит горячий воздух.

5. ВСЕГДА используйте защитные перчатки, когда вынимаете посуду из печи.

Причина: Некоторая посуда впитывает микроволны, а жар от приготовляемого продукта нагревает посуду. Поэтому посуда становится горячей.

6. НЕ ТРОГАЙТЕ нагревательные элементы или внутренние стенки печи.

Причина: Стенки печи могут быть достаточно горячими для того, чтобы вызвать ожог даже после окончания процесса приготовления пищи, даже если они не кажутся горячими. Не допускайте попадания легко воспламеняющихся материалов внутрь печи. Сначала дайте печи охладиться.

7. Чтобы сократить риск возникновения пожара в камере печи:

• Не храните горючие материалы в печи

• Снимите проволочные зажимы с бумажных или целлофановых мешков

• Не используйте микроволновую печь для сушки газет.  Если вы обнаружите дым, выключите печь или отсоедините ее от электропитания, не открывая дверцы печи.

8. Будьте особенно осторожны, когда разогреваете жидкости или детское питание.

• ВСЕГДА оставляйте печь как минимум на 20 секунд после выключения, чтобы дать выровняться температуре по всему объему.

• При необходимости перемешивайте пищу при нагревании, и ВСЕГДА после нагревания.

• Осторожно обращайтесь с контейнером после нагревания. Если контейнер слишком горячий, вы можете обжечься.

• Существует опасность запоздалого бурного вскипания жидкости.

Для предотвращения запоздалого бурного вскипания и возможного ожога, кладите в напитки пластмассовую ложку или стеклянную палочку и перемешивайте перед, во время и после нагревания.

Причина: При нагревании жидкостей в микроволновой печи может произойти задержка точки кипения.  Это значит, что внезапное бурное вскипание жидкости может произойти после того, как вы вынете контейнер  из печи. В результате вы можете получить ожог.

• При ожоге следуйте следующим инструкциям ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:

* Погрузите обожженное место в холодную воду как минимум на 10 мин..

* Наложите на обожженное место чистую сухую повязку.

* Не смазывайте обожженную кожу кремами, маслами или лосьонами.

• НИКОГДА не наполняйте контейнер до краев и выбирайте контейнер, который шире вверху, чем в основании, чтобы избежать выплескивания жидкости при кипении.

Бутылки с узким горлышком также могут взорваться при перегреве.

• ВСЕГДА проверяйте температуру детского питания прежде чем дать его ребенку.

• НИКОГДА не нагревайте бутылку для ребенка с надетой на нее соской, так как бутылка может взорваться от перегрева.

9. Будьте осторожны, чтобы не повредить кабель питания.

• Не погружайте кабель питания или штепсель в воду. Не допускайте контакта кабеля питания с горячими поверхностями.

• Не используйте прибор с поврежденным кабелем питания или штепселем.

10. Стойте на расстоянии вытянутой руки от печи, когда открываете дверцу.

Причина: Выходящий горячий воздух или пар могут вызвать ожоги.

11. Поддерживайте внутреннюю камеру печи в чистоте.

Причина: Частицы пищи и капли жира, приставшие к стенкам печи или дну могут загрязнить внутреннюю поверхность печи и снизить эффективность ее работы.

12. Во время работы печи, особенно во время разморозки, вы можете услышать звук напоминающий пощелкивание.

Причина: Вы можете услышать этот звук при автоматическом изменении выходной мощности.  Это нормальное явление.

13. Когда микроволновая печь работает без какой-либо нагрузки, в целях обеспечения безопасности будет автоматически отключено ее электропитание. Через 30 минут после этого вы сможете вновь нормально пользоваться печью.

14. Если вы не поддерживаете печь в чистом состоянии, это может привести к повреждению  поверхностей, что может отрицательно повлиять на срок службы прибора и возможно привести к опасной ситуации;

15. Прибор нельзя мыть под струей воды.

Меры безопасности

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Если пища разогревается или готовится в одноразовой посуде из пластика, бумаги или других воспламеняющихся материалов, необходимо время от времени заглядывать в печь.

ВАЖНО

НИКОГДА не разрешайте маленьким детям пользоваться микроволновой печью или играть с ней. Не оставляйте детей без присмотра, если они находятся рядом с печью когда она включена. Не храните и не прячьте вещи, вызывающие интерес у детей, непосредственно над печью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если повреждена дверца или уплотнители дверцы, не пользуйтесь печью, пока ее не отремонтирует специалист.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для лиц, не являющихся специалистами, опасно производить обслуживание или ремонт, включающий снятие крышки, защищающей от воздействия энергии микроволн.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Жидкости и другую еду нельзя разогревать в плотно закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Дети могут пользоваться печью без наблюдения со стороны взрослых только при условии получения соответствующих инструкций, так чтобы ребенок умел пользоваться печью безопасно и понимал опасность неправильного использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Нагревание напитков в микроволновой печи может привести к их бурному вскипанию уже после того как вы вынимаете контейнер из печи. Поэтому делайте это с особой осторожностью;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Необходимо перемешать или взболтать содержимое бутылочек для кормления и баночки с детским питанием, а также проверить его температуру перед употреблением, чтобы избежать ожогов.

• В целях безопасности не мойте прибор с помощью парового очистителя или любым другим очистителем под давлением.

Что делать, если вы сомневаетесь в чем-либо, или возникла проблема

Если у вас возникла какая-либо проблема, попробуйте найти ее в списке возможных проблем и решений, прежде чем обращаться в сервис-центр.

_ Не работает ни дисплей, ни сама печь.

• Вставьте штепсель правильным образом в заземленную розетку.

• Если розетка управляется настенным выключателем, убедитесь, что он включен.

• Выньте штепсель из розетки, подождите 10 секунд, затем снова вставьте его в розетку.

• Включите автомат или замените предохранитель.

• Подключите другой прибор к розетке; если прибор не работает, вызовите квалифицированного специалиста для ремонта розетки.

• Включите печь в другую розетку.

_ Дисплей печи работает, но мощность не включается.

• Убедитесь, что дверца плотно закрыта.

• Убедитесь, что упаковочные материалы или другие предметы не попали в уплотнитель дверцы.

• Проверьте, не сломана ли дверца.

• Нажмите два раза кнопку Отмена (Cancel) и введите все параметры приготовления заново.

_ Питание отключилось до истечения установленного времени.

• Если это не явилось результатом пропадания питания в сети, выньте вилку из розетки, подождите десять секунд и вставьте вилку обратно. Введите параметры заново.

• Включите автомат или замените предохранитель.

_ Вы заметили искрение или электрическую дугу.

• Достаньте из печи все металлические принадлежности, посуду, застежки. Если вы используете фольгу, то используйте только тонкие полоски и оставляйте, по крайней мере, 2.5 см между фольгой и внутренними стенками печи.

_ Использование микроволновой печи влияет на работу телевизора или радио.

• Характер влияния на прием радиосигнала сходен с влиянием, которое оказывают другие небольшие бытовые приборы, например, фен. Установите микроволновую печь подальше от других приборов, таких как телевизор или радио.

_ При открывании дверцы автоматически начинает работать ВЕНТИЛЯТОР

• Когда вы кладете или достаете продукты из микроволновой печи ЛАМПА и ВЕНТИЛЯТОР начинают работать автоматически. Автоматическое включение ВЕНТИЛЯТОРА предусмотрено рабочим процессом, поэтому обращаться в сервисный центр не требуется. Вентилятор автоматически прекратит работу при закрытии дверцы.

Установка времени и уровня мощности

Одноэтапное приготовление

Вы можете остановить работу печи в любой момент, чтобы проверить степень готовности продукта.

1. Нажмите кнопку Уровень мощности ( ), чтобы выбрать уровень мощности.

Нажимая кнопку Уровень мощности ( ) повторно, вы можете выбрать уровень мощности HI, MED или LO (высокий, средний или низкий).

.

2. Используйте кнопки с  Цифрами, чтобы установить время приготовления пищи. Вы можете установить время от 1 секунды до-30 минут. Чтобы установить время больше 1 минуты, введите еще и секунды.• Например, чтобы установить время приготовления 10 минут, введите,1, 0, 0, 0.

3. Нажмите кнопку Старт( +30s), чтобы начать приготовление пищи.

Максимально возможное время приготовления пищи составляет 30 минут. Если время приготовления превысит 30 минут, на дисплее загорится E3. Затем нажмите кнопку  Стоп/Отмена() и повторите шаги.

| Уровень мощности | Процент | Выходная мощность |
| --- | --- | --- |
| HI (высокий) | 100% | 1050 Вт |
| MED (средний) | 70% | 735 Вт |
| LO (низкий) | 50% | 525 Вт |
| DEFROST (разморозка) | 30% | 315 Вт |

Многоэтапное приготовление

Вы можете остановить работу печи в любой момент, чтобы проверить степень готовности продукта.

- Нажмите кнопку Уровень мощности ( ), чтобы выбрать уровень мощности.

Нажимая кнопку Уровень мощности ( ) повторно, вы можете выбрать уровень мощности HI, MED или LO (высокий, средний или низкий).

- Используйте кнопки с  Цифрами, чтобы установить время приготовления пищи. Вы можете установить время от 1 секунды до 30 минут. Чтобы установить время больше 1 минуты, введите еще и секунды.

• Например, чтобы установить время приготовления 10 минут, введите,1, 0, 0, 0.

- Повторите шаги 1 и 2 для 2-х- или 3-х-этапного приготовления.

- Нажмите кнопку Старт(+30s), чтобы начать приготовление пищи.

Максимально возможное время приготовления пищи составляет 30 минут. Если время приготовления превысит 30 минут, на дисплее загорится E3. Затем нажмите кнопку  Стоп/Отмена() и повторите шаги.

Использование кнопки Разморозка

- Нажмите кнопку Разморозка ()

- Нажмите кнопки с Цифрами, чтобы выбрать время разморозки. Вы можете установить время от 1 секунды до-30 минут.

- Нажмите кнопку Старт( +30s),

Максимально возможное время приготовления пищи составляет 30 минут. Если время приготовления превысит 30 минут, на дисплее загорится E3. Затем нажмите кнопку  Стоп/Отмена() и повторите программирование.

Использование кнопки Старт(+30s)

Эта кнопка позволяет удобно разогреть пищу, увеличивая время разогрева по 30 секунд на высокой мощности разогрева.

- Нажимайте кнопку Старт( +30s) один раз для каждых 30 секунд приготовления пищи.

• Например, нажмите ее дважды, чтобы увеличить время на одну минуту. Время высветится на дисплее, и печь автоматически продолжит работу.

Добавляйте по 30 секунд в процессе приготовления нажатием кнопки Старт(+30s), если вы хотите добавить время

Использование кнопки Стоп /Отмена( )

Кнопка Стоп/Отмена( ) позволяет отменить введенную программу. Она также позволяет приостановить процесс приготовления, чтобы вы могли проверить степень готовности продуктов.

Чтобы остановить работу печи во время приготовления, нажмите кнопку Стоп / Отменить один раз.

Чтобы продолжить приготовление, нажмите кнопку Старт(+30s).

Для исправления ошибки при вводе нажмите кнопку Старт(+30s) один раз и введите программу заново.

Программирование памяти

Одноэтапное приготовление

- При нажатии кнопки Программа () печь войдет в режим программирования. На дисплее не будет отображаться никакой информации.

- С помощью кнопок с Цифрами введите номер программы от 1-20

- Затем нажмите кнопку Уровень мощности ( ), чтобы выбрать уровень мощности.

Нажимая кнопку Уровень мощности ( ) повторно, вы можете выбрать уровень мощности HI, MED или LO (высокий, средний или низкий).

- Используйте кнопки с  Цифрами, чтобы установить время приготовления пищи. Вы можете установить время от 1 секунды до 30 минут. Чтобы установить время больше 1 минуты, введите еще и секунды.

• Например, чтобы установить время приготовления 10 минут, введите,1, 0, 0, 0.

- Повторите шаги 3 и 4 для 2-х и 3-х этапного программирования памяти.

- Нажмите кнопку Программа () для выхода из режима программирования памяти.

На дисплее будет показан  “0”.

Максимально возможное время приготовления пищи составляет 30 минут. Суммарное время программы приготовления не должно превышать 30 минут. Если время превысит 30 минут, на дисплее загорится E3. Затем нажмите кнопку  Стоп/Отмена() и повторите программирование.

Использование программирования памяти

Нажмите кнопки с  Цифрами   от 1 до 20, чтобы выбрать из памяти запрограммированный пользователем режим. (см. раздел программирование Памяти). Кнопку Старт(+30s)  нажимать не требуется, печь начнет работать сама.

Использование кнопки Проверка

Подтвердите время приготовления и уровень мощности в каждой программе, находящейся в ячейке памяти.

- Очистите все операции, нажав кнопку Стоп/Отмена().

Нажмите кнопку Проверка(CHECK), чтобы войти в режим проверки.

- С помощью кнопок с Цифрами от 1-20 выберите номер  ячейки памяти с программой.

• Например, нажмите кнопку 5 для вызова программы памяти 5, которая является программой приготовления на высокой мощности (HI) в 1 этап (I Stage) с временем приготовления 6 минут 30 секунд, 6:30.

• Сначала отобразится цифра 5, но потом экран отобразит установленные параметры программы.

- Через одну секунду дисплей очистится автоматически.

Если вы хотите проверить другие ячейки памяти программирования, просто введите цифры номера этой ячейки

.

- Нажмите кнопку Стоп/Отмена(),чтобы выйти из режима Проверка.

Счетчик циклов программ памяти

- Очистите все операции, нажав кнопку Стор/Отмена( ).

Нажмите кнопку Проверка (CHECK), чтобы войти в режим проверки.

Нажмите кнопку Start(+30s), а затем нажмите кнопки с Цифрами от 1 до 20, при этом будет отображаться количество циклов для данной конкретной Программы. Единицей подсчета количества циклов является 10.

• Например, если программа памяти 5 была использована 100 раз, на экране высветится “10”.

Поскольку единицей исчисления дисплея является 10, то подсчет циклов является приблизительным. Количество циклов на дисплее увеличивается на 1 после каждых 10 циклов.

Например, если прошло от 90 до 99 циклов, на дисплее будут отображаться «9». «9» сменится на «10» на сотом цикле. Функция счетчика циклов ограничивается 99 990 циклами, как только эта цифра будет превышена, счетчик автоматически обнулится и начнет отсчет с «0».

.

3. Через секунду дисплей очистится автоматически. Если вы хотите проверить счетчик циклов другой программы памяти, введите номер этой программы .

.

- Нажмите кнопку Стоп/Отмена(),чтобы выйти из режима Проверка (CHECK)

Сброс счетчика циклов программ памяти

- Очистите все операции, нажав кнопку Стоп/Отмена( ).

Дисплей будет показывать “ : 0 “.

- Нажмите у удерживайте кнопку с Цифрой 0, а затем нажмите кнопку Разморозка().

Микроволновая печь издаст звуковой сигнал, подтверждающий операцию сброса.

Дисплей будет показывать “ : 0 “.

Установка звука

- Нажмите кнопку Звук (SOUND), чтобы настроить громкость. По умолчанию уровень громкости низкий "LO". Если повторно нажимать на кнопку  Звук (Sound), уровень громкости будет меняться в следующем порядке: MED (средний), HI (высокий), OFF (без звука), LO (низкий).

- Нажмите кнопку Start ( +30s), чтобы выйти из режима установки звука.

Дисплей будет показывать “:0”.

| Индикатор | Уровень громкости |
| --- | --- |
| HI (высокий) | Громкий |
| MED (средний) | Средний |
| LO (низкий) | Тихий |
| BLANK (без звука) | Без звука |

Использование кнопки “Двойное количество”

- Нажмите кнопку Двойное количество( )

- Используя кнопки с Цифрами, введите номер программы памяти от 1-20.

• Например, нажмите кнопку 5  для вызова программы памяти 5, которая является программой приготовления на высокой мощности (HI) в 1 этап (I Stage) с временем приготовления 6 минут 30 секунд, 6:30.

- В этом случае программа памяти работает в 2 раза больше по времени, чем запрограммированно, которое в данном случае составит 13 минут.

(6:30 x 2 = 13.00)

Максимально возможное время приготовления пищи составляет 30 минут. Если удвоенное запрограммированное время превышает максимально возможное время приготовления, на дисплее высветится “E3”. Тогда нажмите кнопку Стоп/Отмена( ).

РУКОВОДСТВО ПО ПОСУДЕ, ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Для приготовления пищи в микроволновой печи, микроволны должны проникать в толщу продукта без отражения или поглощения используемой посудой.

Поэтому к выбору посуды нужно относиться тщательно. Если посуда помечена «Подходит для микроволновой печи», то не нужно беспокоиться.

Следующая таблица перечисляет разные типы посуды и описывает можно ли их использовать в микроволновой печи, и каким образом.

| ТИП ПОСУДЫ | ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ | КОММЕНТАРИИ |
| --- | --- | --- |
| Алюминиевая фольга |  | Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания. Может возникнуть электрическая дуга, если фольга расположена слишком близко к стенкам печи, или если используется слишком много фольги. |
| Фарфор и глиняные изделия |  | Фарфор, керамика, керамика с глазурью и китайский фарфор обычно подходят, если на них нет металлической отделки |
| Одноразовые пластиковые контейнеры |  | Некоторые замороженные продукты упаковываются в такие пластиковые контейнеры |
| Упаковка продуктов быстрого приготовления - полистироловые стаканчики и контейнеры - бумажные пакеты или отделка - переработанная бумага или металлическая отделка |    | Могут быть использованы для приготовления пищи. Перегрев может привести к оплавлению полистирола. Могут загореться. Может вызвать электрическую дугу |
| Стеклянная утварь - посуда из закаленного стекла - тонкая стеклянная посуда - стеклянные банки |    | Может использоваться, если не имеет металлической отделки. Может использоваться для разогрева пищи или жидкостей. Тонкое стекло может лопнуть при резком нагревании. Надо снять крышку. Пригодны только для разогрева. |
| Металл - металлические блюда - проволочки для скрепления пакетов (например, замороженных продуктов) |   | Могут вызвать электрическую дугу или возгорание |
| Бумага - тарелки, стаканчики, салфетки и пергаментная бумага - переработанная из вторсырья бумага |   | Для кратковременного приготовления и разогрева. Также для поглощения избыточной влаги Может вызвать электрическую дугу |
| Пластик - пакеты - покрывающая пленка - пакеты для заморозки |    | Особенно, если это жароустойчивый термопластик. Некоторые другие пластики могут покоробиться или обесцветиться от высокой температуры. Не используйте меламиновый пластик. Может использоваться для удержания влаги. Не должна прикасаться к пище. Будьте осторожны, снимая пленку, т.к. горячий пар может вырваться наружу. Только если их можно кипятить, или если они пригодны для использования в печи. Пакеты не должны быть закупорены герметично. В случае необходимости проколите их вилкой. |
| Парафинированная или жиронепроницаемая бумага |  | Может быть использована для удержания влаги и предотвращения разбрызгивания |

 - рекомендуется

 - используйте с осторожностью

 - небезопасно

Рекомендации по приготовлению пищи

Используйте данную таблицу с рекомендациями по установке уровня мощности и времени при разогреве продуктов.

Разогрев основных блюд

| Продукт | Порция | Способ приготовления | Мощность | Время приготовления (мин.) | Время остывания в печи (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуфабрикат-ассорти | 350 г. | Выложите на керамическую тарелку 2-3 охлажденных компонента блюда. Разогревайте под крышкой. | СРЕДНЯЯ | 6.5-7 | 3 |
| Курица в соусе карри с рисом (охлажд.) | 300 г. | Выложите на керамическую тарелку 2 охлажденных компонента блюда (например, рис и карри). Разогревайте под крышкой. | СРЕДНЯЯ | 4.5-5.5 | 3 |
| Паста с соусом (охлажд.) | 350 г. | Положите пасту (например, спагетти или яичную лапшу) в глубокую керамическую посуду. Разогревайте под крышкой, периодически помешивая. | ВЫСОКАЯ | 4-5 | 3 |
| Равиоли (охлажд.) | 350 г. | Положите равиоли или тортелини в глубокую керамическую посуду. Разогревайте под крышкой, периодически помешивая. | СРЕДНЯЯ | 4.5-5.5 | 3 |
| Лазанья (охлажд.) | 400 г. | Положите охлажденную лазанью (полуфабрикат) в центр печи. Разогревайте под крышкой. | ВЫСОКАЯ | 4.5-5.5 | 3 |
| Картофель в соусе Бешамель (охлажд.) | 400 г. | Положите картофель в соусе бешамель (полуфабрикат) в центр печи. Разогревайте под крышкой. | СРЕДНЯЯ | 5.5-6.5 | 3 |
| Печеный картофель (уже испеченный и охлажд.) | 500 г. | Проткните кожуру и выложите картофель на керамическую тарелку. | ВЫСОКАЯ | 5-6 | 2-3 |
| Суп (охлажд.) | 250 г. | Налейте в глубокую керамическую тарелку. Разогревайте под крышкой, периодически помешивая. | ВЫСОКАЯ | 3-3.5 | 2-3 |
| Жаркое (охлажд.) | 250 г. 500 г. | Выложите в глубокую керамическую посуду. Разогревайте под крышкой, периодически помешивая. | СРЕДНЯЯ | 4-4.5 5.5-6 | 2-3 |
| Тушеная фасоль (консервированная) | 350 г. | Выложите в глубокую керамическую посуду. Разогревайте под крышкой, периодически помешивая. | СРЕДНЯЯ | 3.5-4 | 2-3 |
| Суп (замороженный) | 1000 г. | Поместите в емкость из закаленного стекла с крышкой. Разогревайте под крышкой, периодически помешивая | ВЫСОКАЯ | 20-22 | 2-3 |

Разогрев закусок

| Продукт | Порция | Способ приготовления | Мощность | Время приготовления (мин.) | Время остывания в печи (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чизбургер (охлажд.) | 150 г. (1 шт.) | Положите бургер на пергаментную бумагу поверх керамической пластины | ВЫСОКАЯ | 1-1.5 | 2-3 |
| Чизбургер (замороженный) | 150 г. (1 шт.) | Положите бургер на пергаментную бумагу поверх керамической пластины | НИЗКАЯ | 3-3.5 | 2-3 |
| Хот-дог (охлажд.) | 125 г. (1 шт.) | Положите хот-дог на пергаментную бумагу поверх пластины | СРЕДНЯЯ | Примерно 1.5 | 2-3 |
| Пицца - кусок (охлажд.) | 100 г. | Положите кусок пиццы на пергаментную бумагу поверх керамической пластины | НИЗКАЯ | 1.5-2 | 1-2 |
| Тортилья с мясом и овощами (охлажд.) | 200 г. | Положите охлажденную тортилью (лепешка с начинкой) на пергаментную бумагу поверх керамической пластины | СРЕДНЯЯ | 2-2.5 | 1-2 |
| Киш / Пирог (охлажд.) | 150 г. | Положите киш на пергаментную бумагу поверх керамической пластины | СРЕДНЯЯ | 2-2.5 | 2-3 |
| Круассаны | 2 шт. (60 г.) | Положите круассаны на пергаментную бумагу поверх керамической пластины. Сразу подавайте к столу. | СРЕДНЯЯ | 0.5-1 | - |

Приготовление завтрака

| Продукт | Порция | Способ приготовления | Мощность | Время приготовления (мин.) | Время остывания в печи (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бекон (охлажд.) | 2 ломтика по 20 г. | Положите ломтики бекона на пергаментную бумагу поверх плоской керамической пластины | ВЫСОКАЯ | Примерно 1.5 | 1 |
| Омлет | 2 яйца | Разбейте яйца, добавьте 2 ст. ложки молока. Вылейте в глубокую керамическую посуду. Перемешайте несколько раз во время приготовления. | НИЗКАЯ | Примерно 2.5 | 1 |
| Запеченная фасоль (консервированная) | 250 г. | Поместите фасоль в глубокую керамическую посуду. Разогревайте под крышкой, периодически помешивая. | СРЕДНЯЯ | 2.5-3.5 | 1-2 |

Разморозка хлеба и пирогов

| Продукт | Порция | Способ приготовления | Мощность | Время приготовления (мин.) | Время остывания в печи (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Багет | 150 г. (1 шт.) | Положите багет на пергаментную бумагу в центр печи. | РАЗМОРОЗКА | Примерно 0.5 | 3-5 |
| Рогалики | 4 шт. по 50 г. | Положите рогалики рядом друг с другом на пергаментную бумагу и поставьте в печь. | РАЗМОРОЗКА | Примерно 3 | 3-5 |
| Фруктовое пирожное | 120 г. (1 шт.) | Положите пирожное на керамическую тарелку. | РАЗМОРОЗКА | 3-3.5 | 5-10 |
| Эклер | 100 г. (1 шт.) | Положите эклер на керамическую тарелку и поставьте ее в центр печи. Оставьте пирожное в печи, чтобы крем полностью разморозился. | РАЗМОРОЗКА | Примерно 1 | 10-20 |

Разморозка и приготовление десертов

| Продукт | Порция | Способ приготовления | Мощность | Время приготовления (мин.) | Время остывания в печи (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ягоды (фрукты) в сиропе | 250 г. | Положите замороженные ягоды или фрукты в емкость из закаленного стекла с крышкой. Разогревайте под крышкой. Во время остывания в печи перемешайте. | СРЕДНЯЯ | 6-6.5 | 2-3 |
| Пончики из дрожжевого теста с начинкой из джема | 300 г. (2 шт.) | Положите замороженные пончики (полуфабрикат) рядом друг с другом в емкость из закаленного стекла с крышкой. Сверху смочите пончики водой. Готовьте под крышкой. | СРЕДНЯЯ | 4.5-5 | 2-3 |

Чистка микроволновой печи

Необходимо регулярно очищать следующие части микроволновой печи, чтобы избежать скопления жира и остатков еды:

• внутренние и внешние поверхности

• дверца и уплотнитель дверцы

ВСЕГДА следите за тем, чтобы уплотнитель дверцы был чистый, а дверца закрывалась правильным образом.

Если печь не содержится в чистоте, то это может привести к преждевременному износу поверхностей, что в свою очередь может спровоцировать опасные ситуации.

1. Протирайте внешние стенки печи мягкой тряпкой, смоченной в мыльном растворе. Затем смойте мыло и высушите.

2. Сотрите брызги и пятна с внутренних стенок печи с помощью тряпки, смоченной в мыльном растворе.

3. Чтобы легче смыть затвердевшие частицы остатков пищи со стенок и избавиться от запахов, поставьте чашу с водой и лимонным соком на керамическую пластину и разогревайте 10 мин. при максимальной мощности.

4. Не мойте под струей воды.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания воды в вентиляционные отверстия. НИКОГДА не используйте абразивные моющие средства или химические растворители.

Особенно тщательно следите за тем, чтобы на уплотнители дверцы:

• Не скапливались частицы продуктов

• Частицы продуктов не препятствовали правильному закрыванию дверцы

Очищайте камеру микроволновой печи после каждого использования мягким моющим средством. Во избежание травм, перед чисткой дождитесь, чтобы печь полностью остыла.

Хранение и обслуживание микроволновой печи.

Необходимо соблюдать несколько простых правил предосторожности  при хранении или сервисном обслуживании микроволновой печи.

Не используйте печь, если дверца или уплотнитель дверцы сломаны:

• Сломанные петли

• Испорченный уплотнитель

• Испорченный или погнутый корпус печи

Только квалифицированный технический специалист по микроволновым печам должен заниматься ремонтом печи.

НИКОГДА не снимайте с печи внешний корпус. Если печь неисправна и требуется ремонт, или если у вас возникли какие-либо сомнения относительно ее состояния:

• Отсоедините печь от розетки

• Обратитесь в ближайший послепродажный сервис-центр

Если вы собираетесь временно убрать печь, выберите сухое непыльное место.

Причина: Пыль и влага могут неблагоприятно повлиять на рабочие части печи.

Техническая спецификация

SAMSUNG постоянно стремится к повышению качества своей продукции. Как спецификации изделия, так и инструкции пользователя могут изменяться без предупреждения.

| Модель | CM1069A |
| --- | --- |
| Питание | 230 В ~50 Герц |
| Потребление | 1600 Вт, 7 A |
| Выходная мощность | 230 В : 1050 Вт (IEC-705) (4 уровня мощности, включая разморозку) |
| Рабочая частота | 2450 МГц |
| Метод охлаждения | Вентилятор с мотором |
| Размеры (ШxВxГ) Внешние Внутренней камеры | 517 x 297 x 412 мм 336 x 225 x 349 мм |
| Объем | 26 л. |
| Вес Нетто Брутто | 17.5 кг. 19.0 кг. |

Правильная утилизация данного продукта

(Отходы электрического и электронного оборудования)

(Применяется в странах Евросоюза и других Европейских странах с системой раздельного сбора отходов).

Данный символ на продукте означает, что в конце жизненного цикла его нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде и человеческому здоровью, вызванный неконтролируемой утилизацией отходов, пожалуйста, отделяйте такие отходы от другого мусора и утилизируйте его responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Бытовые пользователи должны либо связаться с пунктом продажи, где был приобретен данный продукт, либо с местным органом управления для получения информации по правильной утилизации без причинения вреда окружающей среде.

Профессиональные пользователи должны связаться с поставщиком и уточнить условия договора покупки. Данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими отходами коммерческого производства.

Заметки

При возникновении каких-либо проблем с прибором, пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору Samsung по Европе.

Тел.: +44 (0) 121 746 3521 (англоговорящие специалисты)

Факс: +44 (0) 121 744 0974

Email: Europe@apuro.co.uk