ПАСПОРТ

Сокораздаточный аппарат

Модели LSJ9Lx2, LSJ9Lx3

Благодарим Вас за приобретение нашего оборудования.

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием аппарата.

A. Основные технические параметры

|  | 2 контейнера | 3 контейнера |
| --- | --- | --- |
| Объем | 18 литров (9+9л) | 27 л (9+9+9л) |
| Источник питания | 220В 50/60Гц | 220В 50/60Гц |
| Мощность | 310Вт | 385Вт |
| Температура охлажденных напитков | 7-12°C | 7-12°C |

Б. Рекомендации по установке

- Для установки аппарата выберите место с ровной, плоской поверхностью вдали от воздействия прямых солнечных лучей в летнее время.

- Со всех сторон машины оставьте зазор в 150 мм. Это обеспечит достаточную циркуляцию воздуха и надежную работу машины.

- Перед установкой убедитесь, что напряжение сети соответствует требованиям питания аппарата. Кабель питания должен быть не слишком тонким и не слишком длинным. Поперечное сечение кабеля должно быть равным 1,5-2,5мм, напряжение сети устанавливается на фиксированном уровне с помощью предохранителя, что поможет предотвратить травмирование пользователей. Розетка устанавливается в фиксированном положении с использованием предохранителя, что обеспечит безопасную эксплуатацию машины.

- Для того чтобы зафиксировать машину в нужном положении следует поместить ее так, чтобы передняя часть стояла ниже, а задняя - выше (для этого отрегулируйте ножки аппарата), при этом вода через шланг будет течь с поддона в емкость.

В. Использование сокораздаточного аппарата

для охлаждения напитков.

- Для того чтобы приготовленный напиток попадал в соответствующий сосуд, высота его размещения не должна превышать стандартное значение (9л). В противном случае напиток будет по трубке поступать в емкость для смешивания, что может привести к перегоранию мешалки.

- Температура готового напитка не должна быть слишком высокой (не более 35оС). В противном случае, качество охлаждения может снизиться.

- Подключите аппарат к розетке. В целях безопасности разъем заземления следует подсоединить к соответствующему проводу или приспособлению.

- Для того чтобы начать процесс охлаждения, нажмите на переключатель охлаждения, при этом вентилятор начнет вращаться и система охлаждения начнет работать. После этого начнет работать мешалка или пресс.

- Когда температура напитка достигнет необходимого уровня, возьмите стакан и слегка придавите его к пластине аппарата – напиток начнет литься из выпускного отверстия в стакан.

- Когда температура достигнет необходимого уровня, под воздействием регулятора температуры аппарат для охлаждения остановится. При увеличении температуры аппарат начнет работать снова.

- Если аппарат для охлаждения внезапно выключился или остановился на некоторое время, его следует перезапустить спустя 5 минут.

Г. Устранение неисправностей

| Неисправность | Причины | Способ устранения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Компрессор не работает | - Источник питания не подключен к сети либо отключен - Переключатель питания поврежден - Неисправность электрической цепи - При перегрузке перегорел предохранитель |  | - Проверьте исправность источника питания и розетки - Замените переключатель - Проверьте исправность электрической цепи. При необходимости устраните неполадки - Проверьте целостность предохранителя. В случае необходимости выполните замену |
| Компрессор работает, но охлаждение не происходит | - Капиллярное течение остановилось - Происходит протекание охлаждающей жидкости - Электрический вентилятор неисправен |  | - Замените капиллярную трубку или очистите фильтр - Проверьте исправность системы и при необходимости долейте охлаждающую жидкость - Замените электрическое устройство |
| Жидкость в системе циркулирует неправильно | - Разность давлений внутри насоса - Рабочее колесо или отверстия насоса повреждены - Электрическая цепь повреждена - Зазор между рабочим колесом и сосудом слишком большой |  | - Выполните очистку - Установите рабочее колесо и насос на место - Проверьте исправность электрической цепи. При необходимости устраните неполадки - Отрегулируйте величину зазора |
| Происходит протекание сосуда | Уплотнительное кольцо износилось либо плохо установлено |  | Замените или правильно установите уплотнительное кольцо |
| Происходит протекание клапана | Уплотнительное кольцо износилось либо плохо установлено |  | Замените или правильно установите уплотнительное кольцо |