РОССИЯ

ОАО «ЧУВАШТОРГТЕХНИКА»

ПАРОВАРОЧНО-Конвективный

АППАРАТ

электрический кухонный

типа ПКА6-1/3П и ПКА6-1/2П

## ПАСПОРТ

ЧЕБОКСАРЫ 2013

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пароварочные конвективные аппараты  электрические кухонные типа  ПКА  (далее - пароконвектоматы) предназначены для  приготовления  продуктов питания в различных режимах.

Пароконвектоматы используются на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и в составе технологической линии.

Сертификат соответствия  № C-RU.МЕ11.В00111. Срок действия с 11.02.2013 по 15.03.2015.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2008 . Регистрационный номер сертификата 73 100 2188 от 30.12.2010 по 29.12.2013 г.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Величина параметра |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПКА 6-1/3П | ПКА 6-1/2П |
| 1 Номинальное напряжение, В | 230 | 230/400 |
| 2 Род тока | 1N ~ | 3N ~ |
| 3 Частота тока, Гц | 50 |  |
| 4 Номинальная потребляемая мощность пароконвектомата, кВт, не более | 3,2 | 4,6 |
| 5 Номинальная потребляемая мощность электродвигателя вентилятора, кВт | 0,03 | 0,12 |
| 6 Номинальная потребляемая мощность ТЭН-ов рабочей каме- ры, кВт | 3 | 4 |
| 7 Количество ТЭН-ов рабочей камеры, шт. | 2 | 2 |
| 8 Номинальная потребляемая мощность ТЭН-а парогенера- тора, кВт | 2,2 | 2х2,2=4,4 |
| 9 Количество ТЭН-ов парогенератора, шт. | 1 | 2 |
| 10 Номинальная мощность ламп освещения, Вт | 20 | 20 |
| 11 Освещенность в камере пароконвектомата, ЛК, не менее | 300 |  |
| 12 Давление воды в водопроводной системе, кПа (кгс /см ²) | от 100 до 600 (от 1 до 6) |  |
| 13 Время разогрева пароконвектомата до температуры плюс (t)°С, мин., не более: -в режиме «сухого нагрева» (240)°С; -в режиме «Пар» (98)°С; | 9 6 | 8 6 |
| 14 Расход электроэнергии для поддер- жания температуры плюс (t)°С, кВт · ч, не более: -в режиме «сухого нагрева» (240)°С; -в режиме «Пар» (100)°С; | 1,0 2,2 | 1,5 2,2 |
| 15 Количество термовыключателей, шт. | 2 | 2 |
| 16 Максимальное количество устанавливаемых гастроемкостей, шт. GN 1/3 | 6 | 6 |
| 17 Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 520 593 691 | 520 735 691 |

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | Величина параметра |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПКА 6-1/3П |  |
| 18 Масса, кг, не более | 45 | 50 |
| 19 Средний срок службы пароконвектомата, лет, не менее | 12 |  |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен соответствовать таблице  2.

Таблица 2

| Наименование |  | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПКА |
|  | Пароконвектомат ПКА | 1 |
|  | Паспорт. Руководство по эксплуатации | 1 1 |
|  | Манжета 8х22 | 2 |
|  | Пружина | 1 |
|  | Упаковка | 1 |
|  | Пакет из полиэтиленовой пленки | 2 |
|  | Уплотнитель | 1 |
|  | Книга рецептов | 1 |
|  | Стол | по отдельному заказу |

П р и м е ч а н и е - Гастроемкости  глубиной 20 мм поставляются по отдельному заказу.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пароварочный конвективный аппарат электрический кухонный ПКА 6-1/3П, ПКА 6-1/2П  (нужное подчеркнуть) заводской номер _________________ соответствует ТУ 5151-017-01439034-2003 и признан годным для эксплуатации.

Контроллер _____________________________________________________________

№ контроллера

Дата выпуска ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Пароварочный конвективный аппарат электрический кухонный ПКА 6-1/3П, ПКА 6-1/2П  (нужное подчеркнуть) подвергнут на ОАО «Чувашторгтехника» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации

Консервацию произвел			_______________________

(подпись)

Изделие после консервации принял	_______________________

(подпись)

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Пароварочный конвективный аппарат электрический кухонный ПКА 6-1/3П, ПКА 6-1/2П  (нужное подчеркнуть) упакован ОАО «Чувашторгтехника» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки		            				М. П.

(подпись)

Упаковку произвел

(подпись)

Изделие после упаковки принял

(подпись)

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации пароконвектомата - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации контроллера (регулятора температуры) – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Срок службы пароконвектомата – 10 лет.

Заполнение гарантийного талона (Приложение А) при вводе в эксплуатацию пароконвектомата обязательно.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель или организация, имеющая договор с ОАО «Чувашторгтехника» на гарантийное и сервисное обслуживание, производит безвозмездное устранение выявленных дефектов: ремонт или замену	вышедших из строя составных частей пароконвектомата, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия по предъявлению потребителем заполненного гарантийного талона.

ВНИМАНИЕ! При использовании в ПКА воды, не прошедшей фильтрование согласно требованиям руководства по эксплуатации (раздел 4 «ПОРЯДОК УСТАНОВКИ») гарантии завода-изготовителя не предоставляется.

Претензии предприятием-изготовителем не принимаются:

- при отсутствии гарантийного талона;

- в случае нарушения условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации пароконвектомата;

- при нарушении сроков технического обслуживания пароконвектомата, установленных руководством по эксплуатации (РЭ). Заполнение раздела 11 «УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПЕРИОД  ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА»  для работ «Технического обслуживания» и «Текущего ремонта» обязательно.

Гарантия не распространяется на лампы освещения духовки.

Гарантия не распространяется на уплотнительную резину в случае применения не рекомендованных средств для очистки изделия.

Время нахождения пароконвектомата в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный пароконвектомат.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю пароконвектомата для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Возврат рекламационных комплектующих должен производиться в индивиду-альной упаковке, обеспечивающей сохранность комплектующего на всем протяжении его транспортировки.  В случае нарушения данного требования и возникновения повреждений, связанных с транспортировкой, накладная без цены, выписанная на это комплектующее отписанная изначально по Акту-рекламации, будет переоформлена на обычную накладную с ценой.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера пароконвектомата, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копию удостоверения механика, обслуживающего пароконвектомат.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08.2004, 02.10.2004. 21.12.2004, 27.07.2006, 16.10.2006, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008 г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08. 1996 г., 24.10.1997 г., 08.07, 17.12.1999 г., 16.04, 15.05, 26.11.2001 г., 21.03,14.11, 26.11. 2002 г., 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003 г., 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006 г., 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007 г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008 г., 09.02.2009 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями от 20.10.1998 г., 02.10.1999 г., 06.02.2002 г.,  12.07.2003 г., 01.02.2005 г., 08.02, 23.05, 15.12. 2006 г., 27.03.2007 г., 27.01.2009 г.).

Рекламации направлять по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Базовый проезд, 28.

Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

Тел. горячей линии (срочная телефонная техническая поддержка) -

(8352) 24-03-11

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При  подготовке и отправке пароконвектомата на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части пароконвектомата по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция пароконвектомата постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем  паспорте.

10. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение пароконвектомата должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 1 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При хранении свыше 12 месяцев владелец пароконвектомата обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный пароконвектомат следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта.  Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка пароконвектомата из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ!  Складирование упакованного пароконвектомата для хранения и транспортирования допускается не более чем в два яруса по высоте.

11 Учет технического обслуживания

Таблица 3

| Дата | Вид технического обслуживания |  | Краткое содержание выполненных работ | Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |
| Корешок талона №1 На гарантийный ремонт Пароварочный конвективный аппарат электрический кухонный ПКА 6-1/3П, ПКА 6-1/2П (нужное подчеркнуть) Изъят «____ » ____________201 __ г. Выполнены работы ______________________ Исполнитель _______________________ ____________________________________________ (подпись) Ф.И.О М.П. _____________________ (Линия отреза) |  | Приложение А ОАО «Чувашторгтехника» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28 ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Пароварочный конвективный аппарат электрический кухон-ный ПКА 6-1/3П, ПКА 6-1/2П (нужное подчеркнуть) № ___________ ________________________________________________________ (месяц, год выпуска) Контроллер _________________________________________________________ (№ контроллера) Штамп ОТК 2 ___________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. ___________________ (подпись) 3___________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы ___________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Исполнитель Владелец ________________________ _____________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) ________________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт _____________________________________________________________________________ и его адрес) М.П. ________________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |  |  |  |  |
| Корешок талона № 2 На гарантийный ремонт Пароварочный конвективный аппарат электрический кухонный ПКА 6-1/3П, ПКА 6-1/2П (нужное подчеркнуть) Изъят «____ » ____________201 __ г. Выполнены работы ______________________ Исполнитель _______________________ ____________________________________________ (подпись) Ф.И.О М.П. _____________________ (Линия отреза) |  | Приложение А ОАО «Чувашторгтехника» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28 ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Пароварочный конвективный аппарат электрический кухон-ный ПКА 6-1/3П, ПКА 6-1/2П (нужное подчеркнуть) № ___________ ________________________________________________________ (месяц, год выпуска) Контроллер _________________________________________________________ (№ контроллера) Штамп ОТК 2 ___________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. ___________________ (подпись) 3___________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы ___________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Исполнитель Владелец ________________________ _____________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) ________________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт _____________________________________________________________________________ и его адрес) М.П. ________________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |  |  |  |  |
| Корешок талона № 3 На гарантийный ремонт Пароварочный конвективный аппарат электрический кухонный ПКА 6-1/3П, ПКА 6-1/2П (нужное подчеркнуть) Изъят «____ » ____________201 __ г. Выполнены работы ______________________ Исполнитель _______________________ ____________________________________________ (подпись) Ф.И.О М.П. _____________________ (Линия отреза) |  | Приложение А ОАО «Чувашторгтехника» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 28 ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Пароварочный конвективный аппарат электрический кухон-ный ПКА 6-1/3П, ПКА 6-1/2П (нужное подчеркнуть) № ___________ ________________________________________________________ (месяц, год выпуска) Контроллер _________________________________________________________ (№ контроллера) Штамп ОТК 2 ___________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. ___________________ (подпись) 3___________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы ___________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Исполнитель Владелец ________________________ _____________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) ________________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт _____________________________________________________________________________ и его адрес) М.П. ________________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |  |  |  |  |