# ПАСПОРТ

### АППАРАТ ДЛЯ HOT DOG

Модель: HKN-WD4

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

Аппарат предназначен для варки на пару сосисок и хранения их в теплой и влажной среде, благодаря воде, налитой в бак.

На баке с водой находится стеклянная колба, внутри которой находится корзина из двух частей: одна для сосисок, которые нужно приготовить, другая – для готовых сосисок. Сосиски не вступают в непосредственный контакт с водой.

4 нагреваемых штыря помогают поджаривать булочки изнутри.

Регулятор позволяет устанавливать температуру ТЭНа, нагревающего как воду, так и штыри.

Оборудование предназначено для профессионального использования и должно обслуживаться квалифицированным персоналом.

Предостережение

Разместить аппарат на устойчивой и жароустойчивой поверхности.

Не располагать устройство рядом со стеной или легко возгораемыми материалами. Минимально допустимое расстояние – 10 см.

Применение

Залить 650 мл воды в контейнер для воды.

Не использовать аппарат без воды.

Эксплуатация

- Установить требуемую температуру.

- При необходимости быстрого разогрева, установить регулятор в положение «MAX».

Выключение

- Повернуть регулятор в положение «0»

- Выключить питание.

- Дождаться, пока аппарат охладится.

- Помыть аппарат.

Очистка и обслуживание

- Отключить аппарат от электросети

- Необходимо мыть аппарат после каждого применения

- Для очистки использовать только неабразивные средства для нержавеющей стали, мыльную воду или жидкость для посудомоечной машины с мягкой губкой.

- Протереть устройство влажной тряпочкой.

- Протереть устройство мягкой сухой материей

- Не мыть устройство струей воды, так как это может привести к выходу его из строя.

- Не погружать аппарат и шнур питания в воду или другие жидкости.

- Не помещать устройство рядом с источниками тепла.

Технические характеристики

| Мощность | 2*300 Ватт |
| --- | --- |
| Габариты | 575x335x430 мм |
| Вес | 9,7 кг |

- Крышка

- Корзина

- Стеклянная колба

- Контейнер для воды

- Рукоятка

- Защитная рама для электрических элементов

- Основание

- Керамическая соединительная клемма

- Включатель

- Регулятор

- Кольцо регулятора

- ТЭН

- Основание

- Ножки

- Корпус

- Разъем и шнур

- Разъем кабеля

- Нагревательные штыри